Документ "Генеральный план с.Дзержинское Дзержинского сельсовета" успешно загружен в систему 24 декабря 2012 г. пользователем "- Дзержинский сельсовет"

Инв. №

Экз №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 209-07(15)

Заказчик: Администрация Дзержинского района

Объект:  Разработка генерального плана с Дзержинское

Дзержинского     сельского совета

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН с. ДЗЕРЖИНСКОЕ

ТОМ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

Директор							И.И. Орлов

Главный инженер					Ю.И. Кучеренко

Главный архитектор проекта				Т.П. Лисиенко

г. Красноярск

2009г

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Начальник МГП-1							 Т.П. Лисиенко

Архитектурная часть:

Главный инженер проект                                                           Л. Г. Устинова

Главный специалист                                                                   А.И. Кузакова Архитектор II категории                                                            М.А. Ивлева

Экономическая часть:

Главный специалист						           З.А. Бахова

Зав. группой					                               А.В. Рудакова

Инженер  II категории                                                                Е.А. Андронова

Инженерная подготовка территории

Ведущий инженер			   		                     О.В.  Куксова

Транспорт

Главный специалист						          Л.М. Резвых

Ведущий инженер			   		                     М.В. Веселина

Инженер I категории						          О.В. Стулев

Природные условия и ресурсы

Главный специалист						       Н.И. Васильева

Ведущий инженер			   		                 А. Ф.   Демидова

Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций

Зав. группой					                               П.А. Марченков

Инженер I категории						          М.В. Клюкас

Инженерная инфраструктура

Главный специалист                                                                     Д.Б. Тугужаков

Инженер I категории						             И. Г. Милашкин

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Графические материалы

| №№ П/П | Наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема |  | 1 |  |
| 2 | Схема адресной привязки | 1:100000 | 2 |  |
| 3 | Схема современного состояния и использования территории (опорный план) | 1:10000 | 3 |  |
| 4 | Схема планировочных ограничений | 1:10000 | 4 |  |
| 5 | Генеральный план. Схема функционального зонирования | 1:10000 | 5 |  |
| 6 | Схема инженерной подготовки | 1:10000 | 6 |  |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:10000 | 7 |  |
| 8 | Схема охраны окружающей среды | 1:10000 | 8 |  |
| 9 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:10000 | 9 |  |
| 10 | Схема размещения границ землепользователей Федеральной государственной и краевой собственности | 1:100000 | 10 |  |

Б. Текстовые материалы

Том I  Архитектурно-планировочное решение .	инв. №

Том II Инженерная инфраструктура.                                   инв. №

Том III Мероприятия по охране окружающей среды.	инв. №

Том IV Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций.	инв. №

СД-диск – электронная версия                                   	инв. №

СД-диск – материалы формат JPEG                     	инв. №

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

ГЛАВА I УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	8

Раздел 1. Цели и задачи генерального плана	8

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	20

Часть 1  Природные условия	20

1.1. Физико-географическое положение	20

1.2. Климатическая характеристика	20

1.3. Инженерно-геологические условия и рельеф	22

1.4. Полезные ископаемые	23

1.5. Гидрологические и гидрогеологические условия	26

Часть 2  Градостроительная оценка района размещения села	26

2.1. Ситуационные факторы	26

2.2. Ресурсные возможности	27

2.3 Трудовые ресурсы	29

2.4. Интенсивность освоения территории	29

2.5. Уровень жизни населения	30

Часть 3 Характеристика современного состояния и условий развития населенного пункта	31

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании и населенном пункте р.ц.Дзержинское.	31

3.2. Анализ реализации генерального плана райцентра 1989г.	32

3.3. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки.	37

3.4. Жилищный  фонд	38

3.5. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания	43

Часть 4 Экономическая база развития райцентра и население	54

4.1 Промышленность	55

Часть 5 Проектная организация территории	76

5.1. Основные направления территориального развития села	76

5.2. Предложения архитектурно-планировочной организации селитебной территории	76

5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.	77

5.4. Коммунально-складские территории	81

5.5. Озеленение	83

5.8 Организация отдыха населения	103

Часть 6 Транспорт и улично-дорожная сеть.	104

6.1.Внешний транспорт.	104

6.1.1.Автомобильные дороги.	105

8.1.2.Автомобильный транспорт.	106

6.2.Транспортная инфраструктура с. Дзержинское.	108

6.2.1. Пассажирский общественный транспорт.	108

6.2.2.Легковой транспорт.	109

6.2.3.Инженерно - транспортные сооружения.	109

6.2.4.Улично-дорожная сеть.	110

6.3.Основные показатели развития транспортной инфраструктуры.	114

Часть 7. Инженерная подготовка территории	115

7.1. Водоотвод.	115

7.2. Защита от затопления.	116

7.3. Устройство нагорных канав.	117

7.4. Подсыпка пониженных участков рельефа.	117

7.5. Защита от подтопления.	117

7.6. Благоустройство р. Усолка и пруда.	117

Часть 8. Землепользование	118

Часть 9. Первая очередь строительства	123

Часть 10. Основные технико-экономические показатели	125

ПРИЛОЖЕНИЕ	133

## Введение

Настоящая работа выполнена по заказу администрации Дзержинского района.

В 1989 году территориальным проектным институтом «Востсибагропромпроект» был разработан генеральный план райцентра Дзержинское на население на первую очередь (1995г.) 9,5 тыс. чел., и на расчетный срок (2010г.) – 10 тыс. чел. Формирование села к 2008 году не достигло намечаемых масштабов развития даже 1-ой очереди (1995г.).

Основные архитектурно-планировочные решения предыдущего генплана выполнены частично.

Изменения, произошедшие в экономике за последние 15 лет, а также осознание перспектив и возможностей развития различных участков территории села, качественных характеристик проектируемой среды, появление новых подходов в градостроительном проектировании, обеспечивающих возможность перехода к правовому градорегулированию, объясняют необходимость разработки нового генерального плана села Дзержинское. К тому же истекает период реализации предыдущего генплана.

В настоящем проекте учтены все изменения в области проектирования и строительства, а также даны рекомендации по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Обязательными положениями генерального плана являются:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенного пункта;

- решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- предложения по установлению границ зон охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

- меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- предложения по выделению территорий резерва для развития населенного пункта;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- исходный год – 01.01.2008г.

- I очередь – 2012г.

- расчетный срок – 2022г.

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития села.

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:2000, окончательно графические материалы представлены в масштабе 1:10000.

При разработке проекта использовались следующие материалы:

- генеральный план райцентра Дзержинское (институт «Востсибагропромпроект», 1989г.);

- комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Дзержинский район на период до 2017года.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

## ГЛАВА I УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

## Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Основными целями проекта генерального плана села Дзержинское на расчетный период являются:

1.Реализация принципа устойчивого развития села Дзержинское.

2.Позиционирование села как территории, привлекательной для инвестиций.

Для достижения поставленных генеральным планом целей необходимо решение следующих задач:

1.Создание современной системы социально-инженерной  и транспортной инфраструктуры.

2.Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4.Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

5.Формирование привлекательного для инвестиций  функционального зонирования территории.

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительного Кодекса РФ, для проекта генерального плана населенного пункта села Дзержинское  в результате анализа  исходных данных были также выделены следующие  архитектурно-планировочные задачи:

-выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории села;

-формирование основных культурно-административных центров села  и системы квартальных общественно-деловых центров;

-улучшение качества жилищного фонда, строительство доступного комфортного жилья;

- создание системы рекреационных зон: устройство бульваров и скверов, набережной.

## Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

I. Основные направления и масштабы развития экономической базы с.Дзержинское. Население

Развитие экономики с.Дзержинское рассматривалось с учетом мероприятий «Программы социально-экономического развития Дзержинского района на период до 2017 года» и базировалась на использовании природных ресурсов и положении с.Дзержинское в системе расселения Дзержинского района.

Ресурсные возможности района для развития экономики с.Дзержинское характеризуются наличием сельскохозяйственных, лесных, минерально-сырьевых (бурого угля, торфа, строительного песка, камня, глин и суглинков, каменной соли), рекреационных и трудовых ресурсов.

Основные направления развития экономики райцентра следующие:

- развитие производственных функций, как базы для развития деревообрабатывающей отрасли и предприятий по переработке продукции сельского хозяйства;

- развитие аграрного сектора;

- развитие малого предпринимательства;

- дальнейшее развитие функций райцентра, связанное с улучшением обслуживания населения района.

На расчетный срок генерального плана (2022г.) предлагается два варианта развития – экстенсивный (минимальный), предусматривающий развитие существующих градообразующих предприятий, занятие свободных трудовых ресурсов, и интенсивный (максимальный), основанный на создании новых предприятий на базе имеющихся сырьевых ресурсов: лесных, бурого угля, глин и суглинков для производства кирпича. Для развития экономики по второму варианту потребуется привлечение трудовых ресурсов из других населенных пунктов и районов.

Мероприятия по развитию экономики райцентра:

Промышленность

- Лесная и деревообрабатывающая

- увеличение объемов по переработке древесины на существующих предприятиях за счет установки перерабатывающего оборудования;

- строительство комплекса по углубленной переработке древесины на более отдаленную перспективу.

2. Топливная

- увеличение объемов добычи угля на разрезе «Степановский» (маятниковая миграция);

- строительство комплекса по переработке бурого угля для получения дизельного топлива.

3. Строительных материалов

- строительство кирпичного завода на базе использования местного сырья.

4. Пищевая

- увеличение объемов производства муки, хлеба, хлебобулочных изделий и колбасных изделий на действующих предприятиях;

- открытие предприятий малого бизнеса по переработке дикоросов.

Сельское хозяйство

- увеличение производства зерна за счет увеличения посевных площадей на предприятиях ООО  Агрофирма «Дзержинская», ООО СПК «Нива», ООО «Мокрый Ельник».

- рост производства молока и мяса на ООО СПК «Нива» за счет приобретения поголовья крупного рогатого скота.

Прочие градообразующие отрасли

- развитие предприятий, связанных с дорожным строительством (ДРСУ Дзержинского филиала ГП «КрайДЭО»), транспортным и коммунальным обслуживанием населения.

Обслуживающие отрасли

- развитие социальной сферы с.Дзержинское с полным объемом предоставляемых населению услуг, рекомендуемых градостроительными нормативами для села такого масштаба.

- укрепление роли культурно-бытового центра Дзержинского района в системе расселения.

Малое предпринимательство рекомендуется развивать во всех сферах экономики.

Население и трудовые ресурсы

Численность населения села определена по потребности в трудовых ресурсах для реализации намечаемых вариантов развития градообразующих отраслей, с учетом структурных преобразований всех отраслей экономической деятельности.

Численность градообразующих кадров по 1-му варианту развития к расчетному сроку (2022г.) составит 2,27 тыс.чел., всего занято в экономике 3,5 тыс.чел. По второму варианту развития – градообразующие кадры – 2,51 тыс.чел., занято в экономике 4,0 тыс.чел.

Показатели по 1-ой очереди развития экономики (2012г.) одинаковые для обоих вариантов: градообразующие кадры – 2,11 тыс.чел., занято в экономике всего – 3,2 тыс.чел.

При определении перспективной численности населения имели место следующие структурные преобразования:

- оптимальный вариант естественного движения населения, при котором предполагается умеренный рост доли населения моложе  трудоспособного возраста (с 18,9% до 19,2%) и в трудоспособном возрасте (с 59,6% до 59,8%) и снижение доли населения старше трудоспособного (с 21,5% до 21,0%).

- снижение доли незанятого в экономике населения в трудоспособном возрасте (с 22,1% до 20%), на что направлена программа создания рабочих мест, разработанная Администрацией Дзержинского района;

- рост уровня занятости в обслуживающих отраслях с 11,7% до 15% от численности населения в соответствии с рекомендациями для районных центров сельских населенных пунктов.

Перспективная структура занятости населения (%%)

Таблица №1.1

| № | Группы населения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совр.сост. | I очередь | Расч.срок |
| 1 | Занято в экономике – всего | 35,9 | 37,0 | 40,0 |
|  | - градообразующая группа | 24,2 | 24,4 | 25,0 |
|  | - обслуживающая группа | 11,7 | 12,6 | 15,0 |
| 2 | Несамодеятельная группа | 64,1 | 63,0 | 60,0 |
|  | Население | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Население села определено по формуле:

А * 100

Н =

100 – (Б+В)   , где

Н – население села по периодам развития, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В–процент несамодеятельной группы населения.

Численность населения села Дзержинское

Таблица №1.2

|  | Соврем. сост. | I очередь (2012г.) | Расчетный срок (2022г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный уровень | Максимальный уровень |
| Население | 8,42 тыс.чел. | 8,6 тыс.чел. | 8,7 тыс.чел. | 10,0 тыс.чел. |

Развитие райцентра до 10,0 тыс. жителей – потенциально возможная расселенческая емкость села.

При сохранении тенденций естественного движения населения для реализации проектных решений по развитию градообразующих отраслей и социальной сферы, наряду с использованием внутренних резервов (устройством безработных и вовлечением в экономику части лиц, занятых в домашнем хозяйстве), необходимый уровень механического прироста населения должен составить порядка 20 человек в год при минимальном варианте развития и 110 человек в год при максимальном варианте развития экономики.

II. Предложения по архитектурно-планировочной организации территории

Планировочные мероприятия:

- Для размещения нового жилищного строительства определены площадки в юго-западном и северном направлениях.

- Реконструируется и развивается существующий административно-деловой центр. Предлагается развивать новые деловые и  торгово-развлекательные центры в новом районе и в районах существующей застройки.

- На расчетный срок и на перспективу предлагается реконструкция жилых кварталов центральных частей села.

- Предлагается применить новые формы спортивных развлечений и спортивных соревнований на территории летного поля. Для чего необходимо обустроить конно-спортивный комплекс.

- Благоустраивается набережная р.Усолка, создаются места для массового отдыха населения. На территории левого берега создаются новые парковые зоны.

- Размещение новых площадок коммунально-промышленного назначения в западной, северной, юго-восточной и южной промышленных зонах.

- Промышленные предприятия  прибрежной территории левого берега реки организовываются и предлагаются как площадки для малого бизнеса с ограничением класса вредности не выше V.

- В северной, западной и юго-восточной промышленных зонах предлагается размещать вынесенные с территории жилой застройки предприятия, санитарно-защитная  зона которых оказывает отрицательное воздействие на жилую застройку. Так же необходимо вынести Хлебоприемный пункт из центра села в предлагаемую южную промышленную зону.

- Территории недействующих предприятий и коммунальных служб, не используемые по прямому назначению, остающиеся заброшенными, пустующими, на расчетный срок предлагается рационально организовать: благоустроить, озеленить, разместить новые предприятия или дополнительные объекты действующих предприятий и т.д.

С учетом социально-экономического развития села, увеличением перспективной численности населения и нехваткой территорий под жилищное строительство проектом предлагается включить в границу населенного пункта земли для размещений:

- зоны перспективной промышленной застройки в южной части села – 81,97 га;

- зоны существующей жилой и перспективной промышленной застройки в юго-восточной части села – 46,92 га;

- зоны промышленной застройки и лесопарка в восточной части села 101,49 га;

- зоны существующей и перспективной жилой и промышленной застройки в северной части села 372,24 га.

Территория села Дзержинское увеличится на 49% и составит 1824,67 га, вместо 1222,05 га в установленных границах. Застройка села уже сейчас вышла за установленные границы населенного пункта и занимает территорию 1248 га.

Трансформация земель по землепользователям

Таблица №2.1

| № | Наименование пользователей | Площадь, га |  | Примечание (вид использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Территория в границах застройки села |  |  |  |  |
| 1 | Земли с.Дзержинское | 1222,05 | 1222,05 | Застройка населенного пункта |
| 2 | Земли, включаемые на перспективу в границы населенного пункта | 25,95 | 602,62 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | а) Земли Дзержинского сельсовета | 25,95 | 539,94 |  |
|  | - существующая застройка села | 25,95 | 25,95 | Жилье – 14,62га, спорт.стадион – 1,9га, промышл. – 5,68га, рекреация – 3,75га |
|  | - сельхозугодия | - | 435,80 | Жилье + пром-комм. зоны + отдых, рекреац., прочие |
|  | - лес | - | 59,84 | Рекреация |
|  | - под водой | - | 18,35 | рекреация |
|  | б) Земли промышленности и транспорта (межрайгаз, дорога) | - | 10,66 |  |
|  | в) Земли СПК «Дзержинское» (производственно-хозяйственные постройки) | - | 12,38 | Жилье – 3,05га, промышл – 6,46га, сан-защит.зенень – 2,8га |
|  | г) Земли СПК «Сибиряк» (производственно-хозяйственные постройки) | - | 39,64 | Промышлен – 16,57 га, лес – 15,49 га |
|  | Итого в границах застройки населенного пункта | 1248,00 | 1824,67 |  |
| II. Территория за границей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Земли Дзержинского сельсовета | 1,96 | 6,68 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - кирпичный завод | - | 1,02 |  |
|  | - полигон ТБО (свалка) | - | 2,95 |  |
|  | - скотомогильник | - | 0,13 |  |
|  | - кладбище | 1,96 | 2,58 |  |
|  | Всего: | 1249,96 | 1831,35 |  |

Жилищное строительство

Жилищный фонд райцентра насчитывает 172,0 т.м² общей площади квартир, представлен большей частью 1-этажными деревянными домами усадебного типа – 96,3%, двухэтажными с приусадебными участками – 3,6% и 1-этажными без участков – 0,1%.

Обеспеченность жилищным фондом составляет 20,4 м² общей площади на 1 жителя, ниже социальной нормы для жителей Красноярского края (22 м²/чел). Техническое состояние многих жилых зданий неудовлетворительное. Часть жилищного фонда размещена в зоне затопления весенним паводком.

Для улучшения жилищных условий населения села проектом предусматривается следующее:

1) довести обеспеченность населения жильем до 24 м² общей площади на 1 жителя, в том числе на I очередь – до социальной нормы по краю 22 м²/чел.

При расчетной численности населения 10 тыс. человек жилищный фонд должен составить 240 тыс. м² общей площади, в том числе на  I очередь – 189,2 тыс. м².

2) сносятся жилые дома признанные Администрацией села ветхими и аварийными – 2,32 тыс. м², затопляемые весенними паводковыми водами – 1,64 тыс. м² (по ул.Лермонтова и по ул.Курортной), а также по планировочным соображениям в зонах реконструкции – 1,50 тыс. м² (для формирования общественного центра на берегу пруда, для организации дорожного полотна и для организации Северной производственно-коммунальной зоны). Общая убыль жилищного фонда к концу расчетного срока 5,5 тыс. м², в том числе на I очередь – 1 тыс. м² ветхого и аварийного жилищного фонда в центральных районах села.

3) объем нового жилищного строительства – 73,5 тыс. м² общей площади, в том числе на I очередь 18,2 тыс. м².

4) тип и характер застройки села определился сложившимися тенденциями в жилищном строительстве и территориальными возможностями:

- 1-этажная усадебная с приусадебными участками 800-1500 м² - 72% от объема нового строительства;

- 2-этажная блокированная с приусадебными участками 400-600 м² - 28%.

На I очередь:

- 1-этажная усадебная с приусадебными участками 1200 м² - 75%;

- 1-этажная усадебная с приусадебными участками 1000 м² - 25%.

Для реализации архитектурно-планировочных решений, в жилищном строительстве необходимо освоить 147,2 га территории, в том числе на I очередь 43,3 га. Строительство предусмотрено в основном на свободных от застройки территориях – 97%, из них 44,1% территорий под жилищное строительство находится в установленных границах населенного пункта и 52,9% на землях Дзержинского сельсовета (VIII жилое образование – пос.Северный). На первую очередь осваиваются свободные от застройки территории в установленных границах населенного пункта на южной и юго-западной окраинах существующей застройки.

Объекты культурно-бытового обслуживания

Потребность в объектах культурно-бытового назначения в проекте генерального плана рассчитана с учетом существующих объектов и в соответствии со всеми изменениями нормативных параметров.

Основное внимание уделено размещению объектов первой ступени обслуживания, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления населенного пункта (ДОУ, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения, аптеки, магазины, предприятия общественного питания, объекты связи, пожарное депо). Размещаются они в жилых образованиях.

Объекты второй ступени обслуживания предлагаются к размещению рекомендательно для более качественного обслуживания населения. Размещаются они, в основном, в общественном центре села.

Всего по генеральному плану на расчетный срок в райцентре к размещению предлагаются около 35 объектов культурно-бытового обслуживания с общим объемом 153,2 тыс.м³. С учетом существующего сохраняемого и строящегося фонда объем объектов соцкультбыта составит 301,0 тыс.  м³.

На 1 жителя к расчетному сроку будет приходиться около 30 м³ объектов культурно-бытового назначения (существующая обеспеченность 17,6 м³ на одного жителя).

На первую очередь развития планируется строительство недостающих объектов первой ступени обслуживания для проживающего в настоящее время населения и расселяемого в квартирах первоочередной застройки:

- ДОУ на 50 мест в IV жилом образовании с кварталами первоочередной застройки, ДОУ на 40 мест в существующем II жилом образовании, по радиусу доступности не обеспеченном детскими учреждениями;

- начальная школа на 100 мест в IV жилом образовании (возврат и реконструкция недействующего помещения школы);

- строительство общежития ПТУ для переселения учащихся из помещения начальной школы, которое они сейчас занимают;

- строительство в жилых образованиях предприятий общественного питания, бытового обслуживания;

- строительство спортивных площадок;

- строительство здания почты взамен сносимого аварийного;

- строительство бани.

На территории летного поля предлагается обустроить конно-спортивный комплекс.

Мероприятия по развитию транспортной системы села:

- Автомобильные дороги. Общая протяженность улично-дорожной сети населенного пункта с. Дзержинское увеличится с 60,74 км до 107,74 км (на 1 очередь – до 85,64 км). Магистральная сеть составит 38,54 км (на 1 очередь – 23,7 км).

- Проектом рекомендуется построить к расчетному сроку 34,8 км новой улично-дорожной сети, в том числе на 1 очередь – 14,8 км.

- Реконструкции подлежит к расчетному сроку 38,96 км улично-дорожной сети, в том числе на 1 очередь – 10,0 км.

- Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание определенной ширины улиц  по значениям в красных линиях.

Автомобильный транспорт. Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев на 1000 жителей  вырастет к расчетному сроку до 300 автомобилей, на I очередь – до 250 автомобилей. Количество автомобилей индивидуальных владельцев увеличится  соответственно до 3,0 тыс. единиц и 2,15 тыс. единиц.

Заправка транспорта на перспективу обеспечится существующими АЗС, но для удобства обслуживания транзитного транспорта предлагается разместить еще одну АЗС на выезде из села в сторону с. Тасеево.

На расчетный срок  потребуется  15 постов СТО, следовательно, предлагается развитие СТО на территории села.

Моечные пункты  рекомендуется размещать при СТО и  АЗС.

Пассажирская сеть общественного транспорта. Проектом по населенному пункту предусматривается расширение сети улиц с автобусным сообщением, для обеспечения нормативной пешеходной доступности автобусных остановочных пунктов. К расчетному сроку протяженность улиц с маршрутной сетью увеличится с 19,06 км до 17,3 км, в том числе на I очередь до25,2км.

Для обслуживания пригородных и междугородных автобусных перевозок,  проектом предлагается перенос автовокзала на территорию бывшего ХПП, которое предлагается вынести в южную промышленную зону. Можно рассматривать автовокзал, как автобусную  кассу с залом ожидания, единовременной вместимостью 50 пассажиров, разместив на его территории объекты обслуживания пассажиров.

Отстой, осмотр и техническое обслуживание транспорта, рекомендуется осуществлять на территории АТП, автобусы будут подъезжать к автовокзалу только на посадку-высадку пассажиров.

В плане социальной защиты населения рекомендуется  сохранить все имеющиеся автобусные маршруты  и обновить подвижной автобусный парк.

Инженерные мероприятия

Анализ природных условий с.Дзержинское показал, что проектируемая территория требуется ряд мероприятий по инженерной подготовке:

-  Водоотвод;

- Защита от затопления;

-Устройство нагорных канав;

-Подсыпка пониженных участков рельефа;

-Защита от подтопления;

-Благоустройство р.Усолки и пруда.

Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предлагаются для создания удовлетворительных экологических и санитарно-гигиенических условий следующие мероприятия:

Осуществление застройки сельских земель в соответствии с зонированием территории.

- Рациональное использование земель, снятие и складирование плодородного слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использования, своевременная рекультивация нарушенных земель.

- Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

- Территория несанкционированной свалки и скотомогильника в западной части села, проектом предлагается к рекультивации.

- Охрана лесов от пожаров, вредителей, болезней, вырубок.

- Осуществление мониторинга загрязнения окружающей среды с помощью стационарных и передвижных постов.

- Разработка сводного тома предельно-допустимых выбросов для населенного пункта.

- Разработка нормативов ПДВ для всех предприятий в селе, достижение объемов допустимых выбросов.

- Выделение временных зон запрещения жилой застройки до организации санитарно-защитных зон предприятий или принятия мер по уменьшению вредностей, выделяемых в воздушный бассейн от предприятий, расположенных вблизи жилых зон. При невозможности выполнения таких мероприятий необходим вынос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной территории  в проектируемые промзоны.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон  при размещении новых предприятий.

- Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц.

- Выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий.

- Рациональное размещение АЗС с учетом санитарно-защитной зоны, применение систем закольцовки паров бензина.

- Снижение транспортного шума на жилых территориях с помощью следующих мероприятий:

- формирование рациональной транспортно-планировочной структуры территории;

- пропуск грузового транспорта в обход жилых районов;

- формирование общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите.

- использование шумозащитного остекления с целью обеспечения акустического комфорта в помещениях жилых домов, детских садов, школ.

- Создание системы ливневой канализации в селе с очисткой ливневых и талых вод.

- Организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль реки с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранной зоны.

- В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается все объекты, находящиеся в водоохраной зоне водных объектов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

- Разработка проекта и строительство водозаборных сооружений на перспективном участке пресных подземных вод Дзержинское.

- Контроль за составом и количеством сточных вод, сбрасываемых в природные водные объекты.

- Разработка норм ПДС загрязняющих веществ с ливневыми и талыми водами.

- Проектирование и строительство полигона ТБО и скотомогильника соответствующего санитарным нормам с западной стороны села.

## ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Часть 1  Природные условия

## 1.1. Физико-географическое положение

Территория муниципального образования Дзержинский  район расположена в восточной части земледельческой зоны Красноярского края, На севере район граничит с Тасеевским районом, на востоке – с Тасеевским и Абанским районами, на юге – с Канским районом и на западе -  с Сухобузимским районом.

Центром муниципального образования является с.Дзержинское, которое занимает территорию по проекту территориального землеустройства 1222,05 га.

Село расположено по обеим берегам р.Усолки. Территория представляет собой слегка всхолмленное плато, рассеченное р.Усолкой на две части: северную и южную. Южная часть территории имеет спокойный рельеф с незначительным понижением к р.Усолка; северная – более возвышенная.

Непосредственно к селу подступают лесные массивы, которые с западной и южной стороны прерываются пашнями.

## 1.2. Климатическая характеристика

Климат района резко континентальный, который проявляется в больших годовых амплитудах температуры воздуха. Для климатической характеристики использованы материалы наблюдений метеорологической станции с.Дзержинское.

Температура воздуха и почвы

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период наблюдения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Месяц | Среднемесячная температура | Месяц | Среднемесячная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -21,4 | Август | 14,9 |
| Февраль | -19,3 | Сентябрь | 8,0 |
| Март | -11,6 | Октябрь | - 0,3 |
| Апрель | -0,4 | Ноябрь | -11,6 |
| Май | 7,8 | Декабрь | -20,2 |
| Июнь | 15,1 | Всего за год | -1,7 |
| Июль | 18,2 |  |  |

Средняя дата наступления мороза 7/IX, средняя дата окончания последнего мороза 31/V, средняя продолжительность безморозного периода – 98 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня, средняя температура отопительного сезона – 9,1ºС.

Величина абсолютной температуры воздуха: минимальная -56ºС, максимальная +38ºС.

Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -44ºС.

Данные по глубине промерзания почвы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| XI | XII | I | II | III | IV | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 16 | 67 | 113 | 140 | 152 | 164 | 172 | 233 | 146 |

Влажность воздуха

Данные  о влажности воздуха приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, в Мб | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 11,1 | 14,6 | 12,8 | 8,4 | 4,8 | 2,3 | 1,5 | 5,9 |
| Относительная влажность, %% | 77 | 75 | 72 | 66 | 59 | 64 | 72 | 78 | 79 | 76 | 77 | 78 | 73 |

Атмосферные осадки и снежный покров

Режим увлажнения характеризуется влажностью воздуха, количеством осадков и величиной испарения. Значительная сухость воздуха в весенние месяцы является характерной особенностью климата района. Выпадает осадков недостаточно, особенно в зимнее время.

Среднее количество осадков по месяцам и сумма осадков за год приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 13 | 10 | 10 | 19 | 29 | 42 | 67 | 60 | 42 | 29 | 22 | 19 | 362 |

Количество осадков, выпадающих в теплый период, составляет 288 мм, а в холодный – 74 мм.

Характеристика снежного покрова приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Число дней со снежным покровом | 175 |
| --- | --- |
| Средняя дата появления снежного покрова | 9.X |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 28.X |
| Средняя дата разрушения устойчивого покрова | 12.IV |
| Средняя дата схода снежного покрова | 29.IV |

Средняя высота снежного покрова на открытых участках составляет 36 см, максимальная – 50 см, минимальная – 17 см.

Ветер

Ветровой режим формируется здесь в преобладании западных ветров, особенно ярко выраженных в зимний период. Вторичными являются восточные и юго- восточные ветры, что связано с направлением долины реки Усолка. Среднегодовые скорости ветра небольшие и колеблются в пределах от 3,3 до 1,9 м/сек. Сильные ветры (15 м/сек) отличаются здесь по средним многолетним данным до 9 раз в год. Наибольшая вероятность их возникновения- это апрель- май- октябрь- ноябрь месяцы.

Таблица 6

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек. | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |

Таблица 7

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра | 3 | 7 | 15 | 16 | 4 | 13 | 29 | 13 | 8 |

## 1.3. Инженерно-геологические условия и рельеф

В геологическом строении района принимают участие породы различного состава и возраста. Наибольшим площадным распространением пользуются осадочные породы, среди которых установлены кембрийские, силурийские, девонские, пермокарбоновые, юрские и четвертичные отложения. Юрские отложения представлены аргиллитами, алевролитами и маломощными пластами бурых углей мощностью в районе с.Дзержинское 31,4- 37,0 м. четвертичные отложения пользуются повсеместным распространением, перекрывая как юрские, так и силурийские и пермокарбоновые образования. На правобережье реки Усолки мощность четвертичных отложений невелика, достигает 2- 3 м. Литологически это преимущественно комковатые плотные суглинки и пылеватые пески. На левом берегу реки развиты покровные песчано- глинистые отложения. Литологический разрез левобережной части с.Дзержинское следующий:

- Почвенно- растительный слой мощностью 1,4 м.

- Суглинок коричневый, пористый, просадочный, маловлажный, от легкого до тяжелого, пылеватый. Коэффициент относительной просадочности изменяется от 0,0011 до 0,106, естественная весовая влажность 5,2- 34,0, степень влажности 0,14- 0,80. Коэффициент пористости 0,720- 1,365. Описанные грунты по физическим свойствам относятся к типичным лёссовым неуплотненным грунтам, при замачивании способны к просадкам. Средний коэффициент относительной просадочности равен 0,03, что при мощности просадочного грунта 7- 8 м, может вызвать суммарную величину просадочности 25- 30 см. Просадочные явления отчетливо наблюдаются на поверхности земли в виде блюдцеобразных просадочных воронок. В лессовом грунте довольно часто отмечаются прослойки и линзы разнозернистого маловлажного песка средней плотности, мощность песчаных прослоев достигает 1,5- 2,0 м. Мощность лессового грунта от 2,0 до 7,0 м.

- Песок желтовато- серый, пылеватый, среднезернистый, средней плотности, с включением гальки до 5,0 см в поперечнике. Вскрытая мощность до 2,0 м.

- Коренные породы пермо- карбонового возраста- песчаники, алевролиты трещиноватые.

Правобережная, северо- восточная часть, характеризуется нижеследующим литологическим разрезом:

- Почвенно- растительный слой.

- Суглинок коричневый, пористый, просадочный с прослоями мелкозернистого песка. Мощность до 4,0- 5,0 м.

- Песчаники серые юрского периода. На глубине песчаники крепкие, твердые, на поверхности при потере естественной влажности рассыпаются в песок. Эта особенность объясняется отсутствием в песчаниках цемента.

## 1.4. Полезные ископаемые

В Дзержинском районе известны месторождения бурого угля, торфа, урана, глины и суглинков легкоплавких для  кирпича, песков строительных и стекольных, песочно-гравийных материалов, строительного камня, карбонатных пород для строительной извести, грунтов, каменной соли, пресных подземных вод, лечебных грязей. Проявления представлены бурыми углями, торфом, керамическим и огнеупорным сырьем (каолин), глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, глинами тугоплавкими для строительных изделий, песками строительными, песчано- гравийными материалами, строительными камнями, карбонатными породами для строительной извести, гипсами и ангидритами, каменной солью, рассолами, сапропелем и лечебными грязями.

Уголь бурый. Степановское месторождение (разрез «Степановский») расположен в 15 км к юго- востоку от с.Дзержинского, в 70 ки к северу от г.Канска и ж.д. ст. Канск- Енисейский Транссибирской магистрали. Угли Степановского разреза используются мелкими промышленными предприятиями, населением Дзержинского и смежных с ним административных районов края как энергетическое топливо.

Горно- геологические и горнотехнические условия отработки запасов угольного разреза открытам способом благоприятные. Породы могут отрабатываться экскаватором прямым черпанием без рыхления взрывом.

По состоянию на 01.01.2001 г запасы угля Степановского разреза составляют по кат. В+В+С1- 17268 тыс.т. При производственной мощности 150 тыс.т угля в год обеспеченность разреза разведанными запасами составляет 112 лет. Глубина отработки- 26 м.

Торф. Чемурайское месторождение (находится в 8 км от районного центра с.Дзержинское на северо- восток, от с.Чемурай- на юго- восток в 0,3 км). Месторождение расположено в сточной котловине на водоразделе рек Усолка и Абан. По степени освоения месторождение резервное, подготовленное к эксплуатации. Площадь в пределах промышленной глубины торфяной залежи равна 367 га.

Торф рекомендуется использовать как удобрение в сельском хозяйстве и как подстилочный материал в животноводстве при стойловом содержании скота, в производстве торфяных горшочков, получения грунта «Садовая земля» и «Фиалка», в производстве стеновых материалов.

По общим запасам торфа, составляющим 1698 тыс.т, месторождение относится к крупному по величине.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича. Балансом учтено Дзержинское  месторождение, расположенное на юго- восточной окраине районного центра с.Дзержинское, в 80 км к северу от ст. Канск- Енисейский Транссибирской ж.д. магистрали.

В геологическом строении месторождения принимают участие четвертичные отложения, представленные почвенно- растительным слоем мощностью 0,3- 0,4 м и суглинками. Полезным ископаемым являются суглинки, которые образуют пластовую залежь мощностью 2,0- 6,1 м, в среднем- 4,0 м.

Лабораторно- технологическими испытаниями установлено, что суглинки пригодны для производства кирпича марки 100 при температуре обжига 960С.

Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом.

Месторождение не разрабатывается, является объектом государственного резерва. Ранее разрабатывалось бывшим Крайколхозстройобъединением, в ведении которого был сезонный кирпичный завод.

По состоянию на 01.01.2001 г запасы составляют по категориям А+В+С1- 1716 тыс.м3.

Месторождение Дзержинское II  расположено на северо- западной окраине с.Дзержинское, в 80 км к северу от ст. Канск- Енисейский Транссибирской ж.д. магистрали.

В геологическом строении месторождения принимают участие четвертичные отложения, представленные почвенно- растительным слоем мощностью 0,3- 0,4 м и суглинками. Полезным ископаемым являются суглинки, которые образуют пластовую залежь мощностью 3,3- 7,3 м, в среднем- 3,0 м.

Паводковыми водами не затопляется. Разработку рекомендуется вести драглайном.

Запасы песка составляют по категории В- 17,1 тыс.м3, не утверждались.

Месторождение когда- то разрабатывалось кустарным способом местной артелью для производства кирпича.

Пески стекольные. Балансом учтено Дзержинское месторождение кварцевых песчаников, расположенное на северо- восточной окраине с.Дзержинское, на правобережье р.Усолка, в 85 км к северу от г.Канск. Пески могут быть использованы для производства консервной тары и бутылок из полубелого стекла, бутылочного зеленого стекла и других изделий из непрозрачного стекла.

Объект не лицензирован и не разрабатывается.

Гидрогеологические условия простые. Подземные воды находятся на глубине 20- 25 м от дневной поверхности. Горнотехнические условия благоприятны для открытой разработки. Мощность вскрышных пород изменяется от 0,0 до 26,0 м. мощность полезного ископаемого- от 6,0 до 17,0 м.

Запасы кварцевых песков для производства стекла утверждены по сумме категорий А+В+С1 в количестве 3392 тыс.т. месторождение не эксплуатируется, учтено государственным балансом как государственный резерв.

Камни строительные. Дзержинское проявление расположено в 1,5 км северо- восточнее р.ц.с.Дзержинское, на вершине небольшой пологой возвышенности. Известно с давних пор.

Проявление расположено в пределах буроугольного месторождения Степановского. Проявление представлено горелыми породами. Площадь проявления- 3,28 км2 при мощности горелых пород- 7,0 м. горелые породы вскрыты карьером 15080 м, перекрыты четвертичными суглинками и песками мощностью 0,3 м. состав горелых пород изменчив и колеблется в широких пределах в зависимости от состава пород: алевролиты, песчаники. Породы кирпично- красного цвета, плотные крепкие.

Горелые породы (глиежи) сильно разбиты трещинами, представлены отдельными плитами и остроугольными кусками размером от 23 до 57 см с преобладанием последних.

Глиежи использовались для отсыпки полотна автомобильных дорог.

Прогнозные ресурсы не определялись.

Подземные воды (пресные). Дзержинский перспективный участок расположен в долине р.Усолка, в 3 км выше по течению реки от с.Дзержинское.

Водоносный горизонт приурочен к терригенным отложениям тушамской и листвяжинской свит среднего- верхнего карбона. Водовмещающие отложения представлены песчаниками с линзами и прослоями углей, аргиллитами, алевролитами, известняками. Подземные воды слабо напорные, величина напора 8,8 м. Уровень установился на глубине 1,25 м. Дебит скважины- 22,2 л/сек при понижении 4,88 м. Для подсчета запасов мощность водоносного горизонта принята 25 м, допустимое понижение- 12,5 м, водопроводимость- 413 м2/сут. Эксплуатационные запасы по категории С1 равны 6,5 тыс.м3/сут. По химическому составу подземные воды горизонта сульфатно- гидрокарбонатные кальциево- натриевые с минерализацией 1,3- 1,9 г/дм3 и общей жесткостью до 11,77 мг-экв/дм3. Повышенная минерализация связана с выщелачиванием солей кальция и магния из карбонатных пород, присутствующих в разрезе водоносной толщи.

## 1.5. Гидрологические и гидрогеологические условия

Реки Дзержинского района принадлежат бассейну Ангары. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Река Усолка – таежная река в центральной части Красноярского края, левый приток р.Тасеева (бассейн р.Ангары). Усолка берет начало в пределах Канско-Рыбинской впадины в результате слияния р.Кайтуш и ручья, вытекающих из болота. Впадает в р.Тасеева слева на 57 км от устья. Наблюдения за рекой ведется в районе с.Троицк.

Долина реки ассиметрична, правый берег крутой, левый пологий. Ширина долины 300- 400 м, русло извилистое песчаное, слабодеформирующееся, часто меандрирует. Пойма реки заболочена, заросшая кустарником и хвойным лесом. Ширина реки 10- 12 м, глубина 0,8- 1,0 м.

Для реки характерно высокое половодье и летние паводки.

Длины реки 356 км, площадь водозабора 10800 км2.

Средний расход воды за осенне-летний меженный период – 12,4 м3/сек, 95% обеспеченности – 3,20 м3/сек.

Средний расход воды за зимний меженный период – 4,51 м3/сек, 95% обеспеченности – 1,11 м3/сек.

Максимальный расход воды за половодье – 57,1 м3/сек, 1% обеспеченности – 471 м3/сек.

Максимальный расход воды дождевых паводков – 157 м3/сек.

Грунтовые воды залегают на глубине 6- 18 м, они вскрыты шахтными колодцами, имеют небольшой дебит, очень жесткие.

Подземные воды правобережной части находятся в кварцевых песчаниках силурийского периода. Воды безнапорные, их уровень фиксируется на глубине 20- 32 м. при опытной откачке.

Часть 2  Градостроительная оценка района размещения села

## 2.1. Ситуационные факторы

Территория муниципального образования Дзержинский район расположена в восточной части земледельческой зоны Красноярского края и граничит на севере – с Тасеевским, на востоке – с Абанским, на юге – с Канским и на западе – с Сухобузимским районами.

Территория района – 3569 кв. км. Население (01.01.2008г.) – 16,6 тыс. человек. Плотность населения – 4,6 чел. на кв. км. Все население района проживает в сельской местности.

Протяженность района с севера на юг – 66 км, с запада на восток – 103 км.

На территории района 34 населенных пункта, которые объединены в 8 муниципальных образований – сельсоветов.

Село Дзержинское расположено почти в геометрическом центре района, является центральной усадьбой Дзержинского сельсовета и центром Дзержинского района.

Удаленность районного центра от г.Красноярска составляет 290 км, до ближайшей железной дороги (г.Канск) – 90 км.

Связь с краевым центром осуществляется по основной транспортной магистрали автодороге Красноярск – Канск – Тасеево. С центральными усадьбами сельсоветов районный центр связан грунтовыми дорогами. Местная сеть дорог по своему качеству не отвечает современным требованиям.

Неблагоприятное транспортно-географическое положение района – удаленность от железнодорожной магистрали, отсутствие удобных транспортных коммуникаций, сдерживает освоение лесных ресурсов района и развитие экономики в целом.

## 2.2. Ресурсные возможности

Дзержинский район богат природными ресурсами. Основным богатством являются лесные ресурсы, кроме того в районе имеются залежи бурого угля, торфа, месторождения глин и суглинков легкоплавких для производства кирпича, песков и строительных материалов, строительного камня, каменной соли.

Минерально-сырьевые ресурсы района оцениваются проявлениями бурого угля – 17,3 млн. тн., торфа – 3989 тыс. тн., песка строительного – 3392 тыс. м, камня строительного – 5451 тыс. м, каменной соли – 584,1 млн. тн.

На сегодняшний день природные запасы района используются недостаточно эффективно.

Разрабатывается Степановское месторождение бурого угля. Производственная мощность разреза 150 тыс. тн. угля в год, добывается 3-я – 4-я часть объема. Угли используются для местных нужд, экспорт угля затруднен удаленностью от железной дороги.

Разрабатывается Чемурайское месторождение строительного камня с запасом 420,55 тыс. м³. Другие проявления минерально-сырьевых ресурсов не осваиваются.

Лесные ресурсы

Территория района почти на 83% покрыта лесом (297,99 тыс. га). Большая часть покрытых лесом земель занята хвойными породами. Сосна и береза распространены повсеместно.

Однако, за период с 1990 года из-за существующей политики относительно лесных запасов и грабительского отношения лесозаготовителей лесные запасы района резко сократились.

Лесной комплекс района развивается преимущественно в сырьевом направлении, 80% леса за пределы района продается кругляком. Значительная удаленность эксплуатационных насаждений от пунктов вывозки на железную дорогу приводит к неполному освоению расчетных лесосек.

Экономическая оценка лесных ресурсов района говорит о многообразии их роли и возможности использования:

- для заготовки древесины, живицы, второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты и т.д.);

- для побочного лесопользования (размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикоросов, лекарственных средств и др.);

- в охотничьих, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

Сельскохозяйственные ресурсы

В общей площади земельного фонда Дзержинского района земли сельскохозяйственного назначения составляют 61% (217,9 тыс. га), из них больше половины (56%) сельхозугодия. Пашни составляют 90,3 тыс. га, сенокосы 8,9 тыс. га, пастбище 22,5 тыс. га. Посевные площади в 2006 году составили 41,2 тыс. га. Дзержинский район – сельскохозяйственный район, основное направление – растениеводство.

Район расположен в зоне с неблагоприятными климатическими условиями и в зоне рискованного земледелия.

Отрасль животноводства района представлена выращиванием свиней и КРС, производством молока.

Земли сельскохозяйственного назначения расположенные на территории района, являются одним из основных ресурсов развития экономики района. Формирование эффективного устойчивого агропромышленного производства в районе обеспечит социально-экономическое развитие сельских территорий.

Рекреационные ресурсы

Наличие в районе значительных лесных ресурсов делают его привлекательным для охотничьих, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей.

Особую привлекательность району обеспечивает наличие глубоких и красивейших озер. Крупнейшие озера с зеркалом воды: Маслеево – 230 га, Улюколь – 530 га, Тарай – 130 га, и ряд более мелких озер: Богатырь, Дикое и др. Глубина озер от 3 до 10 метров. Природно-ландшафтные условия территорий в районе озер благоприятны для организации кратковременного и длительного отдыха населения.

## 2.3 Трудовые ресурсы

В Дзержинском районе накоплен потенциал трудовых ресурсов, который в последние годы недоиспользуется в результате отсутствия мест приложения труда.

Трудовые ресурсы района насчитывают 9,8 тыс.чел. (2007г). В структуре трудовых ресурсов численность занятых в экономике составляет всего 54,1%, лица в трудоспособном возрасте не занятые в экономике и учебой – 37,4% (около 3670 чел.), из них около – 20-25% могут быть вовлечены в экономику – 750-900 чел., при условии создания дополнительных рабочих мест в градообразующих отраслях и сфере обслуживания.

## 2.4. Интенсивность освоения территории

Освоенность территории района характеризуется низкой плотностью населения в целом (4,6 чел. на 1 кв. км. террит.) и неравномерностью развития. Больше освоена центральная часть района – вдоль автодороги Красноярск-Канск-Тасеево.

Транспортная освоенность территории района, если судить по густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, находится на уровне средних показателей по центральной и южной части края и составляет 74,3 км дорог на 1000 кв. км. территории. Однако, кроме основной автодороги, проходящей по территории района Красноярск-Канск-Тасеево, в районе всего три населенных пункта, которые соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием, все остальные населенные пункты соединены с райцентром грунтовыми дорогами. Железной дороги в районе нет.

Основу экономики района составляет лесозаготовительная и деревоперерабатывающая отрасль промышленности и сельское хозяйство.

В последнее десятилетие на территории района появилась новая отрасль промышленности – добывающая. ООО Разрез «Степановский» ведет добычу бурого угля на территории Канско-Ачинского угольного бассейна.

Обладая потенциалом природных ресурсов, промышленность в районе не получила должного развития. Объем отгруженных товаров собственного производства составил в 2007 году всего 27,1 млн. руб. В основном, это продукция мелких лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств (86,3%). Большая территория покрытая лесом не осваивается в виду отсутствия дорог и удаленности от железной дороги. Разрез Степановский работает на треть проектной мощности.

Из 34 населенных пунктов района только 3 не занимаются сельскохозяйственным производством, т.к. находятся в подтаежной зоне, не располагают плодородными землями.

На базе бывших колхозов и совхозов работает 7 кооперативов. Большая часть сельскохозяйственной продукции производится в хозяйствах населения. По валовому сбору зерна, в общекраевых показателях среди других районов Дзержинский район занимает 12 место, по производству мяса – 17 место, молока – 14 место.

Район обеспечивает сельскохозяйственной продукцией собственное население, рынка сбыта нет.

Градостроительная освоенность территории района оценивается неоднозначно. При достаточно высоком достигнутом уровне обеспеченности жильем на 1 человека в среднем по району 23,5 м² общей площади, которая превышает среднекраевые показатели, неудовлетворительно техническое состояние строений.

В структуре жилищного фонда значительную долю занимает частный (98,1%) малоэтажный жилищный фонд с большим процентом износа 87%. Весь жилищный фонд не благоустроен.

Сеть культурно-бытовых учреждений в районе развита недостаточно – не хватает детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания и пр.

## 2.5. Уровень жизни населения

Важнейшим направлением в обеспечении стабильности экономического развития района является повешение уровня и качества жизни населения.

Одним из основных показателей, отражающих уровень жизни населения, являются доходы населения.

Дзержинский район занимает 40-е место в рейтинге муниципальных образований края по уровню среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций, которая в 2007 году составила 8023 руб. или 51,7% к уровню соответствующего показателя в целом по краю. Среди пограничных с ним районов среднемесячная заработная плата работников Дзержинского района находится на среднем уровне (Тасеевский район – 9353  руб.; Абанский – 8227 руб.; Канский – 6827 руб; Сухобузимский – 8477 руб.).

ВЫВОДЫ

Анализ современного состояния экономики, ресурсных возможностей развития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов района в целом позволили выявить следующее:

-  Район удален от наиболее развитых районов края и не имеет постоянно действующих транспортных связей, кроме автомобильных;

-     Транспортная освоенность района низкая;

- Уровень хозяйственного использования природно-ресурсного потенциала для формирования многоотраслевого промышленного комплекса отстает от возможностей района;

- Территория района характеризуется очаговым хозяйственным освоением, связанным с переработкой лесных ресурсов.

-  Район имеет четко выраженную агропромышленную специализацию, которая развивается на базе сырьевых природных ресурсов;

-  Агроклиматические условия района позволяют развить сельское хозяйство и обеспечить потребность в сельхозпродуктах население района;

-  Наличие аграрного сектора и зоны, богатой лесными ресурсами благоприятствуют развитию пищевой и перерабатывающей отраслей, а также лесной и деревообрабатывающей промышленности;

-  Сдерживающим фактором в развитии экономики района является отсутствие железной дороги и транспортных коммуникаций, позволяющих полноценно осваивать лесные ресурсы;

-  Достаточно комфортная среда проживания населения, возможность организации малого бизнеса на базе лесных ресурсов (деревообработка, заготовка и переработка дикоросов, туристский бизнес) создают условия для роста численности населения.

Часть 3 Характеристика современного состояния и условий развития населенного пункта

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании и населенном пункте р.ц.Дзержинское.

Село Дзержинское – административно-хозяйственный, культурный центр одноименного района Красноярского края, входит в состав муниципального образования Дзержинский сельсовет.

Территория муниципального образования Дзержинский сельсовет расположена в северной части Дзержинского района. На севере граничит с муниципальным образованием Денисовский сельсовет, на востоке – с муниципальными образованиями Орловский и Нижнетанайский сельсоветы, на юге – с муниципальным образованием Нижнетанайский сельсовет и на западе – с муниципальными образованиями Михайловский и Денисовский сельсоветы.

План границ муниципального образования утвержден Управлением Роснедвижимости по Красноярскому краю.

Общая площадь земель муниципального образования Дзержинский сельсовет – 34395 га.

Муниципальное образование является земледельческим – 81% общей площади (27864,95 га) приходится на земли сельскохозяйственного назначения, из них 11976,92 га занимают сельскохозяйственные угодья.

Земли лесного фонда составляют 14,8% от общей площади или 5091,37 га.

Земли поселений – 3,9% или 1354,48 га.

Прочие земли, включая автомобильные дороги общего пользования КГУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», под опорами ОАО «Красноярскэнерго» и под объектами Межрайгаз, площадью 84,2 га составляют 0,3% всех земель.

Всего на территории муниципального образования находится 3 населенных пункта: с.Дзержинское – 8420 чел., д.Усолка – 601 чел., д.Кедровка – 160 чел. Центром муниципального образования является с.Дзержинское, которое занимает территорию по проекту территориального землеустройства 1222,05 га, фактически по застройке 1248 га.

Село расположено по обеим берегам р.Усолки. Территория представляет собой слегка всхолмленное плато, рассеченное р.Усолкой на две части: северную и южную. Южная часть территории имеет спокойный рельеф с незначительным понижением к р.Усолка; северная – более возвышенная.

Непосредственно к селу подступают лесные массивы, которые с западной и южной стороны прерываются пашнями. На юго – западе жилой застройки  села проходит грунтовая дорога, предназначенная для транзитного автотранспорта.

Экономика села представлена предприятиями малого бизнеса лесной и деревообрабатывающей отраслей промышленности, пищевой промышленности, и предприятиями сельского хозяйства.

Жилая застройка усадебная, представлена преимущественно одноквартирными и двухквартирными жилыми домами в деревянном исполнении, значительная часть которых имеют большой процент износа.

Основными социально-экономическими проблемами развития села являются:

-недостаточное развитие градоформирующих отраслей;

-наличие ветхого фонда;

-недостаточная обеспеченность объектами соцкультбыта (не хватает детских дошкольных учреждений,  больничных коек и пр.);

-отсутствие централизованных систем инженерного оборудования.

## 3.2. Анализ реализации генерального плана райцентра 1989г.

Генеральный план райцентра Дзержинское разработан территориальным  проектным институтом «Востсибагропромпроект» в 1989 г. на население 10 тыс.чел (на расчетный срок). Принятый в проекте расчетный срок 2010 год (1995 г. – I очередь) позволяет оценить реализацию на уровне 2008 года.

Генеральный план не предусматривал принципиальной переработки сложившейся структуры, т.к. поселок в основном сложился, и строительство планировалось в основном на свободных территориях. Генпланом 1989 года были намечены следующие решения:

Архитектурно-планировочное решение

Проектная организация территории райцентра решалась в плане постепенной комплексной реконструкции существующей жилой и производственной застройки. План старого села во многом сохранился, однако размещение новых жилых, общественных и производственных зданий планировалось производить  с учетом оптимального зонирования.

Наряду с главным общественным центром, проектом предусматривался ряд подцентров, как в существующей застройке, так и на осваиваемой территории для равноценного обслуживания населения.

Если в центральной части села были сосредоточены учреждения районного значения, то в подцентрах – местного, включающие в себя торговые точки и детские дошкольные учреждения.

Во внешней зоне райцентра запроектированы: мусоросвалка, скотомогильник, кладбище (существующее закрывается).

Зона отдыха предусматривалась на левобережной (в районе общественного центра) и правобережной частях пруда на базе существующего парка со стадионом и прилегающего лесного массива. Для удобной связи с общественным центром поселка предусматривалось строительство мостового перехода через р.Усолку.

Основной тип застройки – одноэтажный.

Для зоны общественного центра проектом предлагались 2-х этажные секционные жилые дома для создания наибольшей в композиционном отношении выразительности центральной части села.

Проектом предусматривался вынос ряда производственных предприятий из зоны перспективной застройки как по санитарно-гигиенический условиям, так и по градостроительным соображениям:

- складов ХПП, с размещением на новой площадке в восточной части села;

- складов райпотребсоюза, разместив кантору и склады на территории райпищекомбината, а заготконтору и свинарник пищекомбината – северо-западнее села к молокозаводу;

- ветстанцию – юго-западнее села;

- эл. подстанцию 110/35/10 кВт – на новую площадку юго-западнее центральной части села, с размещением линий ЛЭП вдоль тракта Канск-Тасеево.

Проектом предусматривалось строительство нового здания автостанции в центральной части села, взамен существующей, размещаемой в приспособленном ветхом здании.

Из всех перечисленных выше мероприятий генерального плана по обустройству территории села выполнено только два пункта – эл. подстанция 110/35/10 кВт перенесена на новую площадку и построен мост через р.Усолку.

В райцентре нет четко сформулированных промышленных зон. В последние годы, в связи с сокращением производственной деятельности предприятий, появились пустующие промышленные площадки.

Не сформулирована организованная зона отдыха, не сформированы подцентры общественной застройки в жилой зоне.

Развитие жилой застройки идет согласно предложениям проекта генплана.

Экономическая база

Проектом генерального плана 1989 года предусматривалось стабильное развитие действующих градоформирующих предприятий и более интенсивное развитие предприятий связанных с обслуживанием населения села и района в целом.

Численность занятых в экономике предполагалось увеличить с 2497 чел. в 1986г. до 3025 чел. к 2010 году.

Развитие экономической базы села в сроки определенные генпланом пришлось на кризисный период, смену экономического курса в стране, часть предприятий была ликвидирована, отдельные из них били реорганизованы. В результате численность занятых в градообразующих отраслях сократилась по сравнению с 1986 годом. В обслуживающих отраслях получила развитие предпринимательская деятельность, численность занятых в обслуживающей сфере возросла.

Структура занятости населения в экономике по проектным предложениям генплана 1989г. в сравнении с существующим положением р.ц. Дзержинское

Таблица № 3.2.1

| №№ п/п | Сфера деятельности | генплан 1989г. |  |  |  | Современное сост. (2008г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1986г. |  | 2010г. |  | чел | % |
|  |  | чел | % | чел | % |  |  |
| 1. | Промышленность | 1028 | 41,1 | 1045 | 34,5 | 486 | 16,1 |
| 2. | Строительство | 554 | 22,2 | 605 | 20,0 | 131 | 4,3 |
| 3. | Внешний транспорт и связь | 152 | 6,1 | 175 | 5,8 | 100 | 3,3 |
| 4 | Сельское хозяйство | 279 | 11,2 | 290 | 9,6 | 176 | 5,8 |
| 5 | Лесное хозяйство | 170 | 6,8 | 170 | 5,6 | 91 | 3,0 |
| 6 | Административно-хозяйственные учреждения и общественные учреждения | 17 | 0,7 | 375 | 12,4 | 574 | 19,0 |
| 7 | Средние специальные учебные заведения | - | - | - | - | 59 | 2,0 |
| 8 | Прочие организации | - | - | - | - | 418 | 13,8 |
| 9 | Резерв | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: Градообразующая группа | 2200 | 88,1 | 2660 | 87,9 | 2035 | 67,3 |
|  | Обслуживающая группа | 297 | 11,9 | 365 | 12,1 | 986 | 32,7 |
|  | Всего занято в экономике | 2497 | 100 | 3025 | 100 | 3021 | 100 |

Таблица № 3.2.2

| №№п/п | Сферы деятельности | генплан 1989г. |  |  |  | Современное состояние (2008г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1986г. |  | 2010г. |  | т.чел | % |
|  |  | т.чел | % | т.чел | % |  |  |
| 1 | Население – всего | 8,412 | 100 | 10,00 | 100 | 8,420 | 100 |
| 2 | Занято в экономике в т.ч. | 2,497 | 29,7 | 2,660 | 26,6 | 3,021 | 35,9 |
|  | - в градообразующих отраслях | 2,200 | 26,2 | 2,295 | 23,0 | 2,035 | 24,2 |
|  | - в обслуживающих отраслях | 0,297 | 3,5 | 0,365 | 3,6 | 0,986 | 11,7 |

Население

В результате отставания в развитии градообразующих отраслей в поселке не была достигнута расчетная численность населения предусмотренная генпланом – 10,0 тыс. чел к 2010 году. В настоящее время она составляет 8,42 тыс. чел или 84,2 % от прогнозируемой. Численность населения практически не изменилась по сравнению с 1986 годом – исходным уровнем предшествующего генплана (8,412 тыс.чел.).

Социальная инфраструктура

Намечаемый уровень обеспеченности населения объектами соцкультбыта характеризуется коэффициентами реализации 0,2, 0,33, 0.86-1.29. Значительно увеличилось за последнее годы количество торговых площадей, по большинству других объектов соцкультбыта нормальный уровень обслуживания населения не достигнут. Недостаточно в селе детских дошкольных учреждений, предприятий бытового и коммунального обслуживания.

Уровень реализации решений генплана социальной инфраструктуры.

Реализация нормативов

Таблица № 3.2.3

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | генплан 1989г. |  | Совр. сост. 2008г. (8,42т.ч.) | Коэффи циент реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1986г. (8,4т.ч.) | 2010г. (10,0т.ч.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилищный фонд | м2 общ.пл. чел. | 14,9 | 18 | 20,4 | 1,13 |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1тыс. жит. | 103 | 150 | 35 | 0,23*) |
| 3. | Общеобразовательные школы | -- // -- | 152 | 210 | 185 | 0,88*) |
| 4. | Библиотеки | тыс. экземпляров на 1тыс. жит. | 5,595 | 8,0 | 10,352 | 1,29 |
| 5. | Дома культуры | мест на 1тыс. жит. | 48 | 100 | 40 | 0,40 |
| 6. | Спортзалы | м2 пл. пола на 1 тыс.чел. | - | 150 | 130 | 0,86 |
| 8. | Больницы | коек на/тыс. чел. | 27 | 23 | 13 | 0,56 |
| 9. | Поликлиники | пос. в день на 1тыс. чел | 24 | 37 | 45 | 1,22 |
| 10. | Торговые учреждения | м2 торг. площ. на 1 тыс.чел. | 207 | 250 | 311 | 1,24 |
| 11. | Предприятия общественного питания | пос.мест. на 1тыс. чел. | 26 | 40 | 8 | 0,2 |
| 12. | Гостиницы | мест на 1тыс. чел | 7 | 6 | 2 | 0,33 |
| 13. | Бани | п.мест на 1 тыс.чел. | 4 | 7 | 3 | 0,43 |

Примечание: *) в связи с изменившейся демографической ситуацией в районе изменилась потребность в школьных и дошкольных учреждениях. Фактически обеспеченность в селе дет./садами 76%, школьными учреждениями население села обеспечено полностью.

## 3.3. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки.

Застройка села исторически складывалась по обеим берегам реки Усолки. Южная часть территории имеет спокойный рельеф с незначительным понижением к р.Усолке, северная – более возвышенная.

Четкого планировочного построения и функционального зонирования его территория не имеет. Планировка райцентра отличается прямоугольной системой уличной сети, за исключением северной и восточной части села.

Жилая застройка в целом характеризуется мелкой сетью кварталов с преобладанием одноэтажных деревянных домов с приусадебными участками, достигающими 0,2 га и более. Средний размер кварталов 3,7 га, с колебаниями от 0,5 до 10 га.

Двухэтажная застройка размещена в центре в основном по улице Детства.

Производственные предприятия бессистемно размещены по периферии жилой застройки, а ряд производств и складов расположены непосредственно в жилой зоне, с недопустимой санитарными требованиями близостью к жилой застройке.

Главными магистралями села являются улицы Кирова, Денисовская, Ленина. На этих улицах размещены основные административные торговые и культурно-бытовые здания. На пересечении улиц Ленина и Красноармейской сформировался административно-общественный центр в составе Дома Советов, Госбанка, торгового квартала и кинотеатра. На правом берегу организован парк со стадионом. Больничный комплекс располагается на северной окраине села рядом с детдомом.

В настоящее время село в целом не благоустроено.

Основными недостатками застройки поселка являются:

- Размещение жилой застройки в правобережной части на территориях, затапливаемых во время паводка.

- Отсутствие функционального зонирования, размещение промышленных и складских территорий в жилой застройке.

- Размещение коммунальных территорий на северо-западной окраине застройки (свалка, скотомогильник) требующих организации санитарно-защитной зоны и на юге застройки (кладбище) ограничивает территориальное развитие села.

## 3.4. Жилищный  фонд

По результатам проводимых обследований жилищный фонд села на начало 2008 г. насчитывает 2238 строений общей площадью 172,0 тыс.м2. Обеспеченность жилищным фондом 20,4 м2/чел.

По техническому состоянию самый большой процент приходится на жилищный фонд с износом свыше 65% – 1684 строений, это 107,4 тыс. м2  или 62,4% от всего жилищного фонда села. В ветхом и аварийном состоянии по предоставленным данным находится 55 строений.

Характеристика жилищного фонда с. Дзержинское

по состоянию на 01.01.08 года

Таблица № 3.4.1

| № | Показатели | Кол-во шт. | Общая площадь, тыс.м2 | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По этажности: |  |  |  |
|  | 1-но этажный | 2227 | 165,7 | 96,3 |
|  | 2-х этажный | 11 | 6,3 | 3,7 |
| 2 | По материалу стен: |  |  |  |
|  | -капитальные | 11 | 5,9 | 3,4 |
|  | -деревянные | 2227 | 166,1 | 96,6 |
| 3 | По техническому состоянию: |  |  |  |
|  | - с износом 0-30% | 106 | 13,1 | 7,6 |
|  | - с износом 31-65% | 448 | 51,5 | 30,0 |
|  | - с износом свыше 65% | 1684 | 107,4 | 62,4 |
|  | - из них ветхие и аварийные | 55 | 2,4 | 1,4 |
| 4 | По форме собственности: |  |  |  |
|  | -муниципальный | - | 21,7 | 12,6 |
|  | -частный | - | 150,3 | 87,4 |
|  | ИТОГО: | 2238 | 172,0 | 100 |

По количеству строений – 75,2% и общей площадью на 62,4% жилищный фонд села представлен деревянными жилыми домами 50-х 60-х годов постройки,  по техническому состоянию  износ которых достиг 65% и более.

По генеральному плану 1989 г. жилые здания с большим процентом износа располагались вдоль улиц Горького, Красноармейская, Кирова, Денисовская, Ракуса, Семеновская.  По существующему положению ситуация  осталась практически такой же, выбытие жилищного фонда взамен ветхого  произошло только в единичных случаях.

Очень сложная ситуация с морально и физически устаревшим жилищным фондом, так как данный жилищный фонд в основном по форме собственности частный. Увеличение жилищного фонда села произошло за счет строительства на свободных территориях индивидуальных жилых домов, муниципального строительства не велось.

Рисунок 3.4.1 Структура жилищного фонда р.ц. Дзержинское по критериям,  %%.

Характеристика жилищного фонда в разрезе жилых образований р.ц. Дзержинское (по общей жилой площади, м2)

Таблица № 3.4.2

| Номер жилого образования | Территория жилого образования (м2) | Кол-во домов, шт. | Общая жилая площадь (м2) | по этажности |  |  | по техническому состоянию (износ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 эт. с участками | 1 эт. без участков | 2 эт. с участками | 0-30% | 31-65% | 66% и выше | из них ветх/ авар. |
| I | 999280 | 486 | 38259 | 33579 | 77 | 4603 | 5766 | 11787 | 20707 | 929 |
| II | 771758 | 408 | 26121 | 26121 | - | - | 497 | 7288 | 18336 | 486 |
| III | 1092360 | 691 | 45419 | 44861 | - | 558 | 514 | 7187 | 37718 | 646 |
| IV | 778413 | 245 | 25733 | 24619 | - | 1114 | 5689 | 15181 | 4863 | - |
| V | 734470 | 366 | 31049 | 31049 | - | - | 364 | 6579 | 24105 | 339 |
| VI | 42394 | 14 | 1206 | 1206 | - | - | - | - | 1206 | - |
| VII | 102734 | 16 | 3798 | 3798 | - | - | 251 | 3547 | - | - |
| VIII | 28291 | 12 | 454 | 454 | - | - | - | - | 454 | - |
| Всего | 4549700 | 2238 | 172039 | 165687 | 77 | 6275 | 13081 | 51569 | 107389 | 2400 |

Характеристика жилищного фонда с. Дзержинское в разрезе жилых образований (по домам, шт.)

Таблица № 3.4.3

| Номер жилого образования | Кол-во домов, шт. | по этажности |  |  | по техническому состоянию (износ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 эт. с участками | 1 эт. без участков | 2 эт. с участками | 0-30% | 31-65% | 66% и выше | из них ветх/ авар. |
| I | 486 | 477 | 1 | 8 | 35 | 96 | 355 | 21 |
| II | 408 | 408 | - | - | 7 | 73 | 328 | 12 |
| III | 691 | 689 | - | 2 | 8 | 55 | 628 | 15 |
| IV | 245 | 244 | - | 1 | 51 | 149 | 45 | - |
| V | 366 | 366 | - | - | 4 | 60 | 302 | 7 |
| VI | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - |
| VII | 16 | 16 | - | - | 1 | 15 | - | - |
| VIII | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
| Всего | 2238 | 2226 | 1 | 11 | 106 | 448 | 1684 | 55 |

## 3.5. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового назначения в р.ц. Дзержинское  достаточно разнообразна, но при этом качество и объем услуг ниже нормативных требований по некоторым объектам обслуживания. Недостаточное количество больничных коек с учетом обслуживания населения района, не хватает детских дошкольных учреждений, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, мест в банях, гостиницах, отсутствуют прачечная, химчистка.

Строительный объем, и сводная характеристика учреждений обслуживания приведены в таблицах № 3.5.2, 3.5.3 и 3.5.4 соответственно.

В среднем на одного жителя приходится 17,72 м3 объема зданий обслуживания и административно-хозяйственных учреждений, при рекомендуемой норме 23-25 м3/чел.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица № 3.5.1

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на 1.01.08г | Требуется |  | % современ-ного обес-печения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел | расчет на 8,42 т.чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест детей | 1560 923 | 131 | 1103 | 141 ¹) |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест детей | 295 287 | 46 | 387 | 76 |
| 3 | Внешкольные учреждения в том числе: | мест |  | 10% от числа школьников | 92 |  |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | мест детей | 100 285 | 2,3% | 21 | 476 |
|  | Детская шкала искусств | мест детей | 90 85 | 2,7% | 25 | 360 |
|  | Центр внешкольной работы | мест детей | 60 300 | 5% | 46 | 130,4 |
| 4 | Больницы, всего | коек | 108 | 13,47 ²) допол. 6 коек на нас. р-на | 162 | 66,7 с учетом обслуж. нас. р-на |
| 5 | Поликлиники | п/см | 380 | 26 ²) доп. 11 пос/см на нас. р-на | 309 | 123 с учетом обслуж. нас. р-на |
| 6 | Аптеки | объект | 2 | объект на 5-6 т.чел. | 2 | 100 |
|  | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 2 | 1а/м на 5 тыс. чел. | 2 | 100 |
| 7 | Учреждения социальной защиты: |  |  |  | - | - |
|  | - детский дом | мест детей | 60 54 | 3 места на 1000 жит. р-на | 50 | 120 |
|  | - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | мест детей | 21 40 | 3 места на 1000 жит. р-на | 50 | 42 |
| 8 | Дома культуры, клубы | зрительских мест | 340 | 100 ³) | 842 | 40,4 |
| 9 | Библиотеки | т.том | 87,162 | 5 ²) доп. 4,5 на центр. библ. | 78,7 | 110,7 |
| 10 | Музей | объект | 1 | по заданию | 1 | 100 |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения (стадион, спортплощадки) | га | 2,51 | 0,7 | 5,9 | 42,5 |
| 12 | Спорткомплексы (спортивные залы) | м2 пл.пола | 1098 | 80 | 674 | 163 |
| 13 | Промтоварные и продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 2582,88 | 300 | 2526 | 102 |
| 14 | Рынки | м2 торг. площ. | 230 | 24 | 202 | 114 |
| 15 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 81 | 40 | 337 | 24 |
| 16 | Учреждения бытового обслуживания | раб. место | 16 | 7 | 59 | 27 |
| 17 | Бани | п.м. | 22 | 7 | 59 | 37 |
| 18 | Гостиницы | мест | 14 | 6 | 51 | 27 |
| 19 | Почта | объект | 1 | объект на 6,5 т.чел. | 2 | 50 |
| 20 | АТС | объект | 1 | объект на населен. пункт | 1 | 100 |
| 21 | Пожарное депо | депо/авт. | 1/8 | 1/3 на насел. пункт | 1/3 | 375 4 ) |

Примечание:

¹) В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02, существующие школы могут вместить 710 учащихся, обеспеченность школьными учреждениями при этом составит 76%.

²) Нормы приняты с учетом обслуживания населения района.

³) Принята социальная норма зрительских мест для сельских населенных пунктов с числом жителей 3,0-10,0 тыс. чел.

4) Пожарное депо обслуживает население райцентра и других населенных пунктов в радиусе 20 минутной доступности.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения сосредоточены, главным образом, в центральной части поселка на участке между улицами Красноармейская, Ленина, Горького, пер.Заводской и прилегающих к нему территориях. На участках удаленных от центра наблюдается дефицит в дошкольных учреждениях, и предприятиях общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Строительный объем объектов культурно-бытового обслуживания в разрезе жилых образований.

Современное состояние

Таблица № 3.5.2

| № п/п | Группы объектов обслуживания | Строительный объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по поселку | %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № I | № II | № III | № IV | № V | № VI | № VII | № VIII | Пром.зоны и проч.терр. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Школы | 19116 | - | 6972 | - | - | - | - | - | - | 26088 | 17,5 |
| 2 | Детские сады | 4370,4 | 1281 | 1371,3 | - | 3750 | - | - | - | - | 10772,7 | 7,2 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 2694 | - | 1005 | 6128,4 | - | - | - | - | - | 9827,4 | 6,6 |
| 4 | Средние специальные учебные заведения | - | - | 2835 | - | - | - | - | - | - | 2835 | 1,9 |
|  | Итого объекты образования | 26180,4 | 1281 | 12183,3 | 6128,4 | 3750 | - | - | - | - | 49523,1 | 33,2 |
| 5 | Поликлиники | - | 6262,8 | - | - | - | - | - | - | - | 6262,8 | 4,2 |
| 6 | Больницы | - | 24241,2 | - | - | - | - | - | - | - | 24241,2 | 16,2 |
| 7 | Аптеки | 852 | - | 339 | - | - | - | - | - | - | 1191 | 0,8 |
| 8 | Учреждения социального обслуживания | - | 6274,8 | - | - | 2467,5 | - | - | - | - | 8742,3 | 5,9 |
|  | Итого по группе | 852 | 36778,8 | 339 | - | 2467,5 | - | - | - | - | 40437,3 | 27,1 |
| 9 | РДК | - | - | 4271,4 | - | - | - | - | - | - | 4271,4 | 2,9 |
| 10 | Музеи | - | - | 411,6 | - | - | - | - | - | - | 411,6 | 0,3 |
| 11 | Библиотеки | - | - | - | - | 1995 | - | - | - | - | 1995 | 1,3 |
| 12 | Объекты культа | - | - | - | - | 1415,5 | - | - | - | - | 1415,5 | 0,9 |
|  | Итого культура | - | - | 4683 | - | 3410,5 | - | - | - | - | 8093,5 | 5,4 |
| 13 | Гостиницы | 622,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 622,2 | 0,4 |
| 14 | Учреждения бытового обслуживания | 161,4 | 67,5 | 689,1 | - | 108,9 | - | - | - | - | 1026,9 | 0,7 |
| 15 | Бани | - | - | - | - | 1946,1 | - | - | - | - | 1946,1 | 1,3 |
| 16 | Пождепо | - | - | - | - | - | - | - | - | 1233,3 | 1233,3 | 0,8 |
|  | Итого учреждения обслуживания | 783,6 | 67,5 | 689,1 | - | 2055 | - | - | - | 1233,3 | 4828,5 | 3,2 |
| 18 | Спортивные объекты | 2634,6 | - | 2571,6 | 6128,4 | - | - | - | - | - | 11334,6 | 7,6 |
| 19 | Предприятия общественного питания | 1389 | - | - | - | 210 | - | - | - | - | 1599 | 1,1 |
| 20 | Административно-хозяйственные учреждения | 580,7 | - | 5172 | - | 1264,3 | - | - | - | 6163,8 | 13180,8 | 8,8 |
| 21 | Кредитно-финансовые учреждения | 1257 | - | 1317,9 | - | 2028,9 | - | - | - | - | 4603,8 | 3,1 |
| 22 | АТС | - | - | 3201 | - | - | - | - | - | - | 3201 | 2,1 |
| 23 | Почта | - | - | 93,3 | - | - | - | - | - | - | 93,3 | 0,1 |
| 24 | Предприятия торговли | 2299,2 | 693,6 | 5314,56 | 493,2 | 3507 | - | - | - | - | 12307,56 | 8,3 |
|  | Итого по группе | 8160,5 | 693,6 | 17670,36 | 6621,6 | 7010,2 | - | - | - | 6163,8 | 46320,06 | 31,1 |
|  | Итого по жилым образованиям | 35976,5 | 38820,9 | 35564,76 | 12750,0 | 18693,2 | - | - | - | 7397,1 | 149202,46 | 100 |
|  | %% | 24,1 | 26,0 | 23,8 | 8,6 | 12,5 | - | - | - | 5,0 | 100 |  |

Сводная характеристика учреждений обслуживания

Таблица № 3.5.3

| № п/п | Наименование учреждений | Кол-во объект. / мощность | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч.присп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общеобразовательные школы, мест | 2 1560 | 7243 | 26088 | - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения, мест | 4 295 | 2214,7 | 10772,7 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест | 3 250 | 1583,6 | 9827,4 | - |
| 4 | Средние специальные учреждения | 1 130 | 785,2 | 2835 | 2835 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства, пос. мест | 1 340 | 996,7 | 4271,4 | - |
| 6 | Объекты культа | 1 | 282,7 | 1415,5 | - |
| 7 | Библиотеки, тыс. том | 2 87,162 | 465,5 | 1995 | 783 |
| 8 | Музей, объект | 1 | 96 | 411,6 | н.д. |
| 9 | Учреждения здравоохранения, всего |  |  |  | - |
|  | в т.ч. больницы, коек | 1 108 | 5656,3 | 24241,2 | - |
|  | поликлиники, пос/см | 1 380 | 1461,3 | 6262,8 | - |
| 10 | Аптеки, объект | 2 | 346,2 | 1191 | - |
| 11 | Учреждения социального обслуживания, объект | 2 | 2039,9 | 8742,3 | н.д. |
| 12 | Физкультурно-спортивные учреждения | 3 | 1322,4 | 11334,6 | - |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (стадион, спортивные площадки) га | - | 2,51 | - | - |
| 13 | Почта | 1 | 31,1 | 93,3 | 93,3 |
| 14 | АТС | 1 | 669,4 | 3201 | - |
| 15 | Кредитно-финансовые учреждения, объект | 4 | 1088,9 | 4603,8 | 3991,8 |
| 16 | Предприятия торговли (стационарные магазины, рынок), м2 торг. площ. | 83 | 2582,88 | 12307,56 | н.д. |
| 17 | Предприятия общественного питания, м2 торг. площ. | 3 81 | 206 | 1599 | 210 |
| 18 | Бани, мест | 1 22 | 454,1 | 1946,1 | - |
| 19 | Гостиница, мест | 1 14 | 145,2 | 622,2 | - |
| 20 | Учреждения бытового обслуживания, раб.мест | 16 16 | 273,7 | 1026,9 | 1026,9 |
| 21 | Административно-хозяйственные учреждения, учреждения управления, объект | 7 | 2566,1 | 13180,8 | 1845 |
| 22 | Пожарное депо | 1 | 287,8 | 1233,3 | - |
|  | Итого |  | 32798,68 | 149202,46 |  |
|  | на 1 жителя |  | 3895,33 | 17720,01 |  |

Дошкольные образовательные учреждения

В настоящее время в поселке функционируют 4 ДОУ на 295 мест. Фактически же детские сады посещают 287 детей.

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в настоящее время составляет 35 мест на 1 тыс. жителей при норме 46 мест на 1,0 тыс. жителей, или 76 % от нормативного.

ДОУ являются муниципальной собственностью и финансируются из местного бюджета. 3 детских сада в деревянном исполнении, одноэтажные, с большим процентом износа 50-100%; кирпичное – 30%.

На перспективу все детские учреждения сохраняются.

Следует отметить, что все 4  детских сада не соответствуют нормам САНПиН № 2.4.1.1249-03  по количеству полезной площади, приходящейся на 1 ребенка. Фактически в существующих помещениях детских садов можно разместить 240-245 детей.

На перспективу, учитывается ветхость деревянных зданий, проектом предлагается провести капитальный ремонт и реконструкцию детских садов с увеличением полезной площади, размеры земельных участков позволяют, либо учесть недостающие места в новом строительстве.

По радиусу обслуживания детскими садами в неблагоприятном положении находится центральная зона жилой застройки и северный поселок.

Школьные учреждения

В настоящее время в селе Дзержинское функционируют 2 общеобразовательные школы. Общая вместимость – 1560 мест, по факту обучаются – 923 человека.

Обеспеченность школьными местами детей села составляет в настоящее время 185 мест на 1 тыс. жителей при норме 131 место на 1,0 тыс. жителей исходя из демографической ситуации, или 141%.

Однако, с учетом требований САНПиН № 2.4.2.1178-02,  который предусматривает увеличение площади на 1 учащегося, полезная площадь существующих школ будет соответствовать следующей вместимости: в школе №1 на 960 учащихся можно разместить 500 учащихся, в школе №2 на 600 учащихся – 210 учащихся. Общая вместимость школ составит 710 мест, обеспеченность школами – 76%.

На перспективу потребуется дополнительно к сохраняемым школам, строительство новой школы.

Внешкольные учреждения

Учреждения дополнительного образования представлены Центром внешкольной работы, детской школой искусств и детско-юношеской спортивной школой. Внешкольным образованием охвачено 670 учащихся села или 72,6%.

Вместимость ЦВР – 60 мест, детской школы искусств – 90 мест, ДЮСШ – 100 мест.

На перспективу все учреждения внешкольных занятий сохраняются.

Учреждения здравоохранения и социального обслуживания

Больничный комплекс райцентра в составе Центральной районной больницы на 108 коек расположен на северной окраине села по ул. Больничной в деревянных одноэтажных зданиях с износом 100%.

Центральная районная больница представлена следующими учреждениями:

- детским отделением на 10мест;

- родильным отделением  на 5 мест;

- гинекологическим - на 11 мест;

- терапевтическим – на 38 мест;

- хирургическим - на 33 места;

- инфекционным - на 11 мест;

Поликлиника на 380 посещений в день  размещена в специальном одноэтажном деревянном  здании, с большим процентом износа. Большинство отделений ЦРБ размещены в отдельно стоящих зданиях.

Центральная районная больница рассчитана на обслуживание населения райцентра и всего района. Вместимость существующей больницы достаточна только для обслуживания населения райцентра. На перспективу необходимо увеличение мощности районной больницы с учетом обслуживания населения района.

Станция скорой помощи на 2 автомашины расположена на территории центральной больницы. Зона обслуживания - весь Дзержинский район.

Аптечная сеть представлена двумя аптеками, одна из которых   - частная.

На перспективу все существующие учреждения здравоохранения сохраняются.

Учреждения социальной защиты

В селе находятся 2 краевых государственных учреждения социального обслуживания:

- КГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дзержинский» на 21 место.  Фактически в нем оказываются социально-реабилитационные услуги 40 детям;

- КГ образовательное учреждение 8 вида «Дзержинский детский дом» на 60 мест. Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии 8 вида.

Учреждения культуры

Учреждения  культуры села представлены следующими объектами:

-  Межпоселенческая  библиотека на 55,771 тыс. томов, находящаяся в специальном  кирпичном  здании со степенью износа  44%. Фактическое число пользователей (посетители за 2007 год)  - 4002 человека.

-  Детская библиотека (единственная на весь район) на 31,391 тыс. томов;  расположена в деревянном доме (261 м²), помещение  приспособленное после ремонта бывшего детского сада по ул. Горького № 121. Фактическое число пользователей (посетители за 2007 год)  - 2225 человек.

- Районный  Дом Культуры  на 340 мест, 1973г. постройки, находится в кирпичном отдельно стоящем  здании, степень износа -  68%. Вместимость РДК недостаточна для населения райцентра. На перспективу необходимо строительство нового культурно-досугового учреждения.

- Музей находится в райцентре по адресу ул.Кирова 146 в приспособленном одноэтажном деревянном здании, площадью 137,2 м2.

Спортивные сооружения

Сеть спортивных сооружений представлена спортзалом «Триумф», 2-мя спортивными залами при школе №1 и №2, стадионом и лыжной базой.

Общая площадь спортивных залов 1098 м² площади пола, в т.ч. спортзал «Триумф» 648 м². Обеспеченность 130 м² на 1 тыс. жителей (нормативный показатель 80 м² площади пола).

Спортзал «Триумф» находится в специальном 1 этажном здании, построенном в 1993 году, износ 35%.

Недостаточно в селе плоскостных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий. Обеспеченность ими составляет 42,5%.

Стадион, занимает площадь 1,87 га. При нем находятся 2 футбольных поля, размерами 100*60м2 и 70*30м2 и лыжная база с 4 трассами.

На территории школы № 1 функционируют спортивная площадка – 30*30 м2  и футбольное поле – 70*40 м2.

Также в райцентре при спортзале «Триумф» существует хоккейная площадка – 60*30 м2 и спортивная площадка – 30*30 м2.

В ближайшее время на территории школы № 2 планируется возведение футбольного поля  и спортивной площадки.

На перспективу все спортивные сооружения сохраняются. Проектом рекомендуется организация открытых спортивных площадок для занятий летними и зимними видами спорта.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть в селе представлена 84 магазинами торговой площадью 2582,88 м2. Современная обеспеченность составляет 102 %.

В селе действует рынок смешанных товаров на 30 торговых мест (площадь земельного участка 3251 м², торговая площадь 230 м).

Предприятия общественного питания насчитывают 81 посадочное место, размещены в 3-х кафе: кафе «Огонек» на 40 посадочных мест, кафе-бар на 26 посадочных мест по адресу ул.Денисовская, д.16, и кафе «Улыбка» на 15 посадочных мест. Обеспеченность населения райцентра предприятиями общественного питания крайне низкая, составляет 24% от нормы.

Учреждения бытового и коммунального обслуживания

Бытовое обслуживание населения села осуществляют: 7 парикмахерских (7 рабочих мест), 2 фотоателье (2 р.м.), 2 пункта ремонта обуви (2 р.м.), ателье (1 р.м.), пункт ремонта часов (1 р.м.) и пункт ритуальных услуг (1 р.м.). Все предприятия бытового обслуживания находятся в приспособленных помещениях, предприятия централизованного выполнения заказов в райцентре нет. Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания населения села составляет 1,9 рабочих мест на 1000 жителей или 27%.

На перспективу проектом генерального плана рекомендуется строительство предприятия централизованного выполнения заказов – Дома Быта.

Из объектов коммунального обслуживания в селе функционирует баня на 22 помывочных места и гостиница на 14 мест. Прачечных и химчисток в селе и районе нет, обеспеченность услугами бань и гостиниц составляет соответственно 37% и 27%.

Предприятия связи

На территории села находится 2 объекта связи: Узел связи (АТС) по ул.Ленина 9а и отделение связи по ул.Кирова 14, которое размещается в аварийном помещении и подлежит сносу.

Пожарные депо

Пожарная часть – 39 на 8 автомашин  размещена в кирпичном здании.

Количество пожарных автомобилей достаточно для обслуживания райцентра,  населенных пунктов Дзержинского сельсовета и других населенных пунктов района в радиусе 20 минутной доступности.

Часть 4 Экономическая база развития райцентра и население

Экономическая база села представлена, в основном, предприятиями малого бизнеса лесной и деревообрабатывающей отраслей промышленности, пищевой промышленности и предприятиями сельского хозяйства. Значительную долю в занятости населения занимают административно-управленческие и хозяйственные организации районного значения (19% от всех занятых в экономике).

Общая численность занятых в экономике насчитывает 3,0 тыс. человек, из них 67,7% работает на предприятиях и в организациях, составляющих основу экономической базы села (включая организации районного значения) и 32,3% в сфере обслуживания населения.

Свыше 37% трудоспособного населения села – около 1800 человек не участвует в экономике, что является следствием специфики занятости значительной части сельского населения в личном подсобном хозяйстве, а также отсутствием мест приложения труда.

Программой социально-экономического развития Дзержинского района, разработанной Администрацией района, развитие экономики района и райцентра Дзержинское на перспективу до 2017 года рассматривалось за счет:

- развития предприятий лесозаготовительной отрасли с установкой оборудования по углубленной переработки древесины, ленточных логосолей;

- увеличения добычи угля на «Степановском» угольном разрезе. Приоритетным направлением в этой связи рассматривалось предложение компании «Энергозамещение» о строительстве комплекса и переработке бурого угля для получения дизельного топлива, ароматических углеводов, топливного газа и других продуктах переработки;

- развития предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Проектом генерального плана учитываются программные мероприятия развития до 2017 года, намеченные администрацией района.

Производственные функции райцентра, как базы для развития деревообрабатывающей отрасли и производства продукции сельского хозяйства, сохраняются.

На расчетный срок генплана (2022г.) рассматривается два варианта возможного развития экономической базы минимальный и максимальный.

Минимальный уровень развития подразумевает развитие существующих, градообразующих предприятий, занятие свободных трудовых ресурсов.

Максимальный уровень развития основан на создании новых предприятий на базе имеющихся сырьевых ресурсов – комплекса по переработке бурых углей разреза «Степановский» для получения дизельного топлива и других продуктов, кирпичного завода и других предприятий. Для развития экономики по второму варианту потребуется привлечение трудовых ресурсов из других районов или населенных пунктов.

## 4.1 Промышленность

Топливная – отрасль представлена 2-мя предприятиями: ООО Разрез «Степановский» и ООО Разрез «Степановский Сбыт».

ООО Разрез «Стапановский» ведет добычу бурого угля на территории Канско-Ачинского угольного бассейна, отрабатывается Таловский участок Степановского буроугольного месторождения, который находится в Дзержинском районе в 15 км юго-восточнее с.Дзержинское.

Проектная годовая производительность разреза составляет 150 тыс. тн.

Производительность карьера по добыче угля марки 2БВ ориентирована на топливные нужды Дзержинского района. В 2006 году она составила 48,4 тыс. тонн. Низкий объем производства угля по сравнению с проектной мощностью обусловлен отсутствием крупных потребителей в районе.

Программой социально-экономического развития района предлагается строительство комплекса по переработке бурых углей разреза для получения дизельного топлива и других продуктов, что повлечет за собой увеличение объемов добычи угля и создание новых рабочих мест.

В настоящее время на угольном разрезе занято всего 10 человек работающих, которые проживают в с.Дзержинское, на перспективу увеличится до 25 чел.

ООО Разрез «Степановский Сбыт» занимается реализацией угля Степановского разреза. Находится в с.Дзержинское. Численность работающих 15 человек.

Лесная и деревообрабатывающая – основная часть промышленной специализации села, на предприятиях которой занято 79,4% всех промышленных кадров. Отрасль представлена, в основном, множеством малых предприятий, которые разбросаны по окраинам села и частично находятся в жилой застройке. Основным видом деятельности предприятий является лесозаготовка и производство пиломатериала.

Наиболее крупными предприятиями по численности работающих являются:

ООО «Сибирский лес», ООО «Агролес», ООО «Деревообработка», ООО «Дзержинский ЛПК» (ООО «Таежное»), ООО «Дубрава», ООО «Лесторг», ООО «Исток», ООО «ЛесИнвест», ИП Григорьев, ИП Слугин.

На перспективу Программой социально-экономического развития района предусмотрено развитие отрасли за счет строительства перерабатывающих комплексов по переработке круглого леса, установки перерабатывающего оборудования по углубленной переработке древесины.

Численность работающих в деревообрабатывающей отрасли села за счет развития действующих предприятий может увеличиться с 386 чел. до 441 чел.

На максимальный уровень развития возможно строительство в селе комплекса по углубленной переработке древесины. Численность работающих учтена в резерве, градообразующих кадров на максимальный уровень развития экономики.

Пищевая – отрасль представлена наибольшими цехами по производству хлеба, хлебобулочных изделий и колбасных изделий, которые находятся в составе отдельных предприятий лесной отрасли или сельского хозяйства.

Наличие аграрного сектора в районе способствует развитию пищевой отрасли промышленности и созданию новых рабочих мест в с.Дзержинское.

Мукомольная отрасль промышленности в селе представлена хлебоприемным предприятием ОАО «Дзержинский ХПП». Численность работающих на предприятии 24 человека, на перспективу увеличится до 30 человек.

Рис. 4.1. Отраслевая структура промышленности р.ц. Дзержинское, %%.

4.2 Лесное хозяйство

КГУ «Дзержинское лесничество» занимается охраной, восстановлением и использованием лесов Дзержинского района. В его составе находится:

- 5 участковых лесничеств;

- общий запас лесного фонда – 46461,3 тыс. м³;

- эксплуатационный запас – 23356,0 тыс. м³;

- расчетная лесосека: выборочные рубки – 8,4 тыс. м³, сплошные рубки – 488,4 тыс. м³, при проведении рубок ухода – 111,4 тыс. м³;

- ежегодный отпуск: при проведении лесных аукционов – 139,4 тыс. м³, местное население – 20 тыс. м³, рубки ухода – 45,0 тыс. м³, арендаторы – 30  тыс. м³.

Производственная база лесничества расположена на восточной окраине села за рекой Усолка и занимает территорию 0,55 га. Численность работающих 31 чел.

Дзержинский филиал КГУ «Красноярск Лес» находится на северо-восточной окраине села, занимает территорию 5,14 га, ведет лесозаготовки и занимается лесоводством.

Численность работающих 60 человек.

4.3 Сельское хозяйство

Дзержинский район – сельскохозяйственный район. Основное направление – растениеводство.

В с.Дзержинское находится три основных предприятия сельского хозяйства – ООО Агрофирма «Дзержинская», СПК «Нива», ООО «Мокрый Ельник», и несколько мелких организаций малого бизнеса и предпринимательства.

Кроме того, в селе размещены 3 предприятия по переработке продукции сельского хозяйства: ОАО «Дзержинский ХПП» и 2 колбасных цеха – ГП «КрайДЭО» и СППК «Васильев-С». Деятельность предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию учтена в разделе «Промышленность».

ООО Агрофирма «Дзержинская» создана в 2004 году на базе Дзержинской МТС, имеется ремонтная мастерская.

Фирма оказывает услуги по капитально-восстановительному ремонту, проведению планово-предупредительного ремонта и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка.

Основным видим деятельности фирмы является производство зерна. Пашня в обработке составляет 3084 гектара. До 2010 года планируется увеличить площадь пашни до 8000 га. В связи с чем увеличится производство зерна.

ООО Агрофирма «Дзержинская» арендует мельницу, имеет в своем составе пекарню.

Агрофирма оказывает услуги по размолу зерна на муку для сельскохозяйственных организаций, которые занимаются выпечкой хлеба.

С увеличением объема производства продовольственного зерна потребуется переоборудование мельницы и пекарни.

На перспективу планируется расширить промышленное производство по переработке продовольственного зерна, увеличить объем производства муки и хлебобулочных изделий не менее, чем на 20%.

Численность работающих ориентировочно увеличится с 46 чел. в 2007 году до 60 человек на перспективу.

СПК «Нива»

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» создан в 2003 году. Основные виды деятельности: производство и реализация зерна, мяса, молока.

Общая земельная площадь 3792 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 3792 га, из них пашни 3143 га, сенокосы 649 га.

Программой социально-экономического развития района до 2017 года предусмотрено увеличение производства сельскохозяйственной продукции предприятием за счет увеличения сельскохозяйственных угодий до 5200 га, приобретения поголовья крупнорогатого скота.

Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить объем производства зерновых до 51% (в 2007 году произведено 35 тыс. тн. зерна), выйти на объем производства молока к 2010г. 600 тн., мяса 45 тн. (в 2007г. произведено молока 10 тн., мяса 2 тн.).

Численность работающих ориентировочно увеличится с 51 чел. до 65 чел.

СПК «Мокрый Ельник» образован в 2001 году в результате реорганизации крестьянского хозяйства «Мокрый Ельник». Зарегистрировано предприятие в с.Дзержинское. Основной вид деятельности хозяйства производство и реализация зерна. Общая земельная площадь 3000 га, в том числе пашня 3000га, посевная площадь 1700 га.

Программой развития намечено увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения посевных площадей до 4000 га, применения органических и минеральных удобрений, увеличения сельскохозяйственной техники.

В результате производство зерна к 2009 году планируется увеличить к уровню 2006 года в 2,7 раза.

Численность занятых в хозяйстве составит 50 человек.

4.4 Строительство

Дзержинский филиал государственного предприятия «КрайДЭО» занимается обслуживанием дорог территориального значения и межпоселенческих на территории района. В своем составе имеет ДРСУ, асфальтобетонный завод и карьер бутового камня. Численность работающих на предприятии 116 человек, из них в с.Дзержинское проживает 106 человек.

Для развития дорожного комплекса территории Дзержинского района Администрацией района планируются дорожные работы по строительству и реконструкции муниципальных автомобильных дорог и мостов, а также капитальному ремонту искусственных сооружений.

В связи с планируемым увеличением объема дорожных работ численность занятых на предприятии может возрасти до 120 – 130 человек.

Другие виды строительных работ в селе выполняются малыми предприятиями: ООО «Икар» и ООО «Братство».

4.5 Транспорт и связь

В селе Дзержинское автомобильными перевозками занимается 2 предприятия – ОАО «Дзержинское АТП» и ООО «Дзержинское АТП - МиЗП».

ОАО «Дзержинское АТП» осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по 2-м междугородним маршрутам (г.Красноярск и г.Канск) и 16 маршрутам между населенными пунктами района.

Объем грузоперевозок в последние годы сократился из-за отсутствия заказов на перевозки, объем пассажироперевозок увеличивается.

На перспективу за счет развития реального сектора экономики возможно увеличение объемов грузоперевозок. Численность работающих на предприятии может увеличиться.

Основным предприятием связи в районе является региональный филиал «Электросвязь» Красноярского края ОАО «Сибирьтелеком» Восточный узел связи.

В с.Дзержинское установлены базовые станции сотовой связи «Енисей Телеком» и «Билайн».

Междугородняя связь осуществляется и по обычной телефонной связи и через отделение связи «Почта России».

4.6 Средние специальные учебные заведения

В райцентре находится профессиональное училище – 83. Образовательная деятельность ведется по следующим профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, продавец, контролер-кассир, оператор «ЭВМ», электросварщик. Численность учащихся колеблется от 160 до 180 человек. Преподавательский и обслуживающий персонал 59 человек. В градообразующую группу населения включены преподавательский и обслуживающий персонал.

4.7 Учреждения и организации внепоселкового значения

Село Дзержинское является административно-хозяйственным центром Дзержинского района, поэтому здесь размещается много организаций районного значения, в которых занята почти третья часть градообразующих кадров села (28,2%).

Кроме административно-финансовых организаций районного значения, правосудия и правопорядка, в селе находится КГУ «Социально-реалибитационный центр для несовершеннолетних «Дзержинский» и Краевое государственное образовательное учреждение 8 вида «Дзержинский детский дом».

4.8 Прочие градообразующие предприятия

В этой группе предприятий учтены производственная деятельность жилищно-коммунальных организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая численность работающих – 418 чел., на перспективу увеличится до 443 человек.

4.9 Резерв градообразующих кадров

В проекте принят резерв градообразующих кадров на развитие малого бизнеса на минимальный уровень развития экономики к расчетному сроку – 50 человек, и на создание новых предприятий по переработке имеющихся сырьевых ресурсов и продукции сельского хозяйства при условии интенсивного развития экономики села – 290 чел. (максимальный уровень).

4.10 Обслуживающие отрасли

Около 33% занятых в экономике села связано с обслуживанием населения. Это объясняется в большей степени недостаточным развитием градообразующих отраслей, а не высоким уровнем обслуживания населения.

В обслуживающих отраслях занято всего 986 человек, или 11,7% от численности населения, вместо рекомендуемых 15-17% для населенного пункта денного масштаба.

Проектом генерального плана предлагается развитие социальной сферы в селе и увеличение численности работающих в обслуживающих отраслях до 1220 -1500 человек к расчетному сроку.

Ниже приводится сводная таблица занятости населения с.Дзержинское.

Сводная таблица занятости населения с.Дзержинское

Таблица № 4.10

| № п/п | наименование | численность занятых, чел. |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | современ. состояние (01.01.2007г.) | I очередь генплана (2012г.) | расчетный срок генплана (2022г.) |  |  |
|  |  |  |  | min | max |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Градообразующие отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промышленность: | 486 | 520 | 566 | 631 |  |
| 1.1 | Топливная: | 25 | 30 | 30 | 65 |  |
|  | - ООО Разрез «Степановский Сбыт» | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | - ООО Разрез «Степановский» (угольный карьер в 15 км) | 10 | 15 | 15 | 25 | «Программа соц.-эконом. развития района до 2017г.» |
|  | - комплекс по переработке бурого угля и получения дизельного топлива | - | - | - | 25 |  |
| 1.2 | Лесная и деревообрабатывающая: | 386 | 408 | 441 | 441 |  |
|  | - ООО «Сибирский лес» | 45 | 50 | 55 | 55 |  |
|  | - ООО «Агролес» | 54 | 55 | 60 | 60 |  |
|  | Малое предпринимательство: |  |  |  |  |  |
|  | - ООО «Деревообработка» | 30 | 32 | 35 | 35 |  |
|  | - ООО «Дзержинский ЛПК» (ООО «Таежное») | 30 | 32 | 35 | 35 |  |
|  | - ООО «Дубрава» | 20 | 23 | 25 | 25 |  |
|  | - ООО «Лесторг» | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | - ООО «Исток» | 24 | 24 | 25 | 25 |  |
|  | - ООО «Версия» | 15 | 17 | 20 | 20 |  |
|  | - ООО «Грилар» | 16 | 18 | 20 | 20 |  |
|  | - ООО «Возрождение» | 12 | 13 | 15 | 15 |  |
|  | - ООО «ЛесИнвест» | 19 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | - ООО «Байкал» | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | - ООО «Дзержинсквуд» | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | - ООО «Новострой» | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | - ИП Слугин | 17 | 20 | 25 | 25 |  |
|  | - ИП Григорьев | 29 | 29 | 30 | 30 |  |
|  | - ИП Яковлев | 19 | 19 | 20 | 20 |  |
|  | - столярный цех ООО «Дубрава» | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | - столярный цех ИП «Слугин» | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | - столярный цех ООО «Версия» | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | - столярный цех ООО «ЛесИнвест» | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Строительных материалов: | 6 | 10 | 15 | 40 |  |
|  | - асфальто-бетонный завод ГП «КрайДЭО» | 6 | 10 | - | - | Переносится в д.Чемурай |
|  | - кирпичный завод | - | - | 15 | 40 |  |
| 1.4 | Пищевая: | 45 | 47 | 50 | 55 |  |
|  | - хлебопекарня ООО «Дружба» | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | - хлебопекарня ИП «Андреев» | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | - хлебопекарня ООО «Агрофирма» | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
|  | - хлебопекарня ООО «Возрождение» | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | - хлебопекарня ООО «Ника» | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | - колбасный цех филиал ГП «КрайДЭО» | 9 | 11 | 13 | 15 | увеличение производства «Программа соц.-эконом. развития» |
|  | - колбасный цех СППК «Васильев-С» | 9 | 9 | 10 | 10 |  |
| 1.5 | Мукомольная: | 24 | 25 | 30 | 30 |  |
|  | - ОАО «Дзержинский ХПП» | 24 | 25 | 30 | 30 |  |
| 2 | Лесное хозяйство: | 91 | 92 | 95 | 95 |  |
|  | - Дзержинский филиал КГУ «Красноярск Лес» | 60 | 61 | 63 | 63 |  |
|  | - КГУ «Дзержинское лесничество» | 31 | 31 | 32 | 32 |  |
| 3 | Сельское хозяйство: | 176 | 185 | 205 | 205 |  |
|  | - ООО Агрофирма «Дзержинская» | 46 | 50 | 60 | 60 | увеличение объемов услуг и производства «Программа» |
|  | - СПК «Нива» | 51 | 55 | 65 | 65 | увеличение объемов прои.. «Программа» |
|  | - ООО «Мокрый Ельник» | 49 | 50 | 50 | 50 | -//-//-//- |
|  | - ООО «Исток» | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | - ООО «Таежное» | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | - ООО «Листвянка» | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | - ООО «Усольское» | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | - КФХ «Осень» | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | - ИП Костюнин | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Строительство: | 131 | 138 | 150 | 160 |  |
|  | - ДРСУ Дзержинского филиала ГП «КрайДЭО» | 106 | 112 | 120 | 120 |  |
|  | - ООО «Икар» | 11 | 12 | 15 | 20 |  |
|  | - ООО «Братство» | 14 | 14 | 15 | 20 |  |
| 5 | Транспорт и связь: | 100 | 105 | 110 | 115 |  |
|  | - ОАО «Дзержинское АТП» | 38 | 41 | 45 | 45 |  |
|  | - ООО «Дзержинское АТП-МиЗП» | 23 | 24 | 25 | 25 |  |
|  | - Региональный филиал «Электросвязь Красноярского края ОАО «Сибирьтелеком» Восточный узел связи | 19 | 20 | 20 | 25 |  |
|  | - Почта «России» | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 6 | Средние специальные учебные заведения: | 59 | 60 | 60 | 60 |  |
|  | - ГОУ Профессиональное училище №83 (преподаватели и обслуживающий состав) | 54 | 55 | 55 | 55 |  |
|  | - общежитие | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 7 | Учреждения и организации внепоселкового значения: | 574 | 580 | 588 | 588 |  |
|  | - Административно-управленческие организации районного значения | 204 | 204 | 204 | 204 |  |
|  | - кредитно-финансовые организации районного значения | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
|  | - Районный суд, прокуратура | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
|  | - ОВД Дзержинского района и вневедомственная охрана | 91 | 93 | 95 | 95 |  |
|  | - КГУ «Социально-реалибитационный центр для несовершеннолетних «Дзержинский» | 58 | 59 | 60 | 60 |  |
|  | - Краевое государственное образовательное учреждение 8 вида «Дзержинский детский дом» | 93 | 95 | 100 | 100 |  |
|  | - КГУ «Дзержинский отдел ветеринарии» | 54 | 55 | 55 | 55 |  |
| 8 | Прочие градообразующие предприятия: | 418 | 428 | 443 | 443 |  |
|  | - МУП «Жилсервис» | 26 | 26 | 30 | 30 |  |
|  | - ООО «Дзержинсккоммунсервис» | 69 | 69 | 70 | 70 |  |
|  | - ООО «Электросеть» | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | - Межрайгаз | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | - прочие неучтенные, включая индивидуальных предпринимателей | 290 | 300 | 310 | 310 |  |
| 9 | Резерв градообразующих кадров | - | - | 50 | 210 |  |
|  | Итого градообразующие кадры | 2035 | 2108 | 2267 | 2507 |  |
| Б. Обслуживающие отрасли |  |  |  |  |  |  |
|  | - органы управления | 65 | 65 | 70 | 70 |  |
|  | - образование | 262 | 290 | 320 | 380 |  |
|  | - здравоохранение, физическая культура и спорт | 282 | 290 | 300 | 300 |  |
|  | - культура и искусство | 57 | 65 | 70 | 100 |  |
|  | - торговля и общественное питание | 235 | 270 | 340 | 500 |  |
|  | - коммунальные службы и непроизводственные виды бытового обслуживания | 85 | 100 | 120 | 150 |  |
|  | Итого обслуживающие кадры: | 986 | 1080 | 1220 | 1500 |  |
|  | Всего занято в экономике: | 3021 | 3188 | 3487 | 4007 |  |

4.11 Население и трудовые ресурсы

Население села Дзержинское на 01.01.2007 года составляло 8,45 тыс. чел.; на 01.01.2008г. – 8,42 тыс. чел. (Стат.сборник «Численность населения сельских населенных пунктов Красноярского края на 1 января 2008 года; №8-3»).

Динамика численности населения за последние годы представлена ниже,  в таблице.

Динамика численности населения

Таблица № 4.11.1

| № п/п | годы | численность населения, человек | общий прирост, убыль (-), человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.1991 г. | 8785 | - |
| 2 | 01.01.1996 г. | 9152 | +367 |
| 3 | 01.01.2000 г. | 8979 | -173 |
| 4 | 01.01.2001 г. | 8679 | -300 |
| 5 | 01.01.2004 г. | 7835 | -844 |
| 6 | 01.01.2005 г. | 7803 | -32 |
| 7 | 01.01.2006 г. | 8122 | +319 |
| 8 | 01.01.2007 г. | 8450 | +322 |
| 9 | 01.01.2008 г. | 8420 | -30 |

Рис. 4.11.1. Динамика численности населения.

Численность населения села на протяжении последних лет постепенно сокращалась – с 8785 человек в 1990 году до 8420 человек на 1 января 2008 года.

Значительное снижение численности населения в период 2001-2004 гг. произошло в результате корректировки по результатам переписи, рост численности населения в отдельные периоды вызван миграционными потоками внутри района или неточностью похозяйственного учета населения сельскими администрациями, так как в целом по району в эти годы наблюдалась естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Демографическая ситуация в районе характеризуется низкой рождаемостью 11,9 человек на 1000 жителей и повышенной по сравнению с краевыми показателями смертностью – 19,7 человек на 1000 жителей против 13,3 человек на 1000жителей в крае. Смертность населения в районе превысила рождаемость в 1,66 раза. Негативная демографическая ситуация в районе привела к высокой естественной убыли населения – 7,8 человек на 1000 жителей, когда по краю этот показатель равен – 1,5 человека (Статсборник, №1-14, «Социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2007 году»).

Таким образом, при относительной сбалансированности миграционных процессов в с.Дзержинское за последние годы, для прогнозирования населения села роль естественного движения в формировании населения будет решающей. Следует отметить, что в последние 3 года наметились положительные тенденции в демографической ситуации района – сократилась естественная убыль населения (7,8 человек на 1000 жителей в 2007 году против 12,7 человек в 2005 году) за счет умеренного роста рождаемости (11,9 чел. на 1000 жителей в 2007 году против 11,7 чел.  в 2005 году) и снижения смертности (19,7 чел. на 100 жителей в 2007г. против 24,4 чел. в 2005г.).

Возрастная структура.

Возрастная структура населения за рассматриваемый период (1990-2008гг.) изменилась в сторону снижения доли возрастов моложе трудоспособного и увеличения доли лиц в трудоспособном и пенсионном возрасте. В последний год наметилась тенденция уменьшения нагрузки на трудоспособное население за счет снижения удельного веса пенсионеров в общей численности населения.

Возрастная структура населения

Таблица № 4.11.2

| № п/п | показатель | значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.01. 1991г. | 1.01. 1996г. | 1.01. 2000г. | 1.01. 2005г. | 1.01. 2006г. | 1.01. 2007г. | 1.01. 2008г. |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам. Всего население, тыс. чел. | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 7,8 | 8,1 | 8,45 | 8,42 |
|  | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,55 | 1,59 |
|  | трудоспособного возраста | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 5,01 | 5,02 |
|  | старше трудоспособного возраста | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,89 | 1,81 |
| 2 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | 26,7 | 25,5 | 22,9 | 20,0 | 19,0 | 18,3 | 18,9 |
|  | трудоспособного возраста | 53,5 | 52,4 | 55,0 | 59,1 | 59,3 | 59,3 | 59,6 |
|  | старше трудоспособного возраста | 19,8 | 22,1 | 22,1 | 20,9 | 21,6 | 22,4 | 21,5 |
| 3 | Коэффициент нагрузки на трудоспособное население (на 1000 человек трудоспособного возраста). Всего, тыс. чел. | 0,87 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
|  | в т.ч. население моложе трудоспособного возраста | 0,49 | 0,48 | 0,4 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
|  | старше трудоспособного возраста | 0,38 | 0,42 | 0,4 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,36 |

Примечание: процентное соотношение возрастных групп принято по аналогии с данными по району.

Рис.4.11.2. Возрастная структура населения.

В структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимает население от 45 до 49 лет (15,7%), а также от 50 до 54 лет (15,6%). Меньше всего по численности группа 55-59 лет (5,2%).

Структура трудоспособного населения

Таблица № 4.11.3

| № п/п | Возрастной диапазон, лет | Значение на 01.01.2008 г., % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего население трудоспособного возраста | 100 |
| 2 | 16 – 19 | 11,2 |
| 3 | 20 – 24 | 11,0 |
| 4 | 25 – 29 | 9,8 |
| 5 | 30 – 34 | 10,4 |
| 6 | 35 – 39 | 9,3 |
| 7 | 40 – 44 | 11,8 |
| 8 | 45 – 49 | 15,7 |
| 9 | 50 – 54 | 15,6 |
| 10 | 55 – 59 | 5,2 |

Рис. 4.11.3. Структура трудоспособного населения.

Прогноз населения.

При исчислении перспективной численности населения использовано 3 прогнозных метода: экстраполяционный, демографический и социально-экономический. Каждый из методов исходит из исторически сложившихся закономерностей развития села.

Экстраполяционный метод исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения (темпов прироста, убыли  населения).

Демографический метод предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения.

Социально-экономический метод предполагает наиболее действенный путь структурных преобразований всех сфер деятельности поселка.

1. Экстраполяция населения проведена в пяти вариантах в зависимости от величины базы прогноза (Таблица № 4.11.4).

Таблица № 4.11.4

| № п/п | Исходный год базы прогноза | База прогноза, лет | Среднегодовой темп роста, убыли числ-ти, чел. | Население, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 г. | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | 1990 | 18 | -20 | 8,42 | 8,32 | 8,18 |
| 2 | 1995 | 13 | -56 | 8,42 | 8,14 | 7,58 |
| 3 | 2000 | 8 | -32 | 8,42 | 8,26 | 7,94 |
| 4 | 2005 | 3 | +99 | 8,42 | 8,92 | 9,91 |
| 5 | 2007 | 1 | -30 | 8,42 | 8,27 | 7,97 |

Данный метод нельзя считать достаточно достоверным, поскольку темпы роста и убыли населения различны в разные периоды.

Тем не менее, за весь рассматриваемый период (1990-2007 гг.) среднегодовая убыль населения составила 20 чел., что позволяет спрогнозировать возможное сокращение численности населения села к 2022 г. (при сохранении демографической ситуации) до 8,2 тыс. чел.

2. Демографический прогноз населения основан на оптимистическом варианте естественного движения населения, при котором, принимая во внимание наметившуюся тенденцию сокращения естественной убыли населения на 1000 жителей за счет умеренного роста рождаемости и сокращения смертности населения (показатели приведены в начале раздела), можно предположить, что к расчетному сроку генерального плана (2022г.) естественная убыль населения будет сведена до минимума, население в селе стабилизируется на уровне 8,3-8,5 тыс. чел.

Прогнозируя тенденции роста рождаемости и снижения смертности, возрастная структура населения на первую очередь и на перспективу будет характеризоваться незначительным ростом доли лиц в возрасте моложе трудоспособного и в трудоспособном возрасте при сокращении доли лиц в старше трудоспособного возраста. Абсолютное значение численности пенсионеров не сократится.

Прогноз возрастной структуры населения

Таблица № 4.11.5

| № п/п | Показатель | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 18,9 | 19,0 | 19,2 |
| 2 | Трудоспособный возраст | 59,6 | 59,7 | 59,8 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 21,5 | 21,3 | 21,0 |
|  | Население: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Рис.4.11.5. Структура трудоспособного населения.

3. Социально-экономический прогноз численности населения предусматривает:

1. Повышение уровня занятости населения, базирующееся на развитии градообразующих и обслуживающих отраслей.

2. Пропорциональное развитие всех групп населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учитывается структура современного распределения населения по группам, рекомендации по развитию и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения села составляет  59,6%, ниже чем по сельской местности в целом по краю – 60,8%.

В экономике села занято 3,02 тыс.чел. Степень занятости населения в экономике относительно невысокая – 35,9%, т.е. занято около 60% трудоспособного населения. Значительную долю в трудоспособном населении составляет категория лиц не занятых трудовой деятельностью и учебой – 37,1% (или 22,1% от численности населения – 1,86 тыс.чел., таблица № 4.11.7).

К категории незанятого трудоспособного населения относятся лица занятые домашним и личным подсобным хозяйством, военнослужащие и лица, не имеющие постоянного места работы. Такая ситуация в селе сложилась в связи с сокращением рабочих мест и  ликвидацией градообразующих предприятий в лесной, деревообрабатывающей и пищевой отраслях промышленности.

Около 20-25% незанятого трудоспособного населения при наличии мест приложения труда могут быть вовлечены в трудовую деятельность. Резерв трудовых ресурсов составляет порядка 370-470 чел.

В связи с проведением мероприятий по реализации «Комплексной программы социально-экономического развития Дзержинского муниципального района до 2017 года» предлагается увеличение занятости населения райцентра с.Дзержинское за счет:

1. создания условий развития отраслей специализации в промышленности -  лесной, деревообрабатывающей и пищевой;

2. развития малого и среднего бизнеса в промышленном секторе экономики;

3. развития отраслей сферы обслуживания населения;

4. развития индивидуального предпринимательства.

В проект генерального плана рассматривается 2 варианта развития экономики села – экстенсивный (минимальный уровень) и интенсивный (максимальный уровень).

Прогноз численности занятых в градообразующих отраслях с.Дзержинское

Таблица № 4.11.6

| № пп | Градообразующие группы | Численность работающих, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | I очередь 2012 г. | расчетный срок 2022г. |  |
|  |  |  |  | min | max |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кадры промышленных предприятий | 486 | 520 | 566 | 631 |
| 2 | Кадры сельского хозяйства | 176 | 185 | 205 | 205 |
| 3 | Кадры лесного хозяйства | 91 | 92 | 95 | 95 |
| 4 | Кадры строительных организаций | 131 | 138 | 150 | 160 |
| 5 | Кадры внешнего транспорта и связи | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 6 | Кадры средних специальных учебных заведений | 59 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | Кадры административно-хозяйственных организаций, обслуживающих население района и прочие организации внепоселкового значения | 574 | 580 | 588 | 588 |
| 8 | Прочие градообразующие кадры, включая индивидуальных предпринимателей | 418 | 428 | 443 | 443 |
| 9 | Резерв градообразующих кадров | - | - | 50 | 210 |
|  | Итого градообразующие кадры | 2035 | 2108 | 2267 | 2507 |

Исходя из предлагаемого «Программой» и проектом генерального плана развития экономической базы райцентра, численность занятых в градообразующих отраслях экономики увеличится к 2012 году в 1,04 раза и составит 2,11 тыс. чел. против 2,04 тыс. чел. в 2007 году, на расчетный срок (2022г.) в 1,1-1,2 раза в зависимости от принятого варианта развития и составит 2,27 тыс. чел. – 2,51 тыс. чел.

В социальной сфере для достижения требуемого уровня обслуживания населения необходимо увеличить численность занятых к расчетному сроку генплана  в 1,2-1,5 с 0,99 тыс.чел. до 1,2 тыс.чел. – 1,5 тыс.чел.

При определении перспективной численности населения села будут иметь место следующие структурные особенности:

- оптимальный вариант естественного движения населения, при котором предполагается умеренный рост доли населения моложе трудоспособного возраста и в трудоспособном возрасте и снижение доли населения старше  трудоспособного;

- снижение доли незанятого населения в трудоспособном возрасте, на что направлена программа создания рабочих мест, разработанная Администрацией Дзержинского района.

- проектом предполагается поднять уровень развития социальной сферы на перспективу и увеличить долю занятых в этой сфере с 11,7% до 14-15%.

Ниже приводятся рекомендации по распределению групп населения и структуре занятости населения с.Дзержинское на перспективу.

Прогноз структуры несамодеятельной группы населения

(%% от населения)

Таблица № 4.11.7

| № п.п. | Группы населения | Современ. состояние | I очередь 2012 г. | Расчетный срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дети в возрасте 0-15 лет | 18,9 | 19,0 | 19,2 |
| 2 | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| 3 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (военнослужащие, безработные, домохозяйки, инвалиды труда и др.) | 22,1 | 21,1 | 17,0 |
| 4 | Пенсионеры, не занятые в экономике | 19,5 | 19,3 | 20,0 |
|  | Итого | 64,1 | 63,0 | 60,0 |

Перспективная структура занятости населения с.Дзержинское (%%)

Таблица № 4.11.8

| № п.п. | Группы населения | Современ. состояние | I очередь 2012 г. | расчетный срок 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |
| 1 | Занято в экономике, всего | 35,9 | 37,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | - градообразующая группа | 24,2 | 24,4 | 26,0 | 25,0 |
|  | - обслуживающая группа | 11,7 | 12,6 | 14,0 | 15,0 |
| 2 | Несамодеятельная группа | 64,1 | 63,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Прогноз баланса трудовых ресурсов (в %% от населения)

Таблица № 4.11.9

| № п/п | Показатели | Современное состояние | I очередь 2012 г. | Расчетный срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 59,6 | 59,7 | 59,8 |
|  | в том числе: а) лица, занятые в экономике | 33,9 | 35,0 | 39,0 |
|  | б) учащиеся в возрасте 16 лет и старше | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
|  | в) лица, не занятые трудовой деятельностью и учебой | 22,1 | 21,1 | 17,0 |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 3 | Трудовые ресурсы – всего | 61,6 | 61,7 | 60,8 |
|  | из них занято в экономике | 35,9 | 37,0 | 40,0 |

Расчет численности населения

Численность населения поселка по периодам развития определена по формуле:

А * 100

Н =

100 – (Б+В)   , где

Н – население села по периодам развития, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В–процент несамодеятельной группы населения.

Население райцентра с.Дзержинское составит:

2,11 * 100

на I очередь (2012 г.):         Н = 			 = 8,6 тыс. чел.

100 – (12,6+63,0)

на расчетный срок (2022 г.):

2,27   *   100

Миним. уровень развития	  Н = 			           =   8,7 тыс. чел.    				                                       100 – (14,0+60,0)

2,51 * 100

Максим. уровень развития	  Н = 			                =     10,0 тыс. чел.

100 – (15,0+60,0)

Сравнивая демографический и социально-экономический варианты прогноза населения, следует отметить, что при сохранении тенденций естественного движения населения, для осуществления проектных решений по развитию градообразующих отраслей и социальной сферы наряду с вовлечением в трудовую деятельность незанятого трудоспособного населения необходим механический приток населения, ориентировочно от 200 человек до 1500 человек в зависимости от принятого варианта и темпов развития экономики.

Часть 5 Проектная организация территории

## 5.1. Основные направления территориального развития села

Транспортно-географическое положение села оценивается как благоприятное - близость транспортной магистрали, удобные транспортные коммуникации.  Рядом с  селом проходит трасса Канск-Тасеево, которая является естественной преградой развития села  на Запад, а также имеется выход дороги на Абан. Естественной преградой развития села  на юго-запад является  дорога Канск-Тасеево.

Основными направлениями территориального развития приняты:

- северное - продолжение развития микрорайон «Северный»,

- юго-западное - развитие существующей части застройки на первую очередь и  на расчетный срок строительства;

Юго-западное направление развития включает также резервные жилые территории, что дает возможность использования этих  территорий после выработки месторождений глин. Юго-восточное направление рассматривается как развитие промышленно-коммунальной зоны и объектов малого предпринимательства.

В генеральном плане четко выделены структурные элементы транспортной системы, связывающие центральную часть с отдаленными районами.

## 5.2. Предложения архитектурно-планировочной организации селитебной территории

Построение модели градостроительного развития села базируется на анализе сложившейся планировочной ситуации.

Важнейшими задачами планировочной организации являются:

- определение направления градостроительного развития населенного пункта;

- равномерное распределение входящих и выходящих транспортных потоков в режиме наибольшего благоприятствования для центральной зоны;

- обеспечение рациональных связей различных функциональных зон.

Транспортная структура не только фиксирует планировочную структуру, но и во многом предопределяет её последующее развитие.

Улицы – линейные элементы планировочной структуры носят градоформирующий характер, определяют композицию села, служат планировочными осями, ориентирующими поселок в пространстве.

Планировочная структура с. Дзержинского подчинена следующим факторам:

- транспортной осью является существующая автомобильная дорога Канск- Тасеево и автомобильная дорога Абан -Тасеево

- природной композиционной осью является р. Усолка, разделяющая поселок на две части, расположенные по обеим берегам реки;

Архитектурно-планировочное решение учитывает сложившуюся структуру застройки, существующую тенденцию формирования промышленных зон. В связи с реконструкцией территории села, промышленные предприятия, находящиеся в зоне жилой застройки, предлагается вынести в промышленно-коммунальные зоны, которые формируются на существующих промышленных площадках, тем самым уплотняя сложившуюся промышленную зону. Там же выделяются площадки  для объектов малого предпринимательства.

Система основных транспортных магистралей соединяет между собой наиболее удаленные районы. Реконструкция главных улиц дает возможность формирования вдоль них пешеходных бульваров.

Новая жилая застройка предусматривается на свободной территории в северо-западной  части села, а также завершается формирование застройки в юго-западной и южной части села.

В новом микрорайоне «Северный» жилая застройка имеет линейно-радиальную структуру, здесь же предлагается застройка двухэтажными блокированными домами. Развивается система озеленения и инфраструктуры микрорайона, что позволит обеспечить всеми необходимыми услугами для жизнедеятельности.

С территории села выносится скотомогильник и свалка бытовых отходов, закрывается кладбище, а захоронения осуществляются на новой территории в южном направлении на расстоянии 750 м от границы села вдоль трассы Канск-Тасеево.

Береговая полоса реки подсыпается, укрепляется, благоустраивается. Река активно входит в архитектурно-планировочную структуру.  Озеленяются набережные, которые используются для отдыха населения. Территория бывшего лётного поля используется для размещения автодрома, а также устраиваются беговые дорожки для ипподрома.

## 5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.

Промышленные территории  с. Дзержинское  располагаются в 7 промышленных зонах,  примыкающих к селитебной территории, а так же рассредоточены на отдельных промышленных площадках расположенных в селитебной территории и вне селитьбы. Общая площадь промышленно-коммунальных территорий в селе составляет 125,24 га, в том числе площадь всех промышленных предприятий, складов, коммунальных объектов – 116,22 га.

Значительная часть предприятий и организаций села  в последние десятилетия сократила объемы производства или ликвидирована, но территории для других целей не используются, возникли заброшенные пространства, составляющие в настоящее время  39,55 га.

На расчетный срок предлагается следующая трансформация территорий промышленного и коммунального назначения:

- вынос из селитебной застройки промышленных предприятий и  складских помещений, санитарно-защитная зона от которых накрывает значительную часть жилой застройки;

- рациональная организация пустующих территорий (благоустройство, озеленение):

- строительство жилья и объектов соцкультбыта на высвободившихся территориях.

По генеральному плану в с. Дзержинское предлагается более рационально организовать промышленно-коммунальные зоны «Юго-западную», «Северную» и «Юго-восточную», с разделением их на промышленные площадки, предназначенные для предприятий, которые выносятся из селитебной застройки.

Территория Юго-западной промзоны  расширяется и организовывается под промышленно-коммунальные площадки малого и среднего бизнеса не выше IV-V класса вредности, общей площадью 24,198 га. Здесь предлагается разместить вынесенные предприятия: ООО «ЛесИнвест», СТО, склады, ООО «Новострой».

Территория «Северной» промзоны (бывшей ПМК) планируется для промышленно-коммунальных предприятий IV-V класса вредности. Сюда предлагается вынести из селитебной зоны такие предприятия как: ООО «Исток», ООО «Возрождение», ООО «Братья и К».

Территория Юго-восточной промзоны организовывается под промышленно-коммунальные площадки, площадки малого и среднего бизнеса не выше V класса вредности  общей площадью 47,314 га.

Хлебоприемный пункт выносится из центральной части села и размещается в Южной зоне, на въезде в село со стороны г.Канска. В этой же зоне организуется площадка Пункта приема вторсырья. Асфальтобетонный завод выносится в д.Чемурай.

На территории бывшего  ХПП организуется общественный центр села, в который входит гостиница, автокассы и зал ожидания автобуса (отстой автобусов осуществляется на территории АТП), объекты общественного питания, объекты культурного досуга.

Кроме того за границей села предлагается поместить кирпичный завод.

В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упорядочение промышленной и коммунальной застройки, что приведет к более четкому делению селитебной территории по функциональному назначению и должно способствовать повышению качества проживания населения.

Характеристика использования территорий промышленно-коммунального назначения и спецтерриторий, га.

Современное состояние

Таблица №5.3.1

| № п/п | Наименование зон | Площадь всех промышленных предприятий, складов, коммунальных объектов | В том числе территории: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пром-предприятий | коммун.-складские | инженерно-технического использования | территории, не используемые по функциям (недейств. пром. пред.) | спец-территории |
| 1 | Южная (частично) | 8,5207 | 0,1326 | 8,3881 | - | - | - |
| 2 | Юго-Западная | 16,9801 | - | 7,3295 | 0,0973 | 5,0703 | 4,483 |
| 3 | Северо-Восточная | 9,0120 | - | 9,0120 | - | - | - |
| 4 | Юго-Восточная | 20,7616 | 13,5433 | 2,9587 | - | 4,2596 | - |
| 5 | В жилой застройке | 17,1853 | 3,7658 | 7,9191 | 0,1980 | 5,3024 | - |
| 6 | Вне жилых образований | 5,2774 | - | 4,0681 | 0,2193 | - | 0,990 |
|  | Всего в границах села | 77,7371 | 17,4417 | 39,6755 | 0,5146 | 14,6323 | 5,473 |
|  | %% | 100,0 | 22,4 | 51,0 | 0,7 | 18,8 | 7,1 |
| 1 | За границей села | 2,4118 | - | 0,4518 | - | - | 1,960 |
| 2 | Северная | 19,7747 | 1,4940 | 1,9382 | - | 16,3425 | - |
| 3 | Юго-Восточная 2-ая | 7,3548 | - | 1,3242 | - | 6,0306 | - |
| 4 | Восточная | 5,6929 | - | 5,6929 | - | - | - |
| 5 | Южная (частично) | 3,2494 | - | 0,7071 | - | 2,5423 | - |

Примечание: общая площадь промышленно-коммунальных территорий – 125,24 га.

Характеристика использования территорий промышленно-коммунального назначения и спецтерриторий, га.

На перспективу

Таблица №5.3.2

| № пром. зоны | Наименование зон | Тер-рия промзон, га | Площадь всех промышл. предприятий, складов, коммунал. объектов | В том числе территории: |  |  |  |  |  | Площадь прочих территорий | В том числе территории: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв. предприятий | Произв. предприятий на РС | Комм-склад. предприятий | Малое предпр-во | Инжен-техн. сооруж. | Спец. территории |  | ОД застройка | Проезды, обслуживающие промзону, га | Защит. озеленен. | Прочие |
| I | Южная | 22,711 | 16,906 | 1,962 | 14,809 | 0,135 | - | - | - | 5,805 | 0,085 | 1,361 | 2,584 | 1,775 |
| II | Юго-Западная | 24,198 | 19,593 | 2,409 | 7,186 | 2,834 | 2,584 | 0,097 | 4,483 | 4,605 | 0,301 | 1,850 | - | 2,454 |
| III | Северная | 21,557 | 15,562 | 1,956 | 13,606 | - | - | - | - | 5,995 | - | 1,554 | 3,712 | 0,729 |
| IV | Северо-Восточная | 11,058 | 9,022 | 9,022 | - | - | - | - | - | 2,036 | 0,308* | - | - | 1,728 |
| V | Восточная | 6,268 | 5,681 | 5,681 | - | - | - | - | - | 0,587 | 0,485* | - | - | 0,102 |
| VI | Юго-Восточная | 47,314 | 39,841 | 17,316 | 9,526 | 1,020 | 11,979 | - | - | 7,473 | - | 2,613 | 1,167 | 3,693 |
|  | В жилой застройке | 17,628 | 17,628 | 3,848 | 2,943 | 4,459 | 4,100 | 2,278 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вне жилых образований | 4,275 | 4,275 | - | 0,666 | 1,579 | - | 2,030 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего в границах села | 155,009 | 128,508 | 42,194 | 48,736 | 10,027 | 18,663 | 4,405 | 4,483 | 26,501 | 1,179 | 7,378 | 7,463 | 10,481 |
|  | %% | 100 | 82,9 | 27,2 | 31,4 | 6,5 | 12,0 | 2,9 | 2,9 | 17,1 | 0,8 | 4,8 | 4,8 | 6,7 |
|  | За границей села | 6,695 | - | 1,024 | - | - | - | - | 5,671 | - | - | - | - | - |

Примечание: * - усадебная застройка.

## 5.4. Коммунально-складские территории

Основными складскими объектами села являются оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топлива.

Территории, необходимые для складов городского значения определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения села в потребительских товарах (таблица № 5.4.1.).

К расчетному сроку для села необходимо иметь 1,8 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 2,76 тыс. м2.

Расчет вместимости  и площади участков складов поселкового значения

Таблица № 5.4.1

| № | Наименование | 1 очередь (8600 чел.) |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | минимальный уровень развития (8700 чел.) |  |  |  | максимальный уровень развития (10000 чел.) |  |  |  |
|  |  | Площадь складов м2 |  | площадь участка, га |  | Площадь складов м2 |  | площадь участка, га |  | Площадь складов м2 |  | площадь участка, га |  |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел, м2 | расч. на 1т.ч. (м2) | треб. на расч. население | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел, м2 | расч. на 1т.ч. (м2) | треб. на расч. население | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел, м2 | расч. на 1т.ч. (м2) | треб. на расч. население |
| 1 | Склады продовольственных товаров | 19 | 163,4 | 60 | 0,05 | 19 | 165,3 | 60 | 0,05 | 19 | 190,0 | 60 | 0,06 |
| 2 | Склады непродовольственных товаров | 193 | 1659,8 | 580 | 0,50 | 193 | 1679,1 | 580 | 0,50 | 193 | 1930,0 | 580 | 0,58 |
| 3 | Распределительные холодильники | 10 | 86,0 | 25 | 0,02 | 10 | 87,0 | 25 | 0,02 | 10 | 100,0 | 25 | 0,03 |
| 4 | Фруктохранилище | 54 | 464,4 | 228 | 0,20 | 54 | 469,8 | 228 | 0,20 | 54 | 540,0 | 228 | 0,23 |
| 5 | Овощехранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Картофелехранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Склады строительных материалов | - | - | 300 | 0,26 | - | - | 300 | 0,26 | - | - | 300 | 0,30 |
| 8 | Склады твердого топлива с использованием угля | - | - | 300 | 0,26 | - | - | 300 | 0,26 | - | - | 300 | 0,30 |
| 9 | Склады твердого топлива с использованием дров | - | - | 300 | 0,26 | - | - | 300 | 0,26 | - | - | 300 | 0,30 |
|  | Итого | 276 | 2373,6 | 1793 | 1,55 | 276 | 2401,2 | 1793 | 1,55 | 276 | 2760,0 | 1793 | 1,80 |

## 5.5. Озеленение

Генеральным планом предусмотрено создание единой системы озеленения поселка, связывающий центр, парк, зелень уличной сети, зелень санитарно-защитных зон, зону отдыха с лесными массивами за пределами села.  В планировочную структуру включены естественные участки природы, скверы, парки, озелененные территории, предназначенные для отдыха. Большую роль играет озелененная набережная реки, это естественная территория природы с планируемой высокой степенью озеленения. Естественным озелененным участком природы является  река Усолка. Береговая часть и прибрежные территории на всем протяжении застройки, очищаются и озеленяются.

Все зеленые насаждения по функциональному назначению подразделяются на 3 группы:

- Насаждения общего пользования (парки, скверы, насаждения на улицах, при общественных зданиях);

- Насаждения ограниченного пользования (при детских, школьных и лечебных учреждениях, на приусадебных участках);

- Насаждения специального назначения (защитные, водоохранные, мелиоративные, противопожарные).

Проектом предусматривается архитектурно-декоративное оформление главных улиц, административных и общественных зданий, спортивного комплекса, детских площадок с помощью зеленых насаждений. При небольших размерах зданий поселкового общественного центра и неизбежном разреженном их расположении зеленые насаждения объединяют здания в единый комплекс. При озеленении общественного центра рекомендуется регулярная организация территории. При этом немаловажную роль будет играть зеленое оформление главной оси – ул. Кирова-Горького, территорию между которыми  рекомендуется подчеркнуть зеленью с одиночными декоративными деревьями.

Зеленые насаждения являются обязательной принадлежностью благоустроенных сельских улиц. Они обогащают архитектурно-декоративное оформление улиц, защищают застройку от пыли, выхлопных газов, шумов, оздоровляют воздух, затеняют пешеходные дорожки и тротуары. При малом масштабе застройки выросшие деревья могут стать доминирующим элементом в архитектуре поселка, поэтому лиственные и хвойные деревья рекомендуется посадить на основных пешеходных направлениях. На остальных улицах можно ограничиться посадкой кустарников. Зеленые разрывы в застройке подчеркивают ее ритмичность, создают впечатление простора при плотном фронтальном размещении зданий.

Насаждения на участках школ, детских садов, больниц занимают значительное место в общем балансе озелененной территории. Они должны носить декоративный и защитных характер – для чего рекомендуется по периметру устраивать двухрядную живую изгородь из деревьев и кустарников.

При проектировании зеленых насаждений следует применять регулярные композиции, они в решении ландшафта имеют рад преимуществ по сравнению с обычной парковой. Они позволяют сохранить площадь газонных покрытий, обеспечивая основной декоративный эффект в пределах дорожек и площадок, облегчая уход за насаждениями.

5.6 Жилищный фонд и расселение

Создание комфортных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры райцентра. Как уже отмечалось, обеспеченность жилищным фондом в настоящее время составляет 20,4 м² общей площади на одного жителя, при социальной норме для населения Красноярского края 22 м² на человека. Техническое состояние многих жилых зданий неудовлетворительное. Часть жилищного фонда размещена в зоне затопления весенним паводком.

В перспективе ставится задача улучшить жилищные условия – довести обеспеченность до нормы, снести жилищный фонд признанный ветхим и аварийным, переселить жителей из зоны затопления и зоны реконструкции.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается на 1-ую очередь строительства (2012г) – 22 м²/чел, на расчетный срок (2022г) – 24 м²/чел.

При расчетной численности населения 10 тыс.человек проектный жилищный фонд должен составить 240 тыс. м², в том числе на 1-ую очередь 189,2 тыс. м² общей площади.

Расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых территорий для его размещения произведен с учетом следующих условий:

- Сносятся жилые дома признанные Администрацией села ветхими и аварийными (2,3 тыс. м²), затопляемые весенними паводковыми водами по ул.Лермонтова и по ул.Курортной (1,6 тыс. м²), а также по планировочным соображениям в зонах реконструкции (для формирования общественного центра на берегу пруда – 1,34 тыс. м², дорожного полотна – 1 дом на пересечении улиц Горького и Кирова – 0,06 тыс. м², для организации северной производственно-коммунальной зоны – 0,09 тыс. м²). Общая убыль жилищного фонда к концу расчетного срока – 5,5 тыс. м². Характеристика сносимого жилищного фонда приводится в Таблице № 5.6.1.

- Тип застройки в новом строительстве принят: 1-этажный усадебный с приусадебными участками 800-1500 м² - 72% от объема нового строительства; 2-этажный блокированный с приусадебными участками 400-600 м² - 28%.

Характеристика сноса жилого фонда по планировочному решению

Таблица №5.6.1

| № п/п | Показатели | Жилые образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  | VI | VII |  | VIII |  | вне жилых образ. |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 20 |  | 21 |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади / кол-во домов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сносимый жилищный фонд - всего | 0,929 /21 | 0,486 / 12 | 0,646 / 15 | - | 2,165 / 37 | 1,206 / 14 |  |  | - |  | 0,094 / 2 |  | - |  | 5,526 / 101 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с износом 0-30% (формирование общественного центра) | - | - | - | - | 0,071 / 1 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 0,071 / 1 |  |
| 2 | с износом выше 65% | 0,929 / 21 | 0,486 / 12 | 0,646 / 15 | - | 2,094 / 36 | 1,206 / 14 |  |  | - |  | 0,094 / 2 |  | - |  | 5,455 / 100 |  |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | из зоны реконструкции (формирование общественного центра) | - | - | - | - | 1,404 / 23 | - |  |  | - |  | 0,094 / 2 |  | - |  | 1,498 / 25 |  |
| 2.2 | ветхое и аварийное | 0,929 / 21 | 0,486 / 12 | 0,646 / 15 | - | 0,262 / 6 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 2,323 / 54 |  |
| 2.3 | из зоны затопления | - | - | - | - | 0,428 / 7 | 1,206 / 14 |  |  | - |  | - |  | - |  | 1,634 / 21 |  |

Сводный расчет объемов нового строительства и потребности в территориях приведен ниже.

Таблица № 5.6.2

| № | Показатели | Един. измер. | I очередь (2012г.) | Расчетный срок (2022г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальный уровень | Максимальный уровень |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 8,6 | 8,7 | 10,0 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м²/чел. | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м² общ. пл. | 189,2 | 208,8 | 240,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| 5 | Сносимый жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 1,0 | 5,5 | 5,5 |
|  | - ветхий, аварийный | тыс. м² общ. пл. | 1,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | - из зоны затопления | тыс. м² общ. пл. | - | 1,6 | 1,6 |
|  | - из зон реконструкции | тыс. м² общ. пл. | - | 1,6 | 1,6 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 171,0 | 166,5 | 166,5 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м² общ. пл. | 18,2 | 42,3 | 73,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-эт. усадебная застройка | тыс. м² общ. пл. | 18,2 | 42,3 | 52,9 |
|  | - 2-эт. блокированная застройка с приусадебными участками | тыс. м² общ. пл. | - | - | 20,6 |
| 8 | Требуется территорий под новое строительство – всего | га | 43,3 | 92,4 | 147,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | а) Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | 1-этажная усадебная застройка при средней плотности - 458 м²/га и соотношении: Приус. участок 1500-250 м²/га – 15% Приус. участок 1200-400 м²/га – 25% Приус. участок 1000-500 м²/га – 40% Приус. участок 800-600 м²/га – 20% | га | - | 92,4 | 120,0 |
|  | 2-эт. блокированная с приус. участками 400-600 м², плотность застройки 757 м²/га | га | - | - | 27,2 |
|  | б) I очередь |  |  |  |  |
|  | 1-этажная усадебная застройка, средняя плотность – 420 м²/га: | га | 43,3 | - | - |
|  | Приус. участок 1200 м² – 75% |  |  |  |  |
|  | Приус. участок 1000 м² – 25% |  |  |  |  |
|  | На территориях взамен выбывающего ветхого жилья | га | 2,0 | 4,4 | 4,4 |
|  | На свободных территориях | га | 41,3 | 88,0 | 142,8 |

Принимая во внимание расчетную потребность в новом строительстве и планировочную структуру генерального плана, в пределах расчетного срока, в результате проведения мероприятий по реконструкции существующей застройки и улучшению жилищных условий населения, под жилую застройку должно быть освоено 147,2 га территории, в том числе 142,8 га – свободные от застройки территории.

Ветхий и аварийный жилищный фонд заменяются по мере выбытия.

В первую очередь осваиваются свободные территории в юго-западной части села (4-ое жилое образование) – 41,3 га. А также ведется новое строительство в центральных жилых образованиях села взамен сносимого ветхого жилищного фонда.

Трансформация жилищного фонда в разрезе жилых образований по периодам строительства приводится в таблицам № 5.6.3 и № 5.6.4.

Динамика жилищного фонда на максимальный уровень развития

Таблица № 5.6.3

| № п/п | Показатели | Жилые образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующий жил.фонд, всего | 38,259 | 26,121 | 45,419 | 25,733 | 31,049 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 172,039 |
|  | 1эт. с участком | 33,579 | 26,121 | 44,861 | 24,619 | 31,049 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 165,687 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
|  | в т.ч.-сносимый, всего | 0,929 | 0,486 | 0,646 | - | 2,165 | 1,206 | - | 0,094 | 5,526 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 0,929 | 0,486 | 0,646 | - | 2,165 | 1,206 | - | 0,094 | 5,526 |
| 2 | Сохраняемый, всего | 37,33 | 25,635 | 44,773 | 25,733 | 28,884 | - | 3,798 | 0,36 | 166,513 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 32,65 | 25,635 | 44,215 | 24,619 | 28,884 | - | 3,798 | 0,36 | 160,161 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
| 3 | Строительство, всего | 13,273 | 4,080 | 0,041 | 17,211 | 0,439 | - | 0,620 | 37,829 | 73,493 |
|  | 1 эт. с участком | 8,027 | 4,080 | 0,041 | 17,211 | 0,439 | - | 0,620 | 22,492 | 52,910 |
|  | 2 эт. с участками | 5,246 | - | - | - | - | - | - | 15,337 | 20,583 |
| 3.1 | Строящийся и ранее запроектированный жилищный фонд, всего: | 0,369 | - | - | 1,29 | - | - | 0,62 | - | 2,279 |
|  | 1эт. с участком | 0,369 | - | - | 1,29 | - | - | 0,62 | - | 2,279 |
|  | 2эт. с участками | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Новое строительство, реконструкция, всего: | 12,904 | 4,080 | 0,041 | 15,921 | 0,439 | - | - | 37,829 | 71,214 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 эт. с участком | 7,658 | 4,080 | 0,041 | 15,921 | 0,439 | - | - | 22,492 | 50,631 |
|  | 2 эт. с участками | 5,246 | - | - | - | - | - | - | 15,337 | 20,583 |
| 4 | Итого по ген.плану на расчетный срок | 50,603 | 29,715 | 44,814 | 42,944 | 29,323 | - | 4,418 | 38,189 | 240,006 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 40,677 | 29,715 | 44,256 | 41,830 | 29,323 | - | 4,418 | 22,852 | 213,071 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 9,849 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | 15,337 | 26,858 |
| II Население, тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Население, всего (при норме 24,0 м2 на чел.) | 2,108 | 1,238 | 1,867 | 1,790 | 1,222 | - | 0,184 | 1,591 | 10,000 |

Динамика жилищного фонда на минимальный уровень развития

Таблица № 5.6.4

| № п/п | Показатели | Жилые образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующий жил.фонд, всего | 38,259 | 26,121 | 45,419 | 25,733 | 31,049 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 172,039 |
|  | 1эт. с участком | 33,579 | 26,121 | 44,861 | 24,619 | 31,049 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 165,687 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
|  | в т.ч.-сносимый, всего | 0,929 | 0,486 | 0,646 | - | 2,165 | 1,206 | - | 0,094 | 5,526 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 0,929 | 0,486 | 0,646 | - | 2,165 | 1,206 | - | 0,094 | 5,526 |
| 2 | Сохраняемый, всего | 37,33 | 25,635 | 44,773 | 25,733 | 28,884 | - | 3,798 | 0,36 | 166,513 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 32,65 | 25,635 | 44,215 | 24,619 | 28,884 | - | 3,798 | 0,36 | 160,161 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
| 3 | Строительство, всего | 8,396 | 4,080 | 0,041 | 17,211 | 0,439 | - | 0,620 | 11,513 | 42,300 |
|  | 1 эт. с участком | 8,027 | 4,080 | 0,041 | 17,211 | 0,439 | - | 0,620 | 11,513 | 42,300 |
|  | 2 эт. с участками | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Строящийся и ранее запроектированный жилищный фонд, всего: | 0,369 | - | - | 1,29 | - | - | 0,62 | - | 2,279 |
|  | 1эт. с участком | 0,369 | - | - | 1,29 | - | - | 0,62 | - | 2,279 |
|  | 2эт. с участками | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Новое строительство, реконструкция, всего: | 8,027 | 4,080 | 0,041 | 15,921 | 0,439 | - | - | 11,513 | 40,021 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 эт. с участком | 8,027 | 4,080 | 0,041 | 15,921 | 0,439 | - | - | 11,513 | 40,021 |
|  | 2 эт. с участками | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого по ген.плану на расчетный срок | 45,726 | 29,715 | 44,814 | 42,944 | 29,323 | - | 4,418 | 11,873 | 208,813 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 41,046 | 29,715 | 44,256 | 41,830 | 29,323 | - | 4,418 | 11,873 | 202,461 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
| II Население, тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Население, всего (при норме 24,0 м2 на чел.) | 1,905 | 1,238 | 1,867 | 1,790 | 1,222 | - | 0,184 | 0,494 | 8,700 |

5.7 Организация культурно-бытового обслуживания

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру села по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу единой межселенной, ступенчатой системы обслуживания населения села, а отдельными объектами всего района.

По генеральному плану предусматривается, главным образом, размещение объектов обслуживания местного значений первой ступени, которыми должно быть обеспечено население на 100% как по номенклатуре, так и по мощности в единицах измерения (ДОУ, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения амбулаторно-клинического и стационарного типа, аптеки, магазины, объекты связи, пожарные депо). Объекты второй ступени обслуживания по генплану предлагаются к размещению рекомендательно для более качественного обслуживания населения. Сохранение существующих объектов определялось исходя из их технического состояния.

Предприятия и объекты коммунального назначения (банно-прачечный комбинаты, химчистки и др.) размещаются в промышленно-коммунальных зонах.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений села произведен на основании нормативных документов: СанПиН 2.4.1.1249-03 «Детские дошкольные учреждения», СанПиН 2.4.2.1178-02 «Учреждения общего среднего образования» и СанПиН 2.07.01-89*; с учетом роли села в системе расселения Дзержинского района.

При проектировании общественных зданий и учреждений в системе культурно-бытового обслуживания населения учтены требования СП 35-105-2002 и СНиП 2.08.02 по обеспечению доступности для инвалидов к объектам обслуживания.

В сферах культурно-бытового обслуживания (кроме объектов местного значения), обслуживания рекреационных объектов отдыха, туризма и спорта наибольшая роль отводится участию структур малого, среднего бизнеса и предпринимательства.

Потребность в объектах культурно-бытового обслуживания рассчитана на население, которое исходя из оценки социально-экономического развития, принято на I очередь – 8,6 тыс.чел., на расчетный срок – 8,7 тыс.чел. (минимальный уровень), 10,0 тыс.чел. (максимальный уровень развития).

При разработке раздела учитывались мероприятия по развитию социальной сферы, перечисленные в «Комплексной программе социально-экономического развития Дзержинского района до 2017г.».

Расчеты потребности в объектах культурно-бытового обслуживания приведены ниже в таблице № 5.7.1.

Ведомость объектов соцкультбыта, предлагаемых к размещению в селе по генеральному плану на расчетный срок и в том числе на I очередь приведена в таблице № 5.7.2.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания с.Дзержинское

Таблица № 5.7.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Современное состояние | Норма на 1 тыс. жителей | I очередь – насел. 8,6 тыс.чел. |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Требуется | Сохраняется | Новое строительство | Минимальный вариант – насел. 8,7 тыс.чел. |  |  | Максимальный вариант – насел. 10 тыс. чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется | Сохраняется | Новое строительство | Требуется | Сохраняется | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 245*) | 46 | 396 | 245 | 151 | 400 | 245 | 155 | 460 | 245 | 215 | 1-2 новых ДОУ до 100 мест, участок по 0,3 – 0,4 га, рекомендация существующих с увеличением полезной площади и вместимости (по радиусу обслуживания в неблагоприятном положении находится центр и сев. посел.) |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 710*) | 131 | 1126 | 710 | 416 | 1140 | 710 | 430 | 1310 | 710 | 600 | Новая школа, участок – 3 га, если на 600 учеников. Позволяет территория увеличить вместимость существующих школ. |
| 3 | Внешкольные учреждения: |  |  | 10% от числа школьников | 114 | 250 | - | 125 | 250 | - | 144 | 250 | - |  |
|  | - Детская школа искусств | мест | 90 | 2,7% | 31 | 90 | - | 34 | 90 | - | 39 | 90 | - |  |
|  | - Детско-юношеская спортивная школа | мест | 100 | 2,3% | 26 | 100 | - | 29 | 100 | - | 33 | 100 | - |  |
|  | - Центр внешкольной работы | мест | 60 | 5,0% | 57 | 60 | - | 62 | 60 | - | 72 | 60 | - |  |
| 4 | Больницы | коек | 108 | 13,47 дополн. 6 коек на насел. р-на | 165 | 108 | 57 | 170 | 108 | 62 | 185 | 108 | 77 | Реконструкция существующей ЦРБ с увеличением вместимости |
| 5 | Поликлиники | пос./ см | 380 | 26 дополн. 11 пос./см на насел. р-на | 312 | 380 | - | 316 | 380 | - | 350 | 380 | - |  |
| 6 | Аптеки | объект | 2 | 1 объект на 5-6 т.чел. | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |  |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | а/маш | 2 | 1 а/м на 5 тыс. чел. (30 мин. доступ.) | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |  |
| 8 | Учреждения социальной защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детский дом для детей с заболеванием 8 вида | мест | 60 | 3 места на 1000 жителей р-на | 50 | 60 | - | 51 | 60 | - | 55 | 60 | - |  |
|  | - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | мест | 21 | - | 50 | 21 | 29 | 51 | 21 | 30 | 55 | 21 | 34 | По заданию на проектирование |
| 9 | Дом культуры, культурно-досуговые центры | зрительных мест | 340 | 100 | 860 | 340 | 520 | 870 | 340 | 530 | 1000 | 340 | 660 | Строительство нового культурно-досугового учреждения |
| 10 | Кинотеатры | мест | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 350 |  |
| 11 | Библиотеки | тыс. экз. | 87,16 | 5,0 дополн. на центр. библ. 4,5 на насел. р-на | 79 | 87,2 | - | 81,0 | 87,2 | - | 87,0 | 87,2 | - |  |
| 12 | Музей | объект | 1 | по заданию | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |  |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения (стадион, спортплощадки) | га | 2,51 | 0,7 | 6,0 | 2,51 | 3,49 | 6,1 | 2,51 | 3,59 | 7,0 | 2,51 | 4,49 | Организация комплекса спортивно-оздоровительных площадок при школах и в зоне отдыха |
| 14 | Спортивные залы | м² площ. пола | 1098 | 80 | 688 | 1098 | - | 696 | 1098 | - | 800 | 1098 | - |  |
| 15 | Плавательный бассейн | м² площ. зерк. воды | - | 25 | 215 | - | 215 | 217 | - | 217 | 250 | - | 250 |  |
| 16 | Промтоварные и продовольственные магазины | м² торг. площ. | 2582,9 | 300 | 2580 | 2582,9 | - | 2610 | 2582,9 | 27,1 | 3000 | 2582,9 | 417,1 |  |
| 17 | Рыночные комплексы | м² торг. площ. | 230 | 24 | 206 | 230 | - | 209 | 230 | - | 240 | 230 | 10 |  |
| 18 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 81 | 40 | 344 | 81 | 263 | 348 | 81 | 267 | 400 | 81 | 319 | Строительство кафе и столовых (до 50 мест – участок 0,2 га) |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 16 | 7 | 60 | 16 | 44 | 61 | 16 | 45 | 70 | 16 | 54 |  |
|  | в том числе: - непосредственного обслуживания населения | -//- | 16 | 4 | 34 | 16 | 18 | 35 | 16 | 19 | 40 | 16 | 24 |  |
|  | - производственное предприятие централизованного выполнения заказа | -//- | - | 3 | 26 | - | 26 | 26 | - | 26 | 30 | - | 30 | Строительство предпр. централизованного выполнения заказов (типа Дома быта 0,3-0,4 га (участок)) |
| 20 | Бани | мест | 22 | 7 | 60 | 22 | 38 | 61 | 22 | 39 | 70 | 22 | 48 | Строительство 2 объектов, участок по 0,2 га. |
| 21 | Гостиница | мест | 14 | 6 | 52 | 14 | 38 | 52 | 14 | 38 | 60 | 14 | 46 | Строительство гостиницы – участок 0,25 га |
| 22 | Фабрика-прачечная | кг/см | - | 40 | 344 | - | 344 | 348 | - | 348 | 400 | - | 400 | Строительство объекта, 0,5 га |
| 23 | Фабрика-химчистка | кг/см | - | 2,3 | 19,8 | - | 19,8 | 20,0 | - | 20,0 | 23 | - | 23 | Строительство объекта, 0,5 га (мощность фабрик прачечной и химчистки можно увеличить в 2 раза на обслуж. нас. р-на) |
| 24 | Почта | объект | 1 | объект на 6 тыс. чел. | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |  |
| 25 | Пункт приема вторсырья | объект | - | 1 на нас. п. | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 26 | Пожарное депо | объект а/маш | 1/8 | 1/3 на нас. п. до 10 т.чел. | 1/3 | 1/8 | - | 1/3 | 1/8 | - | 1/3 | 1/8 | - | Пересчитать норму на населения в радиусе 20 мин. доступности |
| 27 | Кладбище | га | 1,96 | 0,24 | 2,1 | 1,96 | 0,1 | 2,1 | 1,96 | 0,1 | 2,4 | 1,96 | 0,4 | Размещение нового кладбища взамен существующего |

Примечание: *) Вместимость существующих дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ пересчитана с учетом требований СанПиН 2.4.1.1249-03 и СанПиН 2.4.2.1178-02, где увеличена полезная площадь на 1 ребенка.

Дошкольные образовательные учреждения

Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) размещена неравномерно, не везде удовлетворяет требованиям их пешеходной доступности, радиус которой не должен превышать 500м в сельской местности. Кроме того, в имеющихся помещениях ДОУ по новым требованиям (СанПиН 2.4.1.1249-03) можно разместить 245 детей вместо 287 детей фактически посещающих их.

На перспективу требуется разместить дополнительно 215 мест.

Проектом генерального плана предлагается строительство 4-х новых дошкольных образовательных учреждений.

- ДОУ на 75 мест в пос.Северный (IIX);

- ДОУ на 50 мест в проектируемой части I жилого образования;

- ДОУ на 50 мест в западной наиболее удаленной от существующих ДОУ части села для обслуживания населения частично IV и III жилых образований. Строительство предусмотрено проектом генерального плана на I очередь развития села.

- ДОУ на 40 мест во II жилом образовании, в конце ул.Зеленой. Строительство предлагается на I очередь, т.к. район удален от существующих детских учреждений.

Существующие ДОУ (3 из них) требуют капитального ремонта и реконструкции, приведение в соответствие с нормативами СанПиН 2.4.1.1249-03.

Общеобразовательные школы

Две существующие в селе школы не удовлетворяют требованиям пешеходной доступности (750м) и по количеству полезной площади, приходящейся на 1-го ученика по нормам СанПиН 2.4.2.1178-02. В помещениях школ можно обучить 710 детей вместо существующей вместимости 1560 мест.

На перспективу необходимо провести реконструкцию школ в соответствии с нормативными требованиями и построить дополнительно школы в связи с ростом численности населения на 600 мест.

Проектом предлагается разместить среднюю школу в проектируемой части пос.Северный (IIX Ж.О.) и начальную школу в западной части села на участке существующей недействующей на данный момент школы, так как по радиусу обслуживания начальным образованием население этого района не попадает в зону действия ни одной из существующих школ (500м).

Общежитие учащихся ПТУ, которое сейчас находится в этом здании проектом генерального плана рекомендуется разместить в общественно-деловой зоне по ул. Кирова в непосредственной близости к учебному корпусу.

Учреждения дополнительного образования в составе:

Центра внешкольной работы на 60 мест, детской школы искусств на 90 мест, детской юношеской спортивной школы на 100 мест смогут обслужить школьников с учетом роста населения села до 10 тыс. жителей.

Учреждения здравоохранения и учреждения социальной защиты

Больничный комплекс в составе центральной районной больницы на 108 коек, поликлиники на 380 посещений в день и станции скорой медицинской помощи на 2 автомашины – находится на северо-восточной окраине села.

Аптеки (2шт.) находятся в общественно-деловом центре селе.

Все объекты здравоохранения находятся в пределах нормативной транспортной доступности (30 мин.) от жилой застройки.

Центральная районная больница в перспективе требует реконструкции или строительства нового корпуса на 77 коек с учетом обслуживания населения села и района. В этой связи в проекте генерального плана предусмотрено расширение территории больничного комплекса.

В райцентре находятся 2 краевых государственных учреждения социального обслуживания – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на 21 место и специальный коррекционный детский дом для детей с отклонениями в развитии 8 вида на 60 мест.

Для кратковременного и длительного отдыха проектом предлагается в лесопарковой зоне восточнее пруда простроить базу отдыха на 50 мест.

Учреждения культуры

Районный дом культуры на 340 мест в зрительном зале находится в административно-деловом центре села. Вместимость РДК недостаточна для населения села.

В проекте генерального плана предлагается строительство культурно-досугового центра, где разместится 660 мест в зрительных залах и кинотеатр  на 350 мест. Площадка для него предусмотрена в проектируемой части административно-культурного центра на берегу пруда.

Библиотечный фонд двух библиотек (межпоселенческой библиотеки и детской библиотеки) по количеству экземпляров удовлетворяет потребности и села на современном этапе и на перспективу.

Спортивные сооружения

Сеть спортивных сооружений, формирующая единую систему, состоит из общепоселкового спортивного центра, расположенного в зоне отдыха с восточной стороны села, спортзала «Триумф» по ул.Пограничников 2 и 2-х спортивных залов при школах.

Проектом рекомендуется организовать дополнительно открытые спортивные площадки при школах для занятий летними и зимними видами спорта. На территории, прилегающей к спортзалу «Триумф» предполагается разместить открытые спортивные площадки и создать спортивный комплекс в западной части села, а также оборудовать спортивные площадки в районе стадиона. Недостающие открытые спортивные сооружения для физкультурно-оздоровительных занятий размещаются в лесопарковых зонах. Общая потребность в дополнительных открытых спортивных сооружениях – 4,5 га.

На территории бывшего летного поля предлагается обустроить конно-спортивный комплекс.

Предприятия торговли и общественного питания

На перспективу предлагается развитие торговой сети за счет открытия новых торговых точек в районах нового строительства, общественно-деловых зонах. В соответствии с нормативными показателями на увеличение численности населения потребуется дополнительно открыть торговых точек общей торговой площадью около 420 м².

Проектом предлагается открыть 2-а торговых центра – в административно-деловом центре села (в проектируемой части) и в проектируемом жилом образовании пос.Северный, а также магазины повседневного спроса товаров в общественно-деловых зонах жилых образований для равномерного обслуживания населения.

Сеть предприятий общественного питания в настоящее время развита очень слабо, представлена 3-мя предприятиями, уровень обслуживания ими населения составляет всего 24% от нормативных показателей.

Вместимость предприятий общественного питания на перспективу необходимо увеличить на 320 посадочных мест.

Размещение предприятий общественного питания проектом предусмотрено в составе Досугового центра, торговых комплексов в административно-деловом центре села и в п.Северный, Спортивного комплекса «Триумф» и при гостинице. Кроме того, кафе-столовые предусмотрены в общественно-деловых центрах в южной части села по ул.Транспортной, в восточной части – по ул.Кирова, во II жилом образовании (на территории бывшей СЭС).

Учреждения бытового и коммунального обслуживания

В числе предприятий бытового обслуживания  предусматривается организация рабочих мест, как на предприятиях непосредственного обслуживания, так и строительство предприятий централизованного выполнения заказов – Дома быта на 30 р.мест. Размещение Дома быта генпланом рекомендуется в общественном центре села.

Другие предприятия бытового обслуживания непосредственно обслуживающие население рекомендуется разместить в общественно-деловых зонах в южной части села, по ул.Кирова, во 2-ом жилом образовании и в пос.Северный.

Общая потребность в дополнительных рабочих местах на предприятиях бытового обслуживания – 54 р.места.

По развитию сети предприятий коммунального обслуживания генпланом намечены следующие мероприятия:

- строительство бани в юго-восточной производственно-коммунальной зоне;

- строительство банно-прачечного комбината и фабрики-химчистки в юго-западной коммунальной зоне. Общая потребность в дополнительных помывочных местах – 48 п.мест. Мощность фабрики-прачечной 500-600 кг белья в смену, фабрики-химчистки 30-35 кг белья в смену с учетом обслуживания населения района.

- существующую баню, которая находится в проектируемой части общественного центра села рядом с предполагаемым культурно-досуговым центром, рекомендуется перепрофилировать в оздоровительный комплекс.

- гостиничный комплекс на 45-50 мест предлагается разместить на территории общественного центра села в его северо-восточной части.

Прочие объекты

Предприятия связи

Услуги связи в райцентре на перспективу будут осуществлять: существующий узел связи (АТС) и два новых отделения связи. Одно из них разместится в поселковом общественном центре, другое – в общественно-деловой зоне в южной части села. Существующее отделение связи по ул.Кирова 14 размещено в аварийном здании, которое на перспективу сносится.

Пожарное депо

Мощность существующей пожарной части – 8 пожарных автомашин, достаточна для обслуживания населения до 20 тыс.человек в радиусе 20 минутной транспортной доступности. Нового строительства генпланом не предусматривается.

Автобусные кассы и зал ожидания на 25 мест проектом предлагается разместить на территории хлебоприемного пункта, который выносится из центра села в южную промышленно-коммунальную зону. Отстой автобусов осуществляется на территории АТП.

Пункт приема вторсырья размещается в южной промышленно-коммунальной зоне.

Кладбище

Новое сельское кладбище находится в южном направлении – в 700м от границы села. Его территория 1,96 га. Для обслуживания населения в 10 тыс.чел. территорию кладбища необходимо увеличить до 2,4 га. Старое кладбище в западной части поселковой застройки закрывается.

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению в райцентре (новое строительство)

Таблица № 5.7.2

| № | Перечень объектов | Един. измер. | Расчетный срок |  |  | В т.ч. I очередь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели в един. измер. | Площадь зданий, м² | Объем зданий, м³ | Показатели в един. измер. | Площадь зданий, м² | Объем зданий, м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ДОУ - всего | мест | 251 | 3230 | 11300 | 90 | 1350 | 4730 |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
|  | - IIX Ж.О. (пос.Северный) | -//- | 75 | 1130 | 3940 | - | - | - |
|  | - I Ж.О. | -//- | 50 | 750 | 2630 | - | - | - |
|  | - IV Ж.О. (в сквере) | -//- | 50 | 750 | 2630 | 50 | 750 | 2630 |
|  | - II Ж.О. (ул.Зеленая) | -//- | 40 | 600 | 2100 | 40 | 600 | 2100 |
| 2 | Общеобразовательные школы – всего | мест | 600 | 6720 | 28220 | 100 | 1120 | 4700 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средняя школа (IIX Ж.О.) | -//- | 500 | 5600 | 23520 | - | - | - |
|  | - начальная школа (возврат и реконструкция старого школьного помещения в IV Ж.О.) | -//- | 100 | 1120 | 4700 | 100 | 1120 | 4700 |
| 3 | Общежитие ПТУ (в общественно-деловой зоне по ул.Кирова) | мест | 50 | 670 | 1100 | 50 | 670 | 1100 |
| 4 | Центральная районная больница |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство нового корпуса | коек | 77 | 9200 | 29400 | - | - | - |
|  | - база отдыха | мест | 50 | 600 | 2800 | - | - | - |
| 5 | Культурно-досуговый центр в общественном центре села |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зрительные залы | зр. мест пос.мест | 660 1400 | 3900 | 37000 | - | - | - |
|  | - кинотеатр | -//- | 350 | 2100 | 19950 | - | - | - |
|  | - кафе | пос.мест | 50 | 400 | 1200 | - | - | - |
| 6 | Открытые спортивные площадки – всего: | га | 5,1 | - | - | 4,1 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при школах | -//- | 0,08 | - | - | 0,05 | - | - |
|  | - Спортивный комплекс «Триумф» | -//- | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - |
|  | - спортивный комплекс в районе стадиона | -//- | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
|  | - открытые спортивные сооружения в лесопарковых зонах | -//- | 2,1 | - | - | 1,1 | - | - |
| 7 | Продовольственные и промтоварные магазины | м² торг.пл. | 475 | 570 | 1820 | - | - | - |
|  | и предприятия общественного питания | п.мест | 270 | 2160 | 6480 | 135 | 1080 | 3240 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - торговый комплекс в общественном центре села – всего: |  |  | 780 | 2440 |  |  |  |
|  | торговые площади | м² торг.пл. | 250 | 300 | 1000 | - | - | - |
|  | кафе | п.мест | 60 | 480 | 1440 | - | - | - |
|  | - торговый комплекс в IIX Ж.О. |  |  | 580 | 1750 | - | - | - |
|  | торговые площади | м² торг.пл. | 150 | 180 | 550 | - | - | - |
|  | кафе-столовая | п.мест | 50 | 400 | 1200 | - | - | - |
|  | - магазин в IIX Ж.О. | м² торг.пл. | 25 | 30 | 90 | - | - | - |
|  | - магазин – О.Д. Южной зоны (IV Ж.О.) | -//- | 25 | 30 | 90 | - | - | - |
|  | - магазин – О.Д. II Ж.О. (на территории бывшей СЭС) | -//- | 25 | 30 | 90 | - | - | - |
|  | - кафе-столовая на юге села по ул.Олимпийской | п.мест | 25 | 200 | 600 | 25 | 200 | 600 |
|  | - кафе-столовая в О.Д. в южной зоне по ул.Транспортной | -//- | 30 | 240 | 720 | 30 | 240 | 720 |
|  | - кафе-столовая в О.Д. II Ж.О. (на территории бывшей СЭС) | -//- | 25 | 200 | 600 | 25 | 200 | 600 |
|  | - кафе-столовая в О.Д. по ул.Кирова | -//- | 30 | 240 | 720 | 30 | 240 | 720 |
|  | - кафе-столовая в составе спортивного комплекса «Триумф» | -//- | 25 | 200 | 600 | 25 | 200 | 600 |
|  | - кафе-столовая при гостинице | -//- | 25 | 200 | 600 | - | - | - |
| 8 | Дом быта в общественном центре села | р.мест | 30 | 360 | 1080 | - | - | - |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | р.мест | 24 | 240 | 720 | 15 | 150 | 450 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - О.Д. южной зоны (IV Ж.О.) | -//- | 5 | 50 | 150 | 5 | 50 | 150 |
|  | - О.Д. по ул.Кирова (V Ж.О.) | -//- | 5 | 50 | 150 | 5 | 50 | 150 |
|  | - О.Д. во II Ж.О. (на территории бывшей СЭС) | -//- | 5 | 50 | 150 | 5 | 50 | 150 |
|  | - О.Д. IIX Ж.О. | -//- | 9 | 90 | 270 | - | - | - |
| 10 | Гостиница в общественном центре | мест | 46 | 690 | 2070 | - | - | - |
| 11 | Отделения связи | кол-во | 2 | 400 | 1200 | 1 | 200 | 600 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в общественном центре села (взамен сносимого аварийного здания) | -//- | 1 | 200 | 600 | 1 | 200 | 600 |
|  | - О.Д. южной части села (IV Ж.О.) | -//- | 1 | 200 | 600 | - | - | - |
| 12 | Автобусные кассы и зал ожидания автобуса на 25 мест | мест | 25 | 100 | 350 | - | - | - |
| 13 | Оздоровительный комплекс после реконструкции бани в центре | мест | 20 | 648,7 | 1945,1 | - | - | - |
| 14 | Банно-прачечный комбинат в юго-западной коммунальной зоне |  |  | 1670 | 5610 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фабрика-прачечная | кг/см | 600 | 1200 | 4200 | - | - | - |
|  | - баня | п.мест | 25 | 470 | 1410 | - | - | - |
| 15 | Баня в юго-восточной производственно-коммунальной зоне | п.мест | 25 | 470 | 1410 | 25 | 470 | 1410 |
| 16 | Фабрика-химчистки в юго-западной коммунальной зоне | кг/см | 35 | 500 | 1500 | - | - | - |
| 17 | Пункт приема вторсырья (площадка) | объект га | 1 0,3 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  | 34628,7 | 155155,1 |  | 5040 | 16230 |
|  | на 1 жителя |  |  | 3,463 | 15,515 |  | 0,586 | 1,887 |

## 5.8 Организация отдыха населения

В современных условиях отдых следует рассматривать как специфическую сферу жизни и активной деятельности человека, при этом рекреация становится одним из основных потребителей земельных участков.

Особенности социального, демографического состава отдыхающих, развитие мобильности населения при изменившейся общей экономической ситуации в стране потребовали организации отдыха, и лечения для основной части населения в пределах района или края.

Предпочтительнее становится отдых в своей климатической зоне. Возрос интерес к активному отдыху. Для отдыха выбираются самые привлекательные и ценные по своим эстетическим и гигиеническим качествам участки ландшафта.

Важным местом в организации активного отдыха является лесопарковая зона правого берега реки Усолка, где на данный момент расположен спортивный стадион.

Проектом предлагается обустроить природные ресурсы этой зоны рекреации благоприятные для организации зимних и летних видов отдыха, которая находятся в пешеходной доступности населения, имеется возможность организации длительного и кратковременного отдыха.

Предлагается развить спортивно- оздоровительную зону, обустроить лыжные трассы, построить базу отдыха на 50 мест круглогодичного использования.

Места активного отдыха вынесены в зеленые массивы сельского значения. Для этого используются парки, лесопарки, зеленые массивы вдоль рек.

# Часть 6 Транспорт и улично-дорожная сеть.

## 6.1.Внешний транспорт.

Современное состояние. Территория муниципального образования Дзержинский район расположена в восточной части Красноярского края и граничит с районами: на севере – с Тасеевским, на востоке – с Абанским, на юге – с Канским и на западе – с Сухобузимским.

Территория района – 3569 кв. км,  население (на 01.01.2008г.) – 16,6 тыс.

Протяженность района с севера на юг – 66 км, с запада на восток – 103 км.

Возможность авиасообщения обеспечивается через аэропорт международного класса Красноярск.

Ближайшей железнодорожной станцией является ст. Канск – Енисейский, расположенная в 90 км от административного центра района

По территории района проходит автомобильная дорога регионального значения «Канск-Тасеево-Устье». Среди других дорог района следует отметить дорогу межмуниципального значения «Дзержинское - Курай - Абан».

Плотность дорог в районе довольно высокая, составляет 74,3 км дорог на 1000 кв. км. территории, это 14 место среди 45 районов края.

Административным центром района является  село Дзержинское.

Расстояние от административного центра района до г. Красноярска - 290 км.

Село Дзержинское  имеет автобусное сообщение с Красноярском и Канском.

Проектные предложения. В основу стратегии транспортного развития Дзержинского района положена Комплексная программа социально-экономического развития района на период до 2017г,  данные федеральных, краевых, районных отраслевых и ведомственных программ.

Район имеет тенденцию к развитию на базе использования лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

В «Схеме территориального планирования Красноярского края»,  выполненной  ФГУП  РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2008г, запроектировано на период после 2015 года строительство широтной автомобильной дороги Томск - Большая Мурта- Тасеево и далее ее прохождение через Дзержинское - Курай – Абан в Иркутскую область, предусмотренное также в СТП Томской области. Строительство данной дороги рассматривается, как мероприятие по развитию межрегиональных связей Красноярского края, обеспечивающее его участие в транснациональном и внутри российском транзите.

Автодороги регионального значения, соединяющие районные центры края (реконструкция и строительство участков)

Таблица № 6.1.2

| Дороги, связывающие районы | Сущ. расстояние, км | Новый транспортный коридор | Проект. расстояние, км | Сокращение пути, на км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.Мурта – Красноярск – Канск-Тасеево - Дзержинское | 493 км | Большая Мурта-Придивинск-Тасеево- Дзержинское (участок дороги Томск-Бол. Мурта-Иркутская обл) | 250 | 243 |
| Енисейск - Красноярск – Канск - Дзержинское | 815 км | Енисейск- Предивинск- Тасеево - Дзержинское | 615 | 200 |

Участок автодороги «Дзержинское - Курай - Абан» на перспективу по СТП Красноярского края рассматривается, как дорога регионального значения.

### 6.1.1.Автомобильные дороги.

Современное состояние. Протяженность автомобильных дорог в Дзержинском районе составляет  490,09 км, из них регионального и межмуниципального значения – 288,5 км. До всех населенных пунктов района проезд осуществляется по дорогам с твердым покрытием, 38,1 % из которых имеет капитальное покрытие.

Характеристика региональных и межмуниципальных дорог

Дзержинского района

Таблица №6.1.3.

| № п/п | Дзержинский район | Длина, км | А/б | Грав | Авт/сутки | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вознесенка-Курыш | 12,02 |  | 12,02 | 182 | V |
| 2 | Абан-Дзержинское | 27,44 | 19,97 | 7,47 | 378 | IV |
| 3 | Денисово-Канарай | 37 | 3,4 | 33,6 | 267 | IV |
| 4 | Дзержинское-Асанск | 40 | 20 | 20 | 243 | IV |
| 5 | Канск-Тасеево-Устье, 41-99 км | 58 | 58 |  | 1523 | III |
| 6 | Канск-Тасеево-Устье-Новый | 31,67 | 7 | 24,67 | 378 | V |
| 7 | Подъезд к Кураю | 13 |  | 13 | 314 | IV |
| 8 | Курай-Ашпатск-Плитная | 9,11 | 0,05 | 9,06 | 254 | IV |
| 9 | Дзержинское-Семеновка-Нижний Танай | 30,5 |  | 30,5 | 288 | V |
| 10 | Подъезд к Александро-Ерша | 1,44 | 1,44 |  | 94 | IV |
| 11 | Подъезд к Петровке | 6,56 |  | 6,56 | 173 | IV |
| 12 | Чемурай-Харьковка | 6,76 |  | 6,76 | 141 | V |
| 13 | Шеломки-Батов | 15 |  | 15 | 252 | V |
|  | Итого | 288,5 | 109,9 | 179 |  |  |

Характеристика местных дорог Дзержинского района

Таблица №6.1.4.

| Наименование а/дороги | Длина, км | Тип покрытия | Численность жителей | Техническое состояние | Автобусное сообщение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Канск-Тасеево-Устье» - Подъезд к д. Борки | 8,0 | Грав. – песч. | 64 | хор. | да |
| Канск-Тасеево-Устье Подъезд к д. Колон | 5,0 | Грав. -щебен. | 248 | удов. | да |
| Канск-Тасеево-Устье Подъезд к д. Топол | 0,5 | -/- | 261 | удов. | да |
| Канск-Тасеево-Устье Подъезд к д. Усолка | 6,0 | -/- | 569 | н/удов. | да |
| Дзержинское-Асанск Подъезд к д. Кедровка | 2,0 | -/- | 152 | удов. | да |
| Дзержинск-Курай Подъезд к с. В-Танай | 0,5 | -/- | 29 | хор. | да |
| Подъезд с.Денисово | 0,7 | А / бетон | 993 | удов. | да |
| Итого | 22,7 |  | 2316 |  |  |

Техническое состояние и покрытие на многих дорогах района не соответствует возрастающей интенсивности движения и  требует реконструкции.

Проектные предложения. На перспективу требуется предусмотреть ремонт и реконструкцию автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений района. Также необходим ремонт мостовых сооружений через водотоки на автодорогах района и с. Дзержинское.

### 8.1.2.Автомобильный транспорт.

Современное состояние. Перевозками грузов и пассажиров в районе занимаются специализированные предприятия ОАО «Дзержинское АТП» и ООО «Дзержинское АТП - МиЗП»

В районе действует 15 пригородных маршрутов и 2 междугородних.

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами марки: ПАЗ 3205, ЛАЗ 699Р.

Количество отправлений в год составляет: городских (село) – 20766 рейсов, пригородных – 5114 рейсов, междугородных – 938 рейсов.

Для обслуживания пригородных и междугородных маршрутов имеется приспособленный автовокзал, расположенный на первом этаже жилого здания.

Перечень и характеристика автобусных маршрутов.

Таблица № 6.1.5.

| № п/п | Наименование маршрута | Длинамаршрута (туда), км | Кол-во выполненных рейсов | Перевезено тыс.пассажиров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пригородные перевозки |  |  |  |
| 1 | Дзержинское-Плитное | 34,0 | 420 | 9,2 |
| 2 | Дзержинское-Курай | 24,0 | 210 |  |
| 3 | Дзержинское-Петровка | 41,2 | 208 | 4,0 |
| 4 | Дзержинское-Ашпатск | 27,2 | 312 |  |
| 5 | Дзержинское-Канарай | 46,0 | 624 | 9,0 |
| 6 | Дзержинское-Шеломки | 31,0 | 628 | 2,0 |
| 7 | Дзержинское-Батов | 46,0 | 628 | 7,3 |
| 8 | Дзержинское-Орловка | 22,0 | 208 | 1,8 |
| 9 | Дзержинское-Александро-Ерша - Николаевка | 31,0 | 208 | 2,5 |
| 10 | Дзержинское-Харьковка | 18,0 | 208 |  |
| 11 | Дзержинское-Новый | 47,0 | 420 | 5,7 |
| 12 | Дзержинское-Таловка | 21,1 | 208 | 0,8 |
| 13 | Дзержинское-Борки | 32,0 | 208 | 2,6 |
| 14 | Дзержинское-Курыш | 40,0 | 416 | 2,0 |
| 15 | Дзержинское-Асанск | 41,1 | 208 | 2,2 |
|  | Междугородные маршруты |  |  |  |
| 16 | Дзержинское-Канск | 90,0 | 730 | 13,5 |
| 17 | Дзержинское-Курай-Красноярск | 325,0 | 208 | 4,7 |

Ежедневно осуществляется один рейс до г. Канска. Два раза в неделю - рейс до г. Красноярска

Так же, в отрасли функционируют частные такси, оказывающие услуги по перевозки пассажиров и грузов.

Проектные предложения. Для обслуживания пригородных и междугородных автобусных перевозок,  проектом предлагается перенос автовокзала на территорию бывшего ХПП, которое предлагается вынести в южную промышленную зону. Можно рассматривать автовокзал, как автобусную  кассу с залом ожидания, единовременной вместимостью 50 пассажиров, разместив на его территории объекты обслуживания пассажиров.

Отстой, осмотр и техническое обслуживание транспорта, рекомендуется осуществлять на территории АТП, автобусы будут подъезжать к автовокзалу только на посадку-высадку пассажиров.

В плане социальной защиты населения рекомендуется  сохранить все имеющиеся автобусные маршруты  и обновить подвижной автобусный парк.

## 6.2.Транспортная инфраструктура с. Дзержинское.

Современное состояние. Территория с. Дзержинское в установленных  границах населенного пункта – 12,22кв км, современной застройки - 12,48 кв. км (с учетом выхода застройки за установленную границу населенного пункта), население - 8420 человек.

Рельеф села спокойный, благоприятный  для транспортного строительства.

Проектные предложения. Население села увеличится на расчетный срок с 8420 человек до 10000 человек при максимальном уровне развития и до 8700 человек - при минимальном уровне развития. На I очередь население составит 8600 чел.

На расчетный срок по разработке генерального плана планируется более четко организовать застройку территории поселка.

## 6.2.1. Пассажирский общественный транспорт.

Современное состояние. В с. Дзержинском действует 3 городских маршрута, протяженностью 19,0 км. Перевозками пассажиров занимаются специализированные предприятия ОАО «Дзержинское АТП» и ООО «Дзержинское АТП-МиЗП».

Проектные предложения. На расчетный срок для внутренних перевозок села предлагается организация автобусного сообщения по обслуживанию трудовых поездок – 240 в год в одну сторону и культурно-бытовых – 90 в год в одну сторону.

Средняя дальность поездки составляет 2,37 км.

L = k х ∛F          L = 0,9 х ∛18,24 = 2,37км

При населении  поселка 10,0 тыс. чел и градообразующей группы –  2,51тыс. чел, работа пассажирского транспорта составит:

(2,51х240+10,0х90)х1,8х0,87х0,7х2,37= 3589 тыс. пасс. км,    где

1,8 – коэффициент возвратности;

0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт;

0,7 0 – коэффициент пользования транспортом.

При производительности 560 тыс. пас. км для обслуживания населения поселка требуется автобусный парк в 7 автобусов.

С учетом выхода автобусов на линию, с учетом коэффициента использования парка  - 0,8, автобусный парк для перевозок внутри поселка должен составлять 9 машин.

Проектом по населенному пункту предусматривается расширение сети улиц с автобусным сообщением, для обеспечения нормативной пешеходной доступности автобусных остановочных пунктов. К расчетному сроку протяженность улиц с маршрутной сетью составит 25,2 км, в том числе на I очередь 24,4 км.

## 6.2.2.Легковой транспорт.

Современное состояние. Исходя из наличия транспорта по району, составляющего, по данным Дзержинского РОВД, 4647 единиц автомототранспортных средств, в том числе легковых автомобилей – 3409 единиц (из них 3298 легковых автомобилей индивидуальных владельцев), уровень автомобилизации составляет 200 автомобилей на 1000 жителей.

В селе Дзержинское принимаем этот же  уровень автомобилизации.

- Проектные предложения. На I очередь развития ожидается рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев до 250 автомобилей на 1000 жителей, к расчетному сроку - до 300 автомобилей.

- Количество автомобилей индивидуальных владельцев, в с. Дзержинское к расчетному сроку увеличится до 3000 единиц, на I очередь развития – до 2150  единиц.

## 6.2.3.Инженерно - транспортные сооружения.

- К инженерно-транспортным сооружениям относятся переходы и переезды  через водотоки и другие сооружения, а также устройства для хранения и обслуживания транспортных средств - гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- Расчет устройств для хранения и обслуживания транспортных средств производится по нормам СниП  2.07.01-89*.

- Мосты. На территории села расположены следующие мостовые переходы через водотоки:

- - железобетонный мост через р. Усолка в створе ул. Ракуса, требуется реконструкция;

- - железобетонный мост через р. Усолка, в створе ул. Курортная, построен в 2008 г, удовлетворительное состояние;

- - деревянный мост через р. Усолка (пруд), на подъезде к стадиону, требуется реконструкция;

- - проезд по дамбе гидротехнического сооружения (пруд).

- На перспективу в с. Дзержинское  необходимо капитально отремонтировать железобетонный мост через р. Усолка в створе ул. Ракуса, для обеспечения безопасности автобусного движения, и реконструировать деревянный мост через р. Усолка на подъезде к стадиону.

- Паркинги. Частный транспорт жителей села  хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков и придомовых территориях. Транспорт, как частных предпринимателей, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Автостоянки. Потребность мест кратковременного хранения автомобилей принимается  на расчетный срок для 70 % парка легковых автомобилей индивидуальных владельцев в 2100 единиц  (5,25 га), в том числе, мест:

Жилые районы (25%) – 750 (1,87 га)

Промышленные и коммунально-складские (25%) –– 750(1,87 га)

Общегородские и специализированные центры (5%) – 150 (0,38 га)

Зоны массового кратковременного отдыха (15%) – 450 (1,13га)

Для автобусов предусматриваются разворотные площадки и стоянки на конечных пунктах.

Проектом предлагается организация движения автобусного транспорта в основном по закольцованным маршрутам.

АЗС, СТО, моечные пункты. Расчет автозаправочных станций на перспективу сделан исходя из нормативов заправок: автобус – 1 заправка в сутки; грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток; легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.  Следовательно,  для заправки 3000  легковых автомобилей индивидуальных владельцев потребуется 3 топливораздаточные колонки.

На территории села размещается 4 АЗС. Существующее количество АЗС справится с заправкой перспективного количества автомобилей, но для удобства обслуживания транзитного транспорта предлагается разместить еще одну АЗС на выезде из села в сторону с. Тасеево.

Станции технического обслуживания проектируются по СНиП 2.07.01.- 89* из расчета 1пост на 200 легковых автомобилей. На расчетный срок  потребуется  15 постов,  следовательно, предлагается развитие СТО на территории села.

Моечные пункты  рекомендуется размещать в комплексе с СТО и  АЗС.

## 6.2.4.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. По данным администрации Дзержинского района протяженность  улично-дорожной сети  в границах с. Дзержинское  составляет 60,74 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 31,78 км (52%), с гравийным – 28,96 км (48%). Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 20,0 м, проезжей части – 7,0 м.

Характеристика улично-дорожной сети с. Дзержинское.

Таблица № 6.2.1

| № п/п | Наименование улицы (автодороги) | Протяженность (км) | Площадь пр. части (кв.м.) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул.Мичурина | 2,3 | 16100 | асфальт |
| 2 | ул. Терешковой | 0,4 | 2800 | асфальт |
| 3 | ул.Больничная | 1,0 | 7000 | асфальт |
| 4 | ул.Чехова | 1,06 | 7420 | асфальт |
| 5. | ул.Высоцкого | 0,3 | 2100 | асфальт |
| 6 | ул.Горького | 0,4 | 2800 | асфальт |
| 7 | ул.Ак.Павлова | 0,6 | 4200 | асфальт |
| 8 | ул. Комарова | 0,61 | 4270 | асфальт |
| 9 | ул. Красноармейская | 2,2 | 15400 | асфальт |
| 10 | ул..Краснопартизанская | 2,0 | 14000 | асфальт |
| 11 | ул.Ленина | 2,6 | 18200 | асфальт |
| 12 | ул.Пушкина | 0,36 | 2520 | асфальт |
| 13 | ул. Советская | 2,42 | 16940 | асфальт |
| 14 | ул.Белковского | 0,2 | 1400 | асфальт |
| 15 | ул.Пограничников | 0,4 | 2800 | асфальт |
| 16 | ул.Олимпийская | 1,16 | 8120 | асфальт |
| 17 | ул.Энергетиков | 0,65 | 4550 | асфальт |
| 18 | ул.Лазарева | 0,52 | 3640 | асфальт |
| 19 | ул.Ракуса | 2,0 | 14000 | асфальт |
| 20 | ул.Кирова | 2,4 | 16800 | асфальт |
| 21 | ул.Денисовская | 3,6 | 25200 | асфальт |
| 22 | ул.Маяковского | 2,0 | 14000 | асфальт |
| 23 | ул.Студенческая | 1,6 | 11200 | асфальт |
| 24 | ул.Семеновская | 1,0 | 7000 | асфальт |
| 25 | ул.Янтарная | 0,41 | 2870 | гравий |
| 26 | ул.Рекордная | 0,52 | 3640 | гравий |
| 27 | ул.Гагарина | 0,6 | 4200 | гравий |
| 28 | ул.Мелиораторов | 0,65 | 4550 | гравий |
| 29 | ул.Солнечная | 0,55 | 3850 | гравий |
| 30 | ул.Е.Никитиной | 0,42 | 2940 | гравий |
| 31 | ул.Есенина | 0,38 | 2660 | гравий |
| 32 | ул.Энергетиков | 0,6 | 4200 | гравий |
| 33 | ул.Дружбы | 0,98 | 6860 | гравий |
| 34 | ул.Транспортная | 0,9 | 6300 | гравий |
| 35 | пер.Степной | 0,72 | 5040 | гравий |
| 36 | ул.Комсомольская | 0,81 | 5670 | гравий |
| 37 | ул.Луговая | 0,86 | 6020 | гравий |
| 38 | ул.Надежды | 1,1 | 7700 | гравий |
| 39 | ул.Белковского | 1,2 | 8400 | гравий |
| 40 | ул.70 лет Октября | 0,4 | 2800 | гравий |
| 41 | пер.Профсоюзный | 1,3 | 9100 | гравий |
| 42 | пер.Садовый | 0,9 | 6300 | гравий |
| 43 | ул.Лермонтова | 1,3 | 9100 | гравий |
| 44 | ул.Горького | 3,8 | 15200 | гравий |
| 45 | ул.Пушкина | 0,3 | 2100 | гравий |
| 46 | ул.Строительная | 0,7 | 4900 | гравий |
| 47 | ул.Романтиков | 0,95 | 6650 | гравий |
| 48 | ул.Колхозная | 1,8 | 12600 | гравий |
| 49 | ул.Красноармейская | 1,5 | 10500 | гравий |
| 50 | улЗагорского | 0,35 | 2450 | гравий |
| 51 | ул.Аэродромная | 0,95 | 6650 | гравий |
| 52 | ул.Первомайская | 0,8 | 5600 | гравий |
| 53 | Ул.Весны | 0,7 | 4900 | гравий |
| 54 | Ул.Зеленая | 0,6 | 4200 | гравий |
| 55 | Ул.Набережная | 1,4 | 9800 | гравий |
| 56 | Ул.Курортная | 0,51 | 3570 | гравий |
|  | ВСЕГО: | 60,74 |  |  |

Протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 9,7 км, с пассажирским сообщением - 19,06 км.

Плотность улично-дорожной сети составляет 4,87 км/км2 территории поселка, магистральной – 0,8 км/км2.

Плотность улиц с автобусным с автобусным сообщением составляет 1,5 км/ км2 территории села.

Коэффициент обслуженности  территории села общественным транспортом составляет 0,3 (отношение протяженности  улиц, по которым проходит общественный транспорт,  к общей протяженности всех улиц), чем этот показатель ближе к 1, тем лучше - для большего числа жителей расстояние от места жительства до  места посадки, или протяженность следования, будет короче.

Проектные предложения. В основу проектного решения генерального плана развития села заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СниП 2.07.01-89*:

- сельские дороги  - связь между районами села вне жилой застройки, выход на внешние  автомобильные дороги;

- главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенные улицы и дороги (переулки) – связь между основными жилыми улицами.

Костяк улично-дорожной сети поселка составляет система сельских дорог, главных и основных улиц.

Дорога регионального значения Канск-Тасеево-Устье обозначена поперечным профилем 1-1.

Дороги на выходах в населенные пункты, межмуниципального значения,  обозначены поперечным профилем 2-2.

Главные улицы обозначены поперечными профилями:

- 3-3, ширина в красных линиях 20,0-50,0м, ширина  проезжей части 8,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,5м;

- 4-4, ширина в красных линиях 70,0-80,0м, две отдельных проезжих части 7,0 и 8,0м,   ширина тротуаров 2х1,5м и 1х3,0м.

Основные улицы обозначены профилями:

- 5-5, ширина в красных линиях 20,0-60,0м, ширина  проезжей части 8,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,0м;

- 6-6, ширина в красных линиях 30,040,0м, проезжей части 8,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,0м;

- 7-7, ширина в красных линиях 50,0м, две отдельных проезжих части по 4,0м, тротуаров 2х1,0м и 1х3,0м.

Второстепенные улицы обозначены профилями:

- 8-8, ширина в красных линиях 20,0-40,0м, проезжей части 7,0м, тротуаров 2х1,0м;

- 9-9, ширина в красных линиях 30,0-40,0м, проезжей части 7,0м, тротуаров 2х1,0м;

- 10-10, ширина в красных линиях 15,0-20,0м, проезжей части 6,0, ширина тротуаров 2х0,75м.

Протяженность улично-дорожной сети  в границах населенного пункта на расчетный срок составит 107,74км, в том  числе магистральной – 38,54 км, улицы с пассажирским сообщением составят  25,2 км. На 1 очередь протяженность улично-дорожной сети составит– 72,93км, улиц с пассажирским сообщением 24,4км.

Плотность улично-дорожной сети составит 5,9 км/км2 территории поселка, магистральной – 2,1км/км2.

Плотность улиц с автобусным сообщением составит 1,38км/ км2 территории, коэффициент обслуженности застроенной территории общественным транспортом составит 0,35.

Баланс улично-дорожной сети с. Дзержинское на расчетный срок.

Таблица № 6.2.2

| № п/п | Наименование |  | Тип. попер. профили |  |  | Длина, км |  | Ширина, м |  |  |  |  |  |  | Площадь,м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в красных линиях |  | проезжей части | тротуа ров |  |  | в красных линиях |  |  | проезжей части |  |  | тротуаров |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Автодорога регионального значения Канск-Тасеево - Устье |  | 1–1 |  | 7,67 |  | 12,0 |  | 7,0 | – |  | 98000 |  |  | 53690 |  |  | – |  |
| 2 |  | Дороги межмуниципального значения |  | 2-2 |  | 2,43 |  | 10,0 |  | 6,0 | – |  | 24300 |  |  | 14580 |  |  | – |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  | 122300 |  |  | 68270 |  |  | – |  |
| Главные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Кирова ул.Ленина |  | 3-3 |  | 11,08 |  | 20-50 |  | 8,0 |  | 2х 1,5 | 397898 |  |  |  |  | 88640 |  |  | 33240 |
| 4 | ул.Кирова |  | 4-4 |  | 0,7 |  | 70-80 |  | 15,0 |  | 2х1,5 1х3,0 | 52500 |  |  |  |  | 10500 |  |  | 4200 |
|  | Итого |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  |  | 450398 |  |  |  |  | 99140 |  |  | 37440 |
| Основные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Мичурина ул.Маяковского |  | 5-5 |  | 15,79 |  | 20-60 |  | 8,0 |  | 2х1,0 | 456410 |  |  |  |  | 126320 |  |  | 31580 |
| 6 | ул.Рождественская |  | 6-6 |  |  |  | 30-40 |  | 8,0 |  | 2х1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Новый жилой район |  | 7-7 |  | 0,87 |  | 50 |  | 8,0 |  | 2х1,0 1х3,0 | 43500 |  |  |  |  | 6960 |  |  | 4350 |
|  | Итого |  |  |  | 16,66 |  |  |  |  |  |  | 499910 |  |  |  |  | 133280 |  |  | 35930 |
| Второстепенная улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого |  | 8-8 9-9 10-10 |  | 69,2 |  | 20-40 30-40 15-20 |  | 7,0 7,0 6,0 |  | 2х1,0 2х1,0 2х0,75 | 2053043 |  |  |  |  |  | 435220 |  | 124500 |
|  | Всего |  |  |  | 107,74 |  |  |  |  |  |  | 3125651 |  |  |  |  |  | 735910 |  | 197870 |

- Проектом рекомендуется построить к расчетному сроку 34,8 км новой улично-дорожной сети (на 1 очередь – 14,8 км).

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства,  дома должны строиться с учетом новых красных линий.

## 6.3.Основные показатели развития транспортной инфраструктуры.

Таблица № 6.3.1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 60,74 | 85,64 | 107,74 |
|  | - с твердым покрытием, из них | км | 60,74 | 85,64 | 107,74 |
|  | - с капитальным покрытием | км | 31,78 | 66,68 | 107,74 |
| 2 | Протяженность магистральной улично-дорожной сети | км | 9,7 | 23,7 | 38,54 |
| 3 | Строительство улично-дорожной сети | км | - | 14,8 | 20,0 |
| 4 | Реконструкция улично-дорожной сети | км | - | 10,0 | 28,96 |
| 5 | Протяженность улиц с автобусным сообщением | км | 19,0 | 24,4 | 25,2 |
| 6 | Плотность улично-дорожной сети, в т.ч. | км/кв.км тер-ии | 4,97 | 4,6 | 5,9 |
|  | -магистральной | -//-//- | 0,8 | 1,3 | 2,11 |
| 7 | Плотность улиц с автобусным сообщением | км/кв.км тер-ии | 1,56 | 1,34 | 1,38 |
| 8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | машин | Нет данных | 250 | 300 |
|  | АЗС | единиц | 4 | 4 | 5 |
|  | СТО | постов | Нет данных | 11 | 15 |
| 9 | Территория | кв.км | 12,22 | 18,25 | 18,25 |
| 10 | Население | тыс. чел. | 8,42 | 8,6 | 10,0 |

Часть 7. Инженерная подготовка территории

Анализ природных условий с.Дзержинское показал, что проектируемая территория требует ряда мероприятий по инженерной подготовке:

- Водоотвод;

- Защита от затопления;

- Устройство нагорных канав;

- Подсыпка пониженных участков рельефа;

- Защита от подтопления;

- Благоустройство р.Усолки и пруда.

## 7.1. Водоотвод.

Основным мероприятием по инженерной подготовке территории планируемого района является организация поверхностного водоотвода. Проектом предлагается устройство открытой сети водоотвода, т.е. все существующие и вновь запроектированные улицы и дороги оборудовать кюветами с двух сторон, где рельеф обеспечивает их самотёк и осуществить капитальное покрытие проезжих частей. Общая протяжённость кюветов (канав) составляет 261600 п. м. Ливневые воды с западной прилегающей к селу территории принимают кюветы автомобильной дороги регионального значения Канск-Тасеево-Устье. На схеме инженерной подготовки кюветы показаны лишь по основным улицам и дорогам. При реконструкции существующих и строительстве новых улиц и устройстве кюветов и канав продольные уклоны проезжих частей дорог и канав следует принимать в соответствии с нормативными.

Согласно Водному кодексу, в прибрежной зоне водоёмов сельскохозяйственная деятельность запрещена, но при условии сбора ливневых стоков с территорий огородов и дальнейшая их очистка позволяет оставить приусадебные участки в существующей застройке. Для сбора и транспортирования ливневых стоков с приусадебных участков, находящихся в прибрежной зоне, проектом предусматриваются открытые водоотводные канавы. Протяжённость таких канав ориентировочно составляет 2300 п. м.

На участках прибрежной территории ливневые стоки, собранные кюветами и канавами транспортируются до очистных сооружений закрытыми ливневыми коллекторами. Общая протяжённость сети закрытых коллекторов ориентировочно составляет 2200 п. м.

В соответствии с рельефом местности территория села представлена семью водосборными бассейнами Б-I, Б-II, Б-III, Б-IV, Б-V, Б-VI и Б-VII с выпусками ливневых вод в р.Усолка и пруд. На выпусках ливневой канализации предусмотрено устройство локальных очистных сооружений закрытого типа, предназначенных для полной очистки ливневых вод и утилизации образующегося осадка. На схеме инженерной подготовки показано ориентировочное расположение очистных сооружений. Отметку территории очистных сооружений следует принимать не менее 0,5 м  выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне. За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 1% повторяемости. Отметка максимального уровня воды р. Усолка в с. Дзержинское (205 км от устья,  400 м ниже дамбы пруда) при прохождении паводка 1% обеспеченности равна 184,31 м БС.

## 7.2. Защита от затопления.

Отметка горизонта в р. Усолка при 1% обеспеченности составляет 184,31 м БС, но это уровень без учёта существующей плотины. На основе наблюдений местных жителей, во время ежегодного паводка вода затапливает прибрежную территорию, доходя до улиц Лермонтова, Горького, Труда. Для защиты проектируемой территории от паводковых вод проектом предлагаются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт плотины;

- углубление дна пруда путём выемки грунта;

- укрепление откосов пруда.

Все предложенные мероприятия требуют детальной проработки на дальнейших стадиях проектирования с уточнением отметки горизонта в р. Усолка при 1% обеспеченности с учётом плотины.

## 7.3. Устройство нагорных канав.

К территории рассматриваемого в данном проекте села в районе правобережной застройки примыкают нагорные территории. Для перехвата и организованного водоотвода ливневых транзитных расходов проектом предлагается устройство нагорных канав. Нагорные канавы ограждают улицы и дороги, а также здания, сооружения и территории от размыва. Сброс ливневых вод из нагорной канавы предусмотрен в р. Усолка без очистки, т. к. воды считаются условно чистыми.

Для определения параметров нагорной канавы следует на последующих стадиях проектирования выполнить соответствующие расчёты.

Протяжённость нагорной канавы-1600 п.м.

## 7.4. Подсыпка пониженных участков рельефа.

В пределах проектируемой территории тальвеги и понижения рельефа подлежат засыпке с целью использования этих участков в соответствии с принятым архитектурно-планировочным решением, а также с целью общего благоустройства территории. Пятна подсыпаемых территорий показаны на схеме инженерной подготовки. Средняя высота подсыпки составляет 2 метра. Ориентировочный объём грунта, требуемого для подсыпки, составляет35 тыс. м3

## 7.5. Защита от подтопления.

В пойменной части р. Усолка грунтовые воды отмечены на глубине 2,0-2,5 м. Заболоченная пойма и заиленное русло р. Усолка создают неблагоприятные условия на территории прибрежной полосы. Настоящим проектом предлагается благоустройство р. Усолки путём подсыпки поймы. В районе правобережной поймы размещаются стадион и сельский парк. С целью общего благоустройства и осушения данной территории предлагается прокладка открытой дренажной канавы в пойме сезонно действующего ручья с выпуском воды в р. Усолка. Ориентировочная протяжённость открытой дренажной канавы- 640 п.м.

## 7.6. Благоустройство р. Усолка и пруда.

Благоустройство р. Усолка проектом предлагается путём частичного спрямления русла, профилирования дна и откосов.

Благоустройство существующего пруда осуществить путём укрепление откосов берегов засевом травами с развитой корневой системой по всему периметру( протяжённость 3200 п.м.), кроме участков набережной и пляжа. Крепление берегового откоса пруда на участке проектируемой прогулочной набережной предусматривается из ж\б брусьев в клетку с засевом травами (протяжённость 2600 п. м.). Пляж устраивается в районе зоны отдыха, на правом берегу пруда. Пляж должен быть песчаным или гравийным с уклоном поверхности в пределах 1-3%.

Часть 8. Землепользование

8.1. Земли с.Дзержинское и их использование

В соответствии с проектом территориального землеустройства на землях муниципального образования Дзержинский сельсовет площадь населенного пункта с.Дзержинское по состоянию на 19.07.2005г. составляла 1222,05 га.

Состав земель с.Дзержинское на 19.07.2005г.

Таблица № 8.1.1

| № | Состав земель | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сельхозугодия | 284,57 | 23,3 |
|  | - пашни | 75,83 |  |
|  | - пастбища | 144,40 |  |
|  | - залежи | 64,34 |  |
| 2 | Приусадебные земли | 431,19 | 35,3 |
|  | в т.ч. сельхозугодия | 214,64 |  |
| 3 | Лесные площади | 294,88 | 24,1 |
| 4 | Под водой | 31,25 | 2,5 |
|  | в т.ч. реки и ручьи | 6,33 |  |
|  | пруд | 24,92 |  |
| 5 | Дороги | 4,85 | 0,4 |
| 6 | Под дворами, улицами и площадями | 140,06 | 11,5 |
| 7 | Под общественными постройками | 24,89 | 2,0 |
| 8 | Нарушенные земли | 0,93 | 0,1 |
| 9 | Прочие земли | 9,43 | 0,8 |
|  | Общая площадь | 1222,05 | 100,0 |

В структуре функционального использования земель большая часть территории села – это приусадебные участки – 35,3%, сельхозугодия – 23,3%, лесные площади – 24,1%.

Земли застройки (дворы, улицы, площади, общественные постройки) занимают 13,5%.

Фактически застройка села вышла за установленные границы населенного пункта на земли Дзержинского сельсовета.

Территория села по существующему положению в границах застройки составляет 1248 га.

Исходя из проектных решений генерального плана территория села в проектируемых границах должна составить 1824,67 га.

Трансформация земель по землепользователям приводится в таблице № 8.1.2.

Трансформация земель по землепользователям

Таблица №8.1.2

| № | Наименование пользователей | Площадь, га |  | Примечание (вид использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Территория в границах застройки села |  |  |  |  |
| 1 | Земли с.Дзержинское | 1222,05 | 1222,05 | Застройка населенного пункта |
| 2 | Земли, включаемые на перспективу в границы населенного пункта | 25,95 | 602,62 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | а) Земли Дзержинского сельсовета | 25,95 | 539,94 |  |
|  | - существующая застройка села | 25,95 | 25,95 | Жилье – 14,62га, спорт.стадион – 1,9га, промышл. – 5,68га, рекреация – 3,75га |
|  | - сельхозугодия | - | 435,80 | Жилье + пром-комм. зоны + отдых, рекреац., прочие |
|  | - лес | - | 59,84 | Рекреация |
|  | - под водой | - | 18,35 | рекреация |
|  | б) Земли промышленности и транспорта (межрайгаз, дорога) | - | 10,66 |  |
|  | в) Земли СПК «Дзержинское» (производственно-хозяйственные постройки) | - | 12,38 | Жилье – 3,05га, промышл – 6,46га, сан-защит.зенень – 2,8га |
|  | г) Земли СПК «Сибиряк» (производственно-хозяйственные постройки) | - | 39,64 | Промышлен – 16,57 га, лес – 15,49 га |
|  | Итого в границах застройки населенного пункта | 1248,00 | 1824,67 |  |
| II. Территория за границей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Земли Дзержинского сельсовета | 1,96 | 6,68 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - кирпичный завод | - | 1,02 |  |
|  | - полигон ТБО (свалка) | - | 2,95 |  |
|  | - скотомогильник | - | 0,13 |  |
|  | - кладбище | 1,96 | 2,58 |  |
|  | Всего: | 1249,96 | 1831,35 |  |

Для решения проектных предложений генерального плана по изменению границ населенного пункта необходимо перевести земли:

- Дзержинского сельсовета 546,6 га, большей частью это сельхозугодия (81%);

- СПК «Дзержинское» - 12,38 га,

- СПК «Сибиряк» - 39,64 га

в земли населенного пункта с.Дзержинское.

8.2. Баланс территории

Баланс территории р.ц.Дзержинское

Таблица № 8.2.1

| № п/п | Показатели | Современное использование |  |  | По генплану |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% | м2/чел | на 1 очередь |  |  | на расчетный срок |  |  |
|  |  |  |  |  | га | %% | м2/чел | га | %% | м2/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Население | 8420 чел. |  |  | 8600 чел. |  |  | 10000 чел. |  |  |
| 2. | Территория: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в пределах черты - всего | 1222,05*) | 100 | 1451,37 | 1824,67 | 100 | 2121,71 | 1824,67 | 100 | 1824,67 |
|  | из неё: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилой застройки - всего | 441,87 | 36,17 | 524,78 | 496,27 | 27,2 | 577,06 | 585,48 | 32,08 | 585,48 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-этажной, усадебной | 438,93 | 35,93 | 521,29 | 493,33 | 27,03 | 573,64 | 555,36 | 30,42 | 555,36 |
|  | 1-этажной, без усад. | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
|  | 2-этажной | 2,86 | 0,23 | 3,4 | 2,86 | 0,16 | 3,33 | 30,04 | 1,65 | 30,04 |
| 2.2. | Общественно-деловой застройки | 27,36 | 2,24 | 32,49 | 39,72 | 2,18 | 46,19 | 61,23 | 3,36 | 61,23 |
| 2.3. | Зеленых насаждений общего пользования - всего | 5,38 | 0,44 | 6,39 | 62,35 | 3,42 | 72,5 | 154,24 | 8,45 | 154,24 |
|  | в т.ч. – парки, бульвары, скверы | 5,38 | 0,44 | 6,39 | 37,68 | 2,07 | 43,81 | 129,57 | 7,1 | 129,57 |
|  | (озелененные территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - санитарно-защитное озеленение | - | - | - | 24,67 | 1,35 | 28,69 | 24,67 | 1,35 | 24,67 |
| 2.4. | Рекреационные территории - всего | 164,38 | 13,45 | 195,23 | 225,58 | 12,36 | 262,3 | 225,58 | 12,36 | 225,58 |
|  | в т.ч. - лесопарки | - | - | - | - | - | - | 174,24 | 9,55 | 174,24 |
|  | - поселковый лес | 134,35 | 10,99 | 159,56 | 174,24 | 9,55 | 202,6 | - | - | - |
|  | - под водой | 32,99 | 2,7 | 39,18 | 51,34 | 2,81 | 59,7 | 51,34 | 2,81 | 51,34 |
| 2.5. | Улицы, площадки, проезды | 220,38 | 18,03 | 261,73 | 229,01 | 12,55 | 266,29 | 302,76 | 16,59 | 302,76 |
| 2.6. | Автодороги | 4,87 | 0,39 | 5,78 | 9,8 | 0,54 | 11,4 | 9,8 | 0,54 | 9,8 |
| 2.7. | Производственно-коммунальные территории - всего | 72,26 | 5,91 | 85,83 | 101,79 | 5,58 | 118,36 | 150,53 | 8,25 | 150,53 |
|  | в т.ч. в жилой застройке | 17,19 | 1,41 | 20,42 | 13,8 | 0,76 | 16,05 | 17,63 | 0,97 | 17,63 |
| 2.8. | Территории спецназначения | 5,47 | 0,45 | 6,5 | 4,48 | 0,25 | 5,21 | 4,48 | 0,25 | 4,48 |
|  | - кладбище старое | 4,48 | 0,37 | 5,32 | 4,48 | 0,25 | 5,21 | 4,48 | 0,25 | 4,48 |
|  | - полигон ТБО (свалка) | 0,09 | 0,01 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
|  | - скотомогильник | 0,9 | 0,07 | 1,07 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Территории с/х использования | 18,56 | 1,52 | 22,04 | 21,19 | 1,16 | 24,64 | 21,19 | 1,16 | 21,19 |
| 2.10. | Пляж | - | - | - | 1,11 | 0,06 | 1,29 | 1,11 | 0,06 | 1,11 |
| 2.11 | Конно-спортивный комплекс | - | - | - | - | - | - | 8,34 | 0,46 | 8,34 |
| 2.12 | Прочие территории | 261,52 | 21,4 | 310,6 | 633,37 | 34,7 | 736,47 | 299,93 | 16,44 | 299,93 |
|  | - не вовлеченные в градостроительную деятельность (резерв жилой застройки) | - | - | - | 141,9 | 7,77 | 165 | 40,4 | 2,21 | 40,4 |
|  | - иные территории | 261,52 | 21,4 | 310,6 | 491,47 | 26,93 | 571,47 | 259,53 | 14,23 | 259,53 |
| 3 | За границей населенного пункта | 25,95 | 2,12 | 30,82 | 6,1 | 0,34 | 7,1 | 6,68 | 0,37 | 6,68 |
| 3.1 | Территории с/х использования | 4,16 | 0,34 | 4,94 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Производственно-коммунальные территории | 4,86 | 0,40 | 5,77 | 1,02 | 0,06 | 1,19 | 1,02 | 0,06 | 1,02 |
| 3.3 | Жилой застройки - всего | 13,1 | 1,07 | 15,56 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1-этажной усадебный | 13,1 | 1,07 | 15,56 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Стадион | 1,87 | 0,15 | 2,22 | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Территории спецназначения | 1,96 | 0,16 | 2,33 | 5,08 | 0,28 | 5,91 | 5,66 | 0,31 | 5,66 |
|  | - кладбище новое | 1,96 | 0,16 | 2,33 | 2 | 0,11 | 2,33 | 2,58 | 0,14 | 2,58 |
|  | - полигон ТБО (свалка) | - | - | - | 2,95 | 0,16 | 3,43 | 2,95 | 0,16 | 2,95 |
|  | - скотомогильник | - | - | - | 0,13 | 0,01 | 0,15 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |

Примечание:  *) Территория села по существующему положению в границах застройки составляет 1248 га.

Часть 9. Первая очередь строительства

Первая очередь строительства охватывает период 2008-2012 годы. Развитие экономики села в этот период связано со стабильным функционированием действующих предприятий и улучшением уровня обслуживания населения. Общая численность занятых в экономике увеличится к концу I-ой очереди на 167 человек за счет развития предприятий малого бизнеса в традиционной лесной и деревообрабатывающей отрасли и в обслуживающих отраслях.

Население райцентра на I очередь составит 8,6 тыс.чел.

Прогноз численности населения и развитие отраслей экономики на I очередь приведены в части IV «Экономическая база развития райцентра и население».

На I этапе застройки проектом решаются задачи – повысить комфортность проживания в селе существующего населения, поднять уровень обеспеченности населения жильем и объектами соцкультбыта.

9.1 Жилищное строительство

Обеспеченность населения общей площадью квартир на 1 жителя на I-ю очередь строительства проектом рекомендуется увеличить до социальной нормы по Красноярскому краю 22 м² против 20,4 м² при современном положении.

При принятой норме обеспеченности к концу I  очереди с.Дзержинское должно располагать жилищным фондом 189,2 тыс. м².

Ветхий жилищный фонд заменяется по мере выбытия, на I очередь сносится около 1 тыс. м² ветхого фонда, в основном, в центральных районах села.

Объем нового строительства составит 18,2 тыс. м² общей площади или 24,8% нового строительства предусмотренного генеральным планом на расчетный срок. Из общего объема нового строительства жилья на I очередь часть объектов находятся в стадии строительства – 2,3 тыс. м², а 15,9 тыс. м² нужно построить дополнительно.

Тип застройки одноэтажный усадебный с участками 1200 м² порядка 75%, 1000 м² - 25% от объема нового строительства.

Размещается новое жилищное строительство I-ой очереди в основном, в IV жилом образовании (95%) на свободных от застройки территориях. Потребность в территориях 36 – 41 га, в зависимости от плотности застройки.

Динамика жилищного фонда на I очередь строительства.

Таблица №9.2.1.

| № п/п | Показатели | Жилые образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующий жил.фонд, всего | 38,259 | 26,121 | 45,419 | 25,733 | 31,049 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 172,039 |
|  | 1эт. с участком | 33,579 | 26,121 | 44,861 | 24,619 | 31,049 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 165,687 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
|  | в т.ч.-сносимый, всего | 0,092 | - | 0,646 | - | 0,262 | - | - | - | 1,000 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 0,092 | - | 0,646 | - | 0,262 | - | - | - | 1,000 |
| 2 | Сохраняемый, всего | 38,167 | 26,121 | 44,773 | 25,733 | 30,787 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 171,039 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 33,487 | 26,121 | 44,215 | 24,619 | 30,787 | 1,206 | 3,798 | 0,454 | 164,687 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
| 3 | Строительство, всего | 0,369 | - | - | 17,211 | - | - | 0,62 | - | 18,200 |
|  | 1 эт. с участком | 0,369 | - | - | 17,211 | - | - | 0,62 | - | 18,200 |
|  | 2 эт. с участками | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Строящийся и ранее запроектированный жилищный фонд, всего: | 0,369 | - | - | 1,29 | - | - | 0,62 | - | 2,279 |
|  | 1эт. с участком | 0,369 | - | - | 1,29 | - | - | 0,62 | - | 2,279 |
|  | 2эт. с участками | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Новое строительство, реконструкция, всего: | - | - | - | 15,921 | - | - | - | - | 15,921 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 эт. с участком | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
|  | 1 эт. с участками 1200м² - 75% | - | - | - | 7,921 | - | - | - | - | 7,921 |
| 4 | Итого по ген.плану на I очередь | 38,536 | 26,121 | 44,773 | 42,944 | 30,787 | 1,206 | 4,418 | 0,454 | 189,239 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1эт. с участком | 33,856 | 26,121 | 44,215 | 41,83 | 30,787 | 1,206 | 4,418 | 0,454 | 182,887 |
|  | 1эт. без участков | 0,077 | - | - | - | - | - | - | - | 0,077 |
|  | 2эт. с участками | 4,603 | - | 0,558 | 1,114 | - | - | - | - | 6,275 |
| II Население, тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Население, всего (при норме 22,0 м2 на чел.) | 1,752 | 1,187 | 2,035 | 1,952 | 1,399 | 0,055 | 0,201 | 0,021 | 8,602 |

9.2 Культурно-бытовое строительство

Ориентируясь на нормативные показатели обеспеченности населения основными объектами культурно-бытового назначения и требования доступности к ним, в период 2008-2012гг. в райцентре, проектом рекомендуется построить:

- 2 дошкольных образовательных учреждения – ДОУ на 50 мест в IV жилом образовании, который застраивается и увеличивает численность населения на I очередь, и ДОУ на 40 мест в существующем II жилом образовании, удаленном от существующих ДОУ.

- Предприятия общественного питания общей вместимостью 135 посадочных мест, разместив их в спортивном комплексе «Триумф» и равномерно в общественно-деловых зонах жилых образований. Всего 5 объектов. Недостающее количество посадочных мест общественного питания проектом предполагается разместить на расчетный срок в Досуговом центре, в торговых комплексах и при гостинице.

- 3 предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест в общественно-деловых центрах жилых образований для непосредственного обслуживания населения.

- Баню на 23 помывочных места в юго-восточной промышленно-коммунальной зоне.

- Отделение связи в общественном центре села взамен ветхого сносимого здания.

Кроме того, проектом предлагается реконструировать недействующую начальную школу, вернуть ей первоначальное назначение, решив проблему с начальным школьным образованием застраиваемого в I очередь IV жилого образования. Для строительства общежития учащихся ПТУ, которое размещено в здании школы, проектом предусмотрена площадка в общественно-деловой зоне по ул.Кирова, в непосредственной близости к учебному корпусу.

Баланс территории на I очередь приведен в таблице № 8.2.1, часть 8 «Землепользование».

Технико-экономические показатели первоочередной застройки приведены в таблице №10.1, часть 10 «Основные технико-экономические показатели».

Часть 10. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 10.1

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. сос-тояние | Первая очередь строит-ва | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | миним. уровень развития | максим. уровень развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель села в установленных границах/фактически в границах застройки | га кв.м на чел. | 1222,05/1248,0 1451,37/1482,2 | 1824,67 2121,71 |  | 1824,67 1824,67 |
| 1.1.1 | Жилая застройка – всего, в т.ч.: | - // - | 441,87 524,78 | 496,27 577,06 |  | 585,48 585,48 |
|  | - 1-этажная, усадебная | - // - | 438,93 521,29 | 493,33 573,64 |  | 555,36 555,36 |
|  | - 1-этажная, без. усад. | - // - | 0,08 0,09 | 0,08 0,09 |  | 0,08 0,08 |
|  | - 2-этажная | - // - | 2,86 3,4 | 2,86 3,33 |  | 30,04 30,04 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая застройка | - // - | 27,36 32,49 | 39,72 46,19 |  | 61,23 61,23 |
| 1.1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | - // - | 5,38 6,39 | 62,35 72,5 |  | 154,24 154,24 |
|  | Озелененные территории | - // - | 5,38 6,39 | 37,68 43,81 |  | 129,57 129,57 |
|  | Защитное озеленение | - // - | - | 24,67 28,69 |  | 24,67 24,67 |
| 1.1.4 | Улицы, дороги, проезды, площади | - // - | 220,38 261,73 | 229,01 266,29 |  | 302,76 302,76 |
| 1.1.5 | С/х использования | - // - | 18,56 22,04 | 21,19 24,64 |  | 21,19 21,19 |
| 1.1.6 | Производственно-коммунальные территории | - // - | 72,26 85,83 | 101,79 118,36 |  | 150,53 150,53 |
|  | в т.ч. в жилой застройке | - // - | 17,19 20,42 | 13,8 16,05 |  | 17,63 17,63 |
| - 1.1.7 | - Автодороги | - // - | 4,87 5,78 | 9,8 11,4 |  | 9,8 9,8 |
| - 1.1.8 | - Территории специального назначения | - // - | 5,47 6,5 | 4,48 5,21 |  | 4,48 4,48 |
|  | - - кладбище старое | - // - | 4,48 5,32 | 4,48 5,21 |  | 4,48 4,48 |
|  | - - полигон ТБО (свалка) | - // - | 0,09 0,11 | - |  | - |
|  | - - скотомогильник | - // - | 0,9 1,07 | - |  | - |
| - 1.1.9 | - Территории рекреационного значения | - // - | 164,38 195,23 | 225,58 262,3 |  | 225,58 225,58 |
|  | - - лесопарки | - // - | - | - |  | 174,24 174,24 |
|  | - - поселковый лес | - // - | 134,35 159,56 | 174,24 202,6 |  | - |
|  | - - под водой | - // - | 32,99 39,18 | 51,34 59,7 |  | 51,34 51,34 |
| - 1.1.10 | - Пляж | - // - | - | 1,11 1,29 |  | 1,11 1,11 |
| - 1.1.11 | - Конно-спортивный комплекс | - // - | - | - |  | 8,34 8,34 |
| - 1.1.12 | - Прочие территории | - // - | 261,52 310,6 | 633,37 736,47 |  | 299,93 299,93 |
|  | - - не вовлеченные в градостроительную деятельность (резерв жилой застройки) | - // - | - | 141,9 165,0 |  | 40,4 40,4 |
|  | - - иные территории | - // - | 261,52 310,6 | 491,47 571,47 |  | 259,53 259,53 |
| - 1.2 | - За границей населенного пункта | - // - | 25,95 30,82 | 6,1 7,1 |  | 6,68 6,68 |
| - 1.2.1 | - Территории с/х использования | - // - | 4,16 4,94 | - |  | - |
| - 1.2.2 | - Производственно-коммунальные территории | - // - | 4,86 5,77 | 1,02 1,19 |  | 1,02 1,02 |
| - 1.2.3 | - Жилой застройки | - // - | 13,1 15,56 | - |  | - |
|  | - в т.ч. 1-этажной усадебной | - // - | 13,1 15,56 | - |  | - |
| - 1.2.4 | - Стадион | - // - | 1,87 2,22 | - |  | - |
| - 1.2.5 | - Территории спецназначения | - // - | 1,96 2,33 | 5,08 5,91 |  | 5,66 5,66 |
|  | - - кладбище новое | - // - | 1,96 2,33 | 2,00 2,33 |  | 2,58 2,58 |
|  | - - полигон ТБО (свалка) | - // - | - | 2,95 3,43 |  | 2,95 2,95 |
|  | - - скотомогильник | - // - | - | 0,13 0,15 |  | 0,13 0,13 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс.чел. | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 10,0 |
| 2.2 | Показатели прироста/убыли населения, тыс.чел. | всего за период ежегодн. | - | 0,2 0,050 | 0,3 0,021 | 1,6 0,114 |
|  | - естественное движение населения | - // - | - | -0,080 -0,002 | 0,112 0,008 | 0,110 0,008 |
|  | - механическое движение | - // - | - | 0,208 0,052 | 0,188 0,013 | 1,490 0,106 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | моложе трудоспособного возраста | - // - | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,2 |
|  | трудоспособного возраста | - // - | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,8 |
|  | старше трудоспособного возраста | - // - | 21,5 | 21,3 | 21,0 | 21,0 |
| 2.4 | Численность занятого населения, всего из них: | Тыс.чел. | 3,02 | 3,19 | 3,49 | 4,01 |
| 2.4.1 | - в материальной сфере (градоформирующие отрасли) | тыс.чел. % от занят. населения | 2,03 67,2 | 2,11 66,1 | 2,27 65,0 | 2,51 62,6 |
|  | - промышленность | - // - | 0,49 16,2 | 0,52 16,3 | 0,57 16,3 | 0,63 15,8 |
|  | - сельское и промысловое хозяйство | - // - | 0,17 5,6 | 0,18 5,6 | 0,21 6,0 | 0,21 5,2 |
|  | - лесное хозяйство | - // - | 0,09 3,0 | 0,09 2,8 | 0,09 2,6 | 0,09 2,2 |
|  | -строительные организации | - // - | 0,13 4,3 | 0,14 4,4 | 0,15 4,3 | 0,16 4,0 |
|  | Кадры внешнего транспорта | - // - | 0,10 3,3 | 0,11 3,4 | 0,11 3,2 | 0,12 3,0 |
|  | Кадры средне специальных учебных заведений | - // - | 0,06 2,0 | 0,06 1,9 | 0,06 1,7 | 0,06 1,5 |
|  | Кадры административно-хозяйственных организаций, обслуживающих население района | - // - | 0,57 18,9 | 0,58 18,2 | 0,59 16,9 | 0,59 14,7 |
|  | Прочие виды хозяйственной деятельности | - // - | 0,42 13,9 | 0,43 13,5 | 0,44 12,6 | 0,44 11,0 |
|  | Резерв градообразующих кадров | - // - | - | - | 0,05 1,4 | 0,21 5,2 |
| 2.4.2 | - в обслуживающих отраслях | - // - | 0,99 32,8 | 1,08 33,9 | 1,22 35,0 | 1,5 37,4 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | Тыс.кв.м. общей площади квартир | 172,0 | 189,2 | 208,8 | 240,0 |
| 3.1.1 | В том числе: | тыс.м2 общ. площ. % к общ. объему жилфонда |  |  |  |  |
|  | - в муниципальной собственности |  | 21,7 12,6 | прогнозирование не представляется возможным |  |  |
|  | - в частной собственности |  | 150,3 87,4 |  |  |  |
| 3.1.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |
|  | 1-но этажный с участками | - // - | 165,7 96,3 | 182,9 96,7 | 202,5 97,0 | 213,1 88,8 |
|  | 1-но этажный без участков | - // - | 0,1 0,1 | 0,1 0,05 | 0,1 0,05 | 0,1 0,05 |
|  | 2-х этажный с участками | - // - | 6,2 3,6 | 6,2 3,25 | 6,2 2,95 | 26,8 11,15 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда, всего | - // - | - | 1,0 0,5 | 5,53 2,7 | 5,53 2,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - // - | - | - | - | - |
|  | - частной собственности | - // - | - | 1,0 0,5 | 5,53 2,7 | 5,53 2,3 |
| 3.2.1 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |  |  |
|  | - с износом 0-30% (формирование общественного центра) | тыс. м2 общ. пл. квартир % |  | - | 0,07 1,3 | 0,07 1,3 |
|  | - по естественному износу свыше 65% | тыс. м2 общ. пл. квартир % | - | 1,0 100 | 5,46 98,7 | 5,46 98,7 |
|  | Из него: |  |  |  |  |  |
|  | Из зоны реконструкции (формирование общественного центра) | - // - | - | - | 1,5 27,1 | 1,5 27,1 |
|  | Ветхое и аварийное | - // - | - | 1,0 100 | 2,32 41,9 | 2,32 41,9 |
|  | Из зоны затопления | - // - | - | - | 1,64 29,7 | 1,64 29,7 |
| 3.2.2 | Сохраняемый жилищный фонд | Тыс.кв.м. общей площади квартир |  | 171,0 | 166,5 | 166,5 |
| 3.3 | Строящийся и ранее запроектированный жилищный фонд | Тыс.кв.м. общей площади квартир / % к общему объему строящегося раннее запроектированного жилищ. строительства |  | 2,3 100 | 2,3 100 | 2,3 100 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажный с участком | - // - |  | 2,3 100 | 2,3 100 | 2,3 100 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство, всего | Тыс.кв.м. общей площади квартир / % к общему объему нового жилищ. строительства |  | 15,9 100 | 40,0 100 | 71,2 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажный с участком |  |  | 15,9 100 | 40,0 100 | 50,6 71,1 |
|  | 2 эт. с участком | - // - |  | - | - | 20,6 28,9 |
| 3.5 | Из общего числа объема жилищного строительства размещается: | - // - |  | 18,2 100 | 42,3 100 | 73,5 100 |
|  | - на свободных территориях | - // - |  | 17,2 94,5 | 36,77 86,9 | 67,97 92,5 |
|  | - в замен существующей сносимой застройки | - // - |  | 1,0 5,5 | 5,53 13,1 | 5,53 7,5 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | Кв.м. / чел. | 20,4 | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 10,0 |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего на 1 т.чел. | 245 29 | 396 46 | 400 46 | 460 46 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | - // - | 710 84 | 1126 131 | 1140 131 | 1310 131 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | Мест | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.4 | Больницы | Коек всего на 1 т.чел. | 108 13 | 165 19 | 170 20 | 185 19 |
| 4.5 | Поликлиники | Пос. в см. всего на 1 т.чел. | 380 45 | 380 44 | 380 44 | 380 38 |
| 4.6 | Аптеки | объект всего на 1 т.чел. | 2 0,2 | 2 0,2 | 2 0,2 | 2 0,2 |
| 4.8 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. всего на 1 т.чел. | 2582,9 306,8 | 2582,9 300,3 | 2610 300,0 | 3000 300,0 |
| 4.9 | Рынки | м2 торг.пл. всего на 1 т.чел. | 230 27,3 | 230 26,7 | 230 26,4 | 240 24,0 |
| 4.10 | Предприятия общественного питания | п.мест, всего на 1 т.чел. | 81 10 | 344 40 | 348 40 | 400 40 |
| 4.11 | Предприятия бытового обслуживания | произ.раб. всего на 1 т.чел. | 16 2 | 60 7 | 61 7 | 70 7 |
| 4.12 | Учреждения культуры и искусства, культурно-досуговые центры | мест всего на 1 т.чел. | 340 40 | 860 100 | 870 100 | 1000 100 |
|  | Кинотеатры | мест на 1 т.чел. | - | - | - | 350 35 |
| 4.13 | Библиотеки | т.том всего на 1 т.чел. | 87,16 10,35 | 87,16 10,13 | 87,16 10,02 | 87,16 8,72 |
| 4.14 | Музей | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.15 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 пл.пола всего на 1 т.чел. | 1098 130,4 | 1098 127,7 | 1098 126,2 | 1098 109,8 |
| 4.16 | Бассейны | м2 зерк.воды на 1 т.чел. | - | 215 25 | 217 25 | 250 25 |
| 4.17 | Стадионы и другие плоскостные спортивные сооружения | га, всего на 1 т.чел | 1,87 0,2 | 6,0 0,7 | 6,1 0,7 | 7,0 0,7 |
| 4.18 | Учреждения социальной защиты, всего | мест на 1 т. чел. | 81 10 | 110 13 | 111 13 | 115 12 |
| 4.19 | Кредитно-финансовые учреждения | объект | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.20 | Административно-хозяйственные учреждения и учреждения управления | тыс.м2 общ. площ. | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 4.21 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |
|  | - гостиницы | мест на 1 т. чел. | 14 2 | 52 6 | 52 6 | 60 6 |
|  | - бани и сауны, всего / 1000чел. | п.мест, всего на 1 т.чел. | 22 3 | 60 7 | 61 7 | 70 7 |
|  | - прачечные | кг. белья в см. | - | 344 | 348 | 400 |
|  | - химчистки | кг. вещей в см. | - | 19,8 | 20 | 23 |
|  | - пожарное депо | объект авт. | 1 8 | 1 8 | 1 8 | 1 8 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе | км | 60,74 | 85,64 | 107,74 | 107,74 |
|  | - с твердым покрытием, из них | -//-//- | 60,74 | 85,64 | 107,74 | 107,74 |
|  | - с капитальным покрытием | -//-//- | 31,78 | 66,68 | 107,74 | 107,74 |
| 5.2 | Протяженность магистральной улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 9,7 | 23,7 | 38,54 | 38,54 |
| 5.3 | Строительство новой улично-дорожной сети всего, в т.ч. | км |  | 14,8 | 20,0 | 20,0 |
| 20,0 | - магистральной | -//-//- |  |  |  |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети всего, в т.ч. |  |  | 10,0 | 28,96 | 28,96 |
| 5.4 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в том числе: | км | 19,0 | 24,4 | 25,2 | 25,2 |
|  | - улиц с автобусным сообщением | км | 19,0 | 24,4 | 25,2 | 25,2 |
| 5.5 | Плотность улично-дорожной сети, всего, в т.ч. | км/кв.км тер-ии | 4,97 | 4,6 | 5,9 | 5,9 |
|  | -магистральной | -//-//- | 0,8 | 1,3 | 2,11 | 2,11 |
| 5.6 | Плотность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта, всего, в т.ч. | км/кв.км тер-ии | 1,56 | 1,34 | 1,38 | 1,38 |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | -//-//- |  | 250 | 300 | 300 |
| 5.8. | АЗС | ед | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5.9. | СТО | постов |  | 11 | 15 | 15 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания р.ц.Дзержинское по состоянию на 01.01.2008г.

| № п\п | Наименование зданий и сооружений | Адрес (улица, №, дом) | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов | Единица измерения | Мощность, требуемая по САНПИН | Единица измерения | Фактическое число пользователей | Год постр. | Матер. стен | Этажность | Площадь здания | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Площадь участка, м2 | Износ, % | Спец. или присп. здания |  | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
|  | I. Административно-хозяйственные учреждения и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Дзержинского района | с.Дзержинское ул.Ленина 15 |  |  |  |  |  |  | 1970 | кирпич | 3 | 735 | 1148,9 | 4410 |  | 30 | Спец. | 3 этаж нахордится Управление образования площ.застройки 735м2 |  |
| 2 | Дзержинский сельсовет | с.Дзержинское ул.Ленина 11 |  |  |  |  |  |  | 1930 | дерево | 2 | 127 | 177,7 | 762 |  | 156 |  | площ.застройки 130м2 |  |
| 3 | Административное здание «Коммунсервис» | с.Дзержинское ул.Кирова 15 |  |  |  |  |  |  | 1961 | дерево | 1 | 421,4 | 295 | 1264,3 |  | 94 | присп |  |  |
| 4 | ЗАГС | с.Дзержинское ул.Детства 8 |  |  |  |  |  |  | 1980 | кирпич | 2 | 193,6 | 135,5 | 580,7 |  | 22 | присп | Находится в жилом доме площ.застройки 748м2 |  |
| 5 | Ветстанция лаборатория | с.Дзержинское ул.Ленина 60 |  |  |  |  |  |  | 1997 | кирпич | 2 | 343,6 | 481 | 2061,6 |  | 9 | спец |  | площ.застройки 370м2 |
| 6 | Ветстанция административное здание | с.Дзержинское ул.Ленина 60 |  |  |  |  |  |  | 1997 | кирпич | 1 | 468,6 | 328 | 1405,8 |  | 9 | Спец |  | площ.застройки 114м2 |
| 7 | ВЭС | с.Дзержинское ул.Ленина 62 |  |  |  |  |  |  |  | кирпич | 3 | 299,6 | н.д. | 2696,4 |  |  |  |  | площ.застройки 428м2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2588,8 | 2566,1 | 13180,8 |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АТС (административно-производственное здание) | С.Дзержинское ул.Ленина № 9а кор.1 |  |  |  |  |  |  |  | кирпич | 2 | 341 | 669,4 | 3201 |  |  | спец. |  | площ.застройки 341м2 |
| 2 | Почта | С.Дзержинское ул.Кирова № 14 |  |  |  |  |  |  |  | дерево | 2 | 31,1 | 31,1 | 93,3 |  |  | присп |  | Аварийное состояние |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,1 | 700,5 | 3294,3 |  |  |  |  |  |
|  | Кредито-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбербанк | с.Дзержинское ул.Кирова 3 |  |  |  |  |  |  |  | кирпич | 2 | 676,3 | 473,4 | 2028,9 |  |  | присп |  | Муниципальная собственность площ.застройки 918м2 |
| 2 | Россельхозбанк | с.Дзержинское ул.Красноармейская № 90 |  |  |  |  |  |  |  | кирпич | 2 | 215 | 150,5 | 645 |  |  | присп |  | Муниципальная собственность площ.застройки 780м2 |
| 3 | Финансовое управление | с.Дзержинское ул.Ленина 10 |  |  |  |  |  |  |  | дерево | 1 | 204 | 157,5 | 612 |  |  | отд.стоящ |  | Муниципальная собственность площ.застройки 204м2 |
| 4 | Казначейство | с.Дзержинское ул.Ленина 13 |  |  |  |  |  |  |  | кирпич | 2 | 439,3 | 307,5 | 1317,9 | 955,0 |  | присп |  | Федеральная собственность площ.застройки 377м2 |
|  | Итого: | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1534,6 | 1088,9 | 4603,8 |  |  |  |  |  |
|  | II. Учреждения бытового обслуживания и коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парикмахерская | с.Дзержинское ул.Ленина 11 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брев | 2 | 15 | 12 | 45 |  |  | присп |  |  |
| 2 | Парикмахерская | с.Дзержинское ул.Кирова 5 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | кирпич | 2 | 17,5 | 14 | 52,5 |  |  | присп |  |  |
| 3 | Парикмахерская | с.Дзержинское ул.Кирова 156 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брус | 1 | 15 | 12 | 45 |  |  | присп |  |  |
| 4 | Парикмахерская | с.Дзержинское ул.Больничная 41а | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | металлич | 1 | 22,5 | 18 | 67,5 |  |  | присп |  |  |
| 5 | Парикмахерская | с.Дзержинское ул.Ленина 12 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брус | 1 | 31,3 | 25 | 93,9 |  |  | присп |  |  |
| 6 | Парикмахерская | с.Дзержинское ул.Кирова 14 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брус | 2 | 15,8 | 12,6 | 47,4 |  |  | присп |  |  |
| 7 | Парикмахерская | с.Дзержинское ул.Красноармейская 90 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | кирпич | 3 | 22,5 | 18 | 67,5 |  |  | присп |  |  |
| 8 | Фотоателье | с.Дзержинское ул.Ленина 11 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брев | 2 | 16,3 | 13 | 48,9 |  |  | присп |  |  |
| 9 | фотоателье | с.Дзержинское ул.Кирова 14 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брус | 2 | 29 | 23,2 | 87 |  |  | присп |  |  |
| 10 | Ремонт обуви | с.Дзержинское ул.Кирова 5 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | кирпич | 2 | 11,3 | 9 | 33,9 |  |  | присп |  |  |
| 11 | Ремонт обуви | с.Дзержинское ул.Кирова 14 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | Брев. | 2 | 19,6 | 15,7 | 58,8 |  |  | прис |  |  |
| 12 | ателье | с.Дзержинское ул.кирова 14 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | Брев. | 2 | 22 | 17,6 | 66 |  |  | прис |  |  |
| 13 | Ремонт часов | с.Дзержинское ул.Кирова 3 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | кирп | 2 | 7,5 | 6 | 22,5 |  |  | присп |  |  |
| 14 | Ритуальные услуги | с.Дзержинское ул.Кирова 30 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брус | 1 | 49,5 | 39,6 | 148,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт бытовой техники | с.Дзержинское ул.Кирова 14 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | брус | 1 | 25 | 20 | 75 |  |  | присп |  |  |
| 16 | Ремонт бытовой техники | с.Дзержинское ул.Кирова 134 | раб.мест | 1 |  |  |  |  |  | металл | 1 | 22,5 | 18 | 67,5 |  |  | присп |  |  |
|  | Итого: | 16 шт. | раб.мест | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 342,3 | 273,7 | 1026,9 |  |  |  |  |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня | с.Дзержинское ул.Горького 147 |  |  | мест | 22 |  |  | 1985 | кирпич | 1 | 648,7 | 454,1 | 1946,1 |  | 18 | Спец |  | площ.застройки 773м2 |
| 2 | Гостиница | С.Дзержинское ул.Красноармейская 90 |  |  | мест | 14 |  |  | 1979 | кирпич | 3 | 207,4 | 145,2 | 622,2 |  | 23 | спец |  | Занимает часть второго этажа; площ.застройки 780м2 |
| 3 | Пож.депо | С.Дзержинское ул.Ленина 50 |  |  |  |  |  |  | 1989 | кирпич | 1 | 411,1 | 287,8 | 1233,3 |  | 15 | спец |  | Передается в федеральную собственность площ.застройки 414м2 |
|  | III. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ Чебурашка №1 | с.Дзержиское ул.Детства 6 | мест | 110 | мест | 97 | детей | 103 | 1981 | кирпич | 2 | 728,4 | 1019,7 | 4370,4 | 5744 | 22 |  |  | площ.застройки 773м2 |
| 2 | МДОУ Березка №4 | с. Дзержинское пер.Южный 10 | мест | 95 | мест | 83 | детей | 91 | 1970 | дерево | 1 | 1250 | 875 | 3750 | 8287 | 76 |  |  | площ.застройки 425+409=834м2 |
| 3 | МДОУ Колокольчик № 2 | с.Дзержинское ул.Советская 14 | мест | 35 | мест | 30 | детей | 35 | 1974 | дерево | 1 | 457,1 | 320 | 1371,3 | 2282,42 | 68 |  |  | площ.застройки 536м2 |
| 4 | МДОУ Тополек №3 | с.Дзержинское ул. Больничная 7 | мест | 55 | мест | 35 | детей | 58 | 1961 | дерево | 1 | 427 | 367 | 1281 | 4729,75 | 94 |  |  | площ.застройки 427м2 |
|  | Итого: | 4 шт. | мест | 295 | мест | 245 | детей | 287 |  |  |  | 2862,5 | 2214,7 | 10772,7 | 21043,2 |  |  |  |  |
|  | Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинская средняя школа № 1 | с.Дзержинское, пер.Новый, 1а | мест | 960 | мест | 504 | учащихся | 493 | 1976 | кирпич | 3 | 2124 | 5643 | 19116 | 22839 | 26 | спец |  | площ.застройки 2124м2 |
| 2 | Дзержинская средняя школа № 2 | с.Дзержинское, ул.Кирова, 164 | мест | 600 | мест | 143 | учащихся | 430 | 1969 | кирпич | 2 | 2324 | 1600 | 6972 |  | 31 | спец |  | площ.застройки 604+1358=1962м2 |
|  | Итого: | 2 шт. | мест | 1560 | мест | 647 | учащихся | 923 |  |  |  | 4448 | 7243 | 26088 |  |  |  |  |  |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинская детская школа искусств | с.Дзержинское ул.Кирова 22 |  |  | мест | 90 | детей | 85 | 1990 | дерево |  | 335 | 240 | 1005 |  | 36 | спец |  | площ.застройки 258м2 |
| 2 | Детско-юношеская спортивная школа | ул.Пограничников 2 |  |  | мест | 100 | детей | 285 | 1993 | ж/бет |  | 1021,4 | 715 | 6128,4 |  | 12 |  |  | площ.спорзала "Триумф" - 738 - их данные |
| 3 | Центр внешкольной работы | ул.Денисовская 66 |  |  | мест | 60 | детей | 300 |  |  |  | 898 | 628,6 | 2694 |  |  |  |  | площ.застройки 907м2 |
|  | Итого: | 3 шт. |  |  | мест | 250 | детей | 670 |  |  |  | 2254,4 | 1583,6 | 9827,4 |  |  |  |  |  |
|  | Средние специальные и профессионально-технические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-учебный корпус | с.Дзержинское пер.Октябрьский № 1 | мест | 130 |  |  |  |  | 1971 | брус | 1 | 945 | 785,2 | 2835 |  |  | присп |  | Муниципальная собственность площ.застройки 945м2 |
|  | IV. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинская межпоселенческая библиотека | с.Дзержинское, ул.Горького 104 |  |  | тыс.томов | 55,771 |  |  | 1956 | кирпич | 2 | 202 | 282,8 | 1212 |  | 42 | специализированное |  | площ.застройки 252м2 |
| 2 | Дзержинская детская библиотека | с.Дзержинское, ул.Горького 121 |  |  | тыс.томов | 31,391 |  |  | 1994 | дерево | 1 | 261 | 182,7 | 783 |  | 28 | приспособленное |  | дет.сад, 1913г. Площ.застройки 416м2 |
|  | Итого: | 2 шт. |  |  | тыс.томов | 87,162 |  |  |  |  |  | 463 | 465,5 | 1995 |  |  |  |  |  |
|  | РДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУК "Дзержинский РДК" | с. Дзержинское, ул. Кирова, 20 |  |  | мест | 340 |  |  | 1973 | кирпич | 2 | 711,9 | 996,7 | 4271,4 |  | 28 | специпальзированние |  | площ.застройки 1017м2 |
|  | Музеи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Музей | ул.Кирова, 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 137,2 | 96 | 411,6 |  |  |  |  | площ.застройки 196м2 |
|  | Объекты культа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Храм | пер.Восточный, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,7 | 1415,5 |  |  |  |  | площ.застройки 186м2 |
|  | V. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника | с.Дзержинское ул.Больничная № 41 |  |  | пос/см | 380 |  |  | 1967 | брус | 1 | 1301,9 | 911,3 | 3905,7 |  | 82 | Спец |  | муниципальная |
| 2 | Пристройка к поликлинике | с.Дзержинское ул.Больничная |  |  |  |  |  |  | 1980 | брус | 1 | 785,7 | 550 | 2357,1 |  | 56 | Спец |  | муниципальная |
|  | Итого: | 1 объект |  |  | пос/см | 380 |  |  |  |  |  | 2087,6 | 1461,3 | 6262,8 |  |  |  |  |  |
|  | Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инфекионное отделение | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.2 |  |  |  |  |  |  | 1933 | брус | 1 | 372,9 | 261 | 1118,7 |  | 150 | Спец |  | муниципальная |
| 2 | Автоклавная | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.10 |  |  |  |  |  |  | 1958 | брус | 1 | 247,1 | 173 | 741,3 |  | 100 | Спец |  | муниципальная |
| 3 | Административный корпус | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.3 |  |  |  |  |  |  | 1935 | брус | 1 | 315,7 | 221 | 947,1 |  | 146 | Спец |  | муниципальная |
| 4 | Пищеблок | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.8 |  |  |  |  |  |  | 1960 | брус | 1 | 659,7 | 461,8 | 1979,1 |  | 96 | Спец |  | муниципальная |
| 5 | Лаборатория | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.5 |  |  |  |  |  |  | 1976 | брус | 1 | 351,7 | 246,2 | 1055,1 |  | 64 | Спец |  | муниципальная |
| 6 | Детское отделение | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.1 |  |  |  |  |  |  | 1976 | брус | 1 | 485,7 | 340 | 1457,1 |  | 64 | Спец |  | муниципальная |
| 7 | Гараж | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.12 |  |  | коек | 108 |  |  | 1964 | брус | 1 | 498,6 | 349 | 1495,8 |  | 88 | Спец |  | муниципальная |
| 8 | Склад | с.Дзержинское ул.Больничная |  |  |  |  |  |  | 1993 | брус | 1 | 137,1 | 96 | 411,3 |  | 30 | Спец |  | муниципальная |
| 9 | Терапия | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.7 |  |  |  |  |  |  | 1982 | кирпич | 3 | 2886,4 | 2020,5 | 8659,2 |  | 21 | Спец |  | муниципальная |
| 10 | Морг | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.11 |  |  |  |  |  |  | 1962 | брус | 1 | 42,9 | 30 | 128,7 |  | 92 | Спец |  | муниципальная |
| 11 | Родильное отделение | с.Дзержинское ул.Больничная |  |  |  |  |  |  | 1990 | брус | 1 | 995,7 | 697 | 2987,1 |  | 36 | Спец |  | муниципальная |
| 12 | Прачечная | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 кор.9 |  |  |  |  |  |  | 1998 | брус | 1 | 358,3 | 250,8 | 1074,9 |  | 20 | Спец |  | муниципальная |
| 13 | Овощехранилище | с.Дзержинское ул.Больничная № 39 |  |  |  |  |  |  | 1984 | брус | 1 | 642,9 | 450 | 1928,7 |  | 48 | Спец |  |  |
| 14 | Котельная | с.Дзержинское ул.Больничная № 47 б |  |  |  |  |  |  | 1997 |  | 1 | 85,7 | 60 | 257,1 |  |  | Спец |  |  |
|  | Итого: | 1 объект |  |  | коек | 108 |  |  |  |  |  | 8080,4 | 5656,3 | 24241,2 |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краевое государственное образовательное учреждение 8 вида «Дзержинский детский дом» | пер.Школьный 5а |  |  | мест | 60 | детей | 54 |  |  | 2 | 1045,8 | 1464,1 | 6274,8 |  |  |  |  | площ.застройки 1494м2 |
| 2 | Краевое государственное учреждение социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дзержинский» | ул.Есенина 2 |  |  | мест | 21 | детей | 40 |  |  | 1 | 822,5 | 575,8 | 2467,5 |  |  |  |  | площ.застройки 1175м2 |
|  | Итого: | 2 шт. |  |  | мест | 81 | детей | 94 |  |  |  | 1868,3 | 2039,9 | 8742,3 |  |  |  |  |  |
|  | Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптека | с.Дзержинское ул.Ленина № 3 |  |  |  |  |  |  |  | брус |  | 284 | 247,7 | 852 |  |  | Спец |  | Муниципальная ,в настоящее время передается в краевую собственность площ.застройки 201м2 |
| 2 | Аптека | с.Дзержинске ул.Кирова 12В |  |  |  |  |  |  |  | брус |  | 113 | 98,5 | 339 |  |  | Спец |  | частная площ.застройки 55м2 |
|  | Итого: | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 | 346,2 | 1191 |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | с.Дзержинское ул.Чехова 30 | площ.зала, м2 | (180*100) м |  |  |  |  | 1990 | дер |  |  |  |  | 18700 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.:Лыжная база | с.Дзержинское ул.Чехова 30 |  | (20*12)м |  |  |  |  | 1989 | дер |  |  | 250 |  | 1000 |  |  |  | 4 трассы |
|  | футбольное поле | с.Дзержинское ул.Чехова 30 |  | 100*60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | футбольное поле | с.Дзержинское ул.Чехова 30 |  | 70*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | спортивная площадка | с.Дзержинское, пер.Новый, 1а |  | 30*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 3 | футбольное поле | с.Дзержинское, пер.Новый, 1а |  | 70*40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |
| 4 | хоккейная площадка | с.Дзержинское ул.Пограничников 2 |  | 60*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| 5 | спортивная площадка | с.Дзержинское ул.Пограничников 2 |  | 30*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 2,51 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25100 |  |  |  |  |
|  | Спортзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортзал «Триумф» | с.Дзержинское ул.Пограничников 2 | площ. зала, м2 | 648 |  |  |  |  | 1993 | ж/бет |  | 1021,4 | 715 | 6128,4 | 4541 | 12 |  |  | площ.спорзала "Триумф" - 738 - их данные |
| 2 | Спортзал Дзержинской СОШ № 1 | с.Дзержинское пер.Новый 1А | площ. зала, м2 | 288 |  |  |  |  | 1985 | кирп |  | 439,1 | 307,4 | 2634,6 |  | 18 |  |  |  |
| 3 | Спортзал Дзержинской СОШ № 2 | с.Дзержинское ул.Кирова 164 | площ. зала, м2 | 162 |  |  |  |  | 1969 | кирп |  | 428,6 | 300 | 2571,6 |  | 31 |  |  |  |
|  | Итого: | 3 шт. | площ. зала, м2 | 1098 |  |  |  |  |  |  |  | 1889,1 | 1322,4 | 11334,6 |  |  |  |  |  |
|  | VI. Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Селявко Галина Георгиевна | М-н «Тайга» ул. Больничная, 37 | торг.площ | 18 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 36,8 | 18,8 | 110,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | ИП Фадеева Светлана Владимировна | М-н «У Шекспира» ул. Студенческая, 11 | торг.площ | 34 | раб.мест | 6 |  |  |  | брус | 1 | 55,8 | 21,8 | 167,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | ИП Фадеева Светлана Владимировна | М-н «Восторг» ул. Мичурина, 73 | торг.площ | 19,6 | раб.мест | 2 |  |  |  | арболит | 1 | 31,2 | 11,6 | 93,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | ИП Туркова Ирина Витальевна | М-н «Мастерок» ул. Кирова, 160 | торг.площ | 43,8 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 153 | 109,2 | 459 |  |  |  |  |  |
| 5 | ИП Парубец Галина Владимировна | М-н «Биджан» ул. Кирова, 7, стр. 3 | торг.площ | 26,8 | раб.мест | 1 |  |  |  | арболит |  | 51,9 | 25,1 | 155,7 |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Евро-Шанс» | М-н «Сюрприз» с. Дзержинское, ул. Кирова, 164 | торг.площ | 46,9 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 70,7 | 23,8 | 212,1 |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Евро-Шанс» | Магазин с. Дзержинское, ул. Кирова, 16 | торг.площ | 51,9 | раб.мест | 5 |  |  |  | брус | 1 | 66 | 14,1 | 198 |  |  |  |  |  |
| 8 | ИП Мельникова Елена Николаевна | М-н «Транзит» с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 92/2 | торг.площ | 41,8 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 53,4 | 11,6 | 160,2 |  |  |  |  |  |
| 9 | ИП Мельникова Елена Николаевна | М-н «Престиж» с. Дзержинское, ул. Кирова, 7 стр. 6 | торг.площ | 18,8 | раб.мест | 1 |  |  |  | арболит | 1 | 28,6 | 9,8 | 85,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | ИП Мельникова Елена Николаевна | М-н «Мебель» с. Дзержинское, ул. Кирова, 7 стр. 8 | торг.площ | 22,4 | раб.мест | 1 |  |  |  | арболит | 1 | 22,4 | 0 | 67,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | ИП Валуева Ирина Владимировна | М-н «Лира» с. Дзержинское, ул. Кирова, 2а | торг.площ | 25,3 | раб.мест | 1 |  |  |  | металл | 1 | 35,5 | 10,2 | 106,5 |  |  |  |  |  |
| 12 | ИП Якупова Ольга Николаевна | М-н «Люкс» с. Дзержинское, ул. Кирова, 6 | торг.площ | 6 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 1 | 6 | 0 | 18 |  |  |  |  |  |
| 13 | ООО «Ритуальные услуги» | М-н «Ритуальные услуги» с. Дзержинское, ул. Кирова, 30 | торг.площ | 24,1 | раб.мест | 4 |  |  |  | брус | 1 | 39,6 | 15,5 | 118,8 |  |  |  |  |  |
| 14 | ИП Акименко Татьяна Алексеевна | М-н «Татьяна» с. Дзержинское, ул. Ленина, 31/1 | торг.площ | 35,7 | раб.мест | 4 |  |  |  | брус | 1 | 55,2 | 19,5 | 165,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | ИП Акименко Татьяна Алексеевна | М-н «Татьяна» с. Дзержинское, ул. Ленина, 31/2 | торг.площ | 39,3 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 64,4 | 25,1 | 193,2 |  |  |  |  |  |
| 16 | ИП Герасимова Галина Николаевна | М-н «Стрелка» с. Дзержинское, ул. Кирова, 174 | торг.площ | 42,1 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 71,3 | 29,2 | 213,9 |  |  |  |  |  |
| 17 | ИП Селявко Александр Михайлович | М-н «Перекресток» с. Дзержинское, ул.Красноармейская, 145 | торг.площ | 22,4 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 40,5 | 18,1 | 121,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | ИП Романишин Евгений Павлович | Торговый киоск с. Дзержинское, ул. Мичурина, 35а | торг.площ | 4,2 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 4,2 | 0 | 12,6 |  |  |  |  |  |
| 19 | ООО «Реванш» | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 5 | раб.мест | 2 |  |  |  | кирпич | 2 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАО «Краскон» | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 15 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 40 | 25 | 120 |  |  |  |  |  |
| 21 | ИП Плотникова Лариса Васильевна | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 35 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 35 | 0 | 105 |  |  |  |  |  |
| 22 | ИП Рогозина Анна Александровна | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 11 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 11 | 0 | 33 |  |  |  |  |  |
| 23 | ООО ТД «Аллег плюс» | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 34 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 34 | 0 | 102 |  |  |  |  |  |
| 24 | ИП Бурдуковская Ольга Викторовна | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 9 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 9 | 0 | 27 |  |  |  |  |  |
| 25 | ИП Бобровская Лидия Ивановна | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 13 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 13 | 0 | 39 |  |  |  |  |  |
| 26 | ИП Корнеева Наталья Андреевна | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 13 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 13 | 0 | 39 |  |  |  |  |  |
| 27 | ИП Мыльникова Марина Александровна | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 13 | раб.мест | 1 |  |  |  | кирпич | 2 | 13 | 0 | 39 |  |  |  |  |  |
| 28 | ООО «Ника» | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 154 | раб.мест | 3 |  |  |  | кирпич | 2 | 154 | 0 | 462 |  |  |  |  |  |
| 29 | Дзержинское РайПО | Магазин № 4 с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, 9 | торг.площ | 22,6 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 48 | 25,44 | 144 |  |  |  |  |  |
| 30 | Дзержинское РайПО | Магазин № 3 с. Дзержинское, ул. Больничная, 8 | торг.площ | 21,9 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 59,3 | 37,4 | 177,9 |  |  |  |  |  |
| 31 | Дзержинское РайПО | М-н «Заготконтора» с. Дзержинское, ул. Кирова, 26 | торг.площ | 35,8 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 94,8 | 59 | 284,4 |  |  |  |  |  |
| 32 | Дзержинское РайПО | Торговый отдел с. Дзержинское, ул. Кирова, 5 | торг.площ | 34,8 | раб.мест | 2 |  |  |  | кирпич | 2 | 240,5 | 205,7 | 721,5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Дзержинское РайПО | Магазин № 12 с. Дзержинское, ул. Денисовская, 70 | торг.площ | 54 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 54 | 0 | 162 |  |  |  |  |  |
| 34 | ИП Тетерин Андрей Юрьевич | М-н «Автозапчасти» с. Дзержинское, ул. Кирова, 166 | торг.площ | 55 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 70 | 15 | 210 |  |  |  |  |  |
| 35 | ИП Тетерин Андрей Юрьевич | М-н «Автозапчасти» с. Дзержинское, пер. Заводской, 2 | торг.площ | 38 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 52 | 14 | 156 |  |  |  |  |  |
| 36 | ООО «Элит» | М-н «Сад» с. Дзержинское, ул. Мичурина, 24 | торг.площ | 9 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 15 | 6 | 45 |  |  |  |  |  |
| 37 | ИП Раткевич Гузалия Альбертовна | М-н «Сад» с. Дзержинское, ул. Мичурина, 24 | торг.площ | 22,2 | раб.мест | 6 |  |  |  | брус | 1 | 60,2 | 38 | 180,6 |  |  |  |  |  |
| 38 | ИП Раткевич Гузалия Альбертовна | М-н «Хозяюшка» с. Дзержинское, ул. Мичурина, 24а | торг.площ | 25 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 25 | 0 | 75 |  |  |  |  |  |
| 39 | ИП Раткевич Гузалия Альбертовна | М-н «Околица» с. Дзержинское, ул. Денисовская, 104а | торг.площ |  | раб.мест |  |  |  |  | брус | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ИП Марченко Татьяна Анатольевна | Табачный киоск с. Дзержинское, ул. Кирова, 12 | торг.площ | 3,9 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 3,9 | 0 | 11,7 |  |  |  |  |  |
| 41 | ИП Марченко Татьяна Анатольевна | Табачный киоск с. Дзержинское, ул. Студенческая, 1б | торг.площ | 3,9 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 3,9 | 0 | 11,7 |  |  |  |  |  |
| 42 | ИП Нехина Ирина Александровна | М-н «Всё для дома» с. Дзержинское, ул. Ракуса, 50 | торг.площ | 19,9 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 19,9 | 0 | 59,7 |  |  |  |  |  |
| 43 | ИП Нехина Ирина Александровна | М-н «Загляни» с. Дзержинское, ул. Ракуса, 83б | торг.площ | 37 | раб.мест | 6 |  |  |  | брус | 1 | 49,1 | 12,1 | 147,3 |  |  |  |  |  |
| 44 | ИП Максимова Светлана Владимировна | М-н «Запчасти» с. Дзержинское, ул. Кирова, | торг.площ | 30 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 50,3 | 20,3 | 150,9 |  |  |  |  |  |
| 45 | ИП Мурзич Валентина Владимировна | М-н «Смак» с. Дзержинское, ул. Кирова, 57а | торг.площ | 33,2 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 34,5 | 1,3 | 103,5 |  |  |  |  |  |
| 46 | ИП Лупянникова Нина Ивановна | М-н «Оксана» с. Дзержинское, ул. Студенческая, 2 | торг.площ | 23,7 | раб.мест | 4 |  |  |  | брус | 1 | 45,5 | 21,8 | 136,5 |  |  |  |  |  |
| 47 | ООО «Садко» | М-н «Водолей» с. Дзержинское, ул. Семеновская, 46 | торг.площ | 6 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 10 | 4 | 30 |  |  |  |  |  |
| 48 | ИП Лакотин Анатолий Васильевич | М-н «Водолей» с. Дзержинское, ул. Семеновская, 46 | торг.площ | 13 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 25,7 | 12,7 | 77,1 |  |  |  |  |  |
| 49 | ООО «Садко» | М-н «Садко» с. Дзержинское, ул. Кирова, 59 | торг.площ | 6 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 10 | 4 | 30 |  |  |  |  |  |
| 50 | ИП Лакотин Анатолий Васильевич | М-н «Садко» с. Дзержинское, ул. Кирова, 59 | торг.площ | 32,3 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 51,2 | 18,9 | 153,6 |  |  |  |  |  |
| 51 | ООО «Стройпроект» | М-н «Теремок» с. Дзержинское, ул. Кирова, 7 стр. 7 | торг.площ | 43,1 | раб.мест | 5 |  |  |  | арболит | 1 | 51,1 | 8 | 153,3 |  |  |  |  |  |
| 52 | ООО «Стройпроект» | Магазин с. Дзержинское, ул. Мичурина, 6 | торг.площ | 43,4 | раб.мест | 4 |  |  |  | брус | 1 | 64,2 | 20,8 | 192,6 |  |  |  |  |  |
| 53 | ООО «Стройпроект» | Магазин с. Дзержинское, ул. Ленина, 2 | торг.площ | 55,4 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 82 | 26,6 | 246 |  |  |  |  |  |
| 54 | ИП Григорьев Алексей Владимирович | М-н «Старт» с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 90 | торг.площ | 28 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 28 | 0 | 84 |  |  |  |  |  |
| 55 | ООО «Стройпроект» | Магазин с. Дзержинское, ул. Кирова, 152 | торг.пло | 26,7 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 120,3 | 93,6 | 360,9 |  |  |  |  |  |
| 56 | ИП Григорьев Алексей Владимирович | М-н «Лидер» с. Дзержинское, ул. Денисовская, 1 | торг.площ | 116 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 145,1 | 28,9 | 435,3 |  |  |  |  |  |
| 57 | ИП Григорьев Алексей Владимирович | М-н «Сосновый бор» с. Дзержинское, ул. Денисовская, 1 | торг.площ | 114 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 127,3 | 13,3 | 381,9 |  |  |  |  |  |
| 58 | ИП Григорьев Алексей Владимирович | Магазин с. Дзержинское, ул. Детства, 10 | торг.площ | 20,6 | раб.мест | - |  |  |  | брус | 1 | 164,1 | 143,5 | 492,3 |  |  |  |  |  |
| 59 | ИП Григорьев Алексей Владимирович | М-н «1000 мелочей» с. Дзержинское, ул. Кирова, 12 | торг.площ | 48,1 | раб.мест | 4 |  |  |  | брус | 1 | 48,1 | 0 | 144,3 |  |  |  |  |  |
| 60 | ИП Вишневский Андрей Михайлович | Минимаркет «Уголок» с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 238 | торг.площ | 49,1 | раб.мест | 5 |  |  |  | брус | 1 | 113,8 | 64,7 | 341,4 |  |  |  |  |  |
| 61 | ИП Вишневский Андрей Михайлович | М-н «Магнит» с. Дзержинское, ул. Кирова, 7 стр. 2 | торг.площ | 42,1 | раб.мест | 3 |  |  |  | арболит | 1 | 51,4 | 9,3 | 154,2 |  |  |  |  |  |
| 62 | ИП Довыденко Маргарита Владимировна | М-н «Вояж» с. Дзержинское, ул. Краснопартизанская, 122 | торг.площ | 20,9 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 30,7 | 9,8 | 92,1 |  |  |  |  |  |
| 63 | ИП Ашаева Раиса Петровна | М-н «Стиль» с. Дзержинское, ул. Кирова, 7 стр. 9 | торг.площ | 51,9 | раб.мест | 2 |  |  |  | Арболит | 1 | 60,5 | 8,6 | 181,5 |  |  |  |  |  |
| 64 | ИП Андреев Николай Петрович | М-н «Люкс» с. Дзержинское, ул. Кирова, 6 | торг.площ | 84,4 | раб.мест | 3 |  |  |  | арболит | 1 | 109,2 | 24,8 | 327,6 |  |  |  |  |  |
| 65 | ИП Андреев Николай Петрович | М-н «Дом хлеба» с. Дзержинское, пер. Полевой, 10 | торг.площ | -//-//- | раб.мест | -//-//- |  |  |  | брус | 1 | -//-//- |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ИП Соловьев Юрий Александрович | М-н «Фортуна» с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 92/1 | торг.площ | 30,8 | раб.мест | 4 |  |  |  | кирпич | 2 | 41,7 | 10,9 | 125,1 |  |  |  |  |  |
| 67 | ИП Соловьев Юрий Александрович | М-н «Таежный» с. Дзержинское, ул. Студенческая, 1а | торг.площ | 58 | раб.мест | 4 |  |  |  | брус | 1 | 71,4 | 13,4 | 214,2 |  |  |  |  |  |
| 68 | ИП Соловьев Юрий Александрович | М-н «Ассорти» с. Дзержинское, пер. Свободный, 7 пом.9 | торг.площ | 30,2 | раб.мест | 3 |  |  |  | кирпич | 2 | 41,3 | 11,1 | 123,9 |  |  |  |  |  |
| 69 | ИП Коваленко Петр Николаевич | М-н «Мичуринский» с. Дзержинское, ул. Мичурина, 35б | торг.площ | 32 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 64,6 | 32,6 | 193,8 |  |  |  |  |  |
| 70 | ИП Коваленко Петр Николаевич | Магазин с. Дзержинское, пер. Восточный, 2а | торг.площ | 20,9 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 32 | 11,1 | 96 |  |  |  |  |  |
| 71 | ИП Машков Михаил Алексеевич | М-н «Бытовая техника, хозтовары» с. Дзержинское, пер. Садовый, 2/2 | торг.площ | 35,8 | раб.мест | 2 |  |  |  | кирпич | 2 | 51,7 | 15,9 | 155,1 |  |  |  |  |  |
| 72 | ИП Машков Михаил Алексеевич | Мебельный магазин с. Дзержинское, пер. Садовый, 14 | торг.площ | 46,9 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 2 | 46,92 | 0 | 140,76 |  |  |  |  |  |
| 73 | ИП Машков Михаил Алексеевич | М-н «Виктория» с. Дзержинское, ул. Денисовская, 4 | торг.площ | 43,6 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 70,8 | 27,2 | 212,4 |  |  |  |  |  |
| 74 | ИП Семченко Нина Ивановна | М-н «Мечта» с. Дзержинское, ул. Кирова, 23а | торг.площ | 26,6 | раб.мест | 2 |  |  |  | брус | 1 | 45,2 | 18,6 | 135,6 |  |  |  |  |  |
| 75 | ИП Афанасьев Дмитрий Викторович | М-н «Избушка» с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 110 | торг.площ | 31,3 | раб.мест | 1 |  |  |  | брус | 1 | 50,8 | 19,5 | 152,4 |  |  |  |  |  |
| 76 | ООО «Эльдорадо - Железногорск» | М-н «Эльдорадо» с. Дзержинское, ул. Кирова,6 | торг.площ | 46 | раб.мест | 5 |  |  |  | кирпич | 1 | 62 | 16 | 186 |  |  |  |  |  |
| 77 | ИП Бутаков Евгений Николаевич | М-н «Фототовары» с. Дзержинское, ул. Кирова, 7 стр.11 | торг.площ | 10 | раб.мест | 2 |  |  |  | арболит | 1 | 16,6 | 6,6 | 49,8 |  |  |  |  |  |
| 78 | СПК «Денисовский» | Магазин с. Дзержинское, ул. Кирова, 7 стр. | торг.площ | -//-//- | раб.мест | 1 |  |  |  | арболит | 1 | -//-//- |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ООО «Розница» | Отдел вино-водочной продукции в магазине «У Шекспира» с. Дзержинское ул. Студенческая, 11 | торг.площ | 15 | раб.мест | - |  |  |  | брус | 1 | 15 | 0 | 45 |  |  |  |  |  |
| 80 | ООО «Розница» | Отдел вино-водочной продукции в магазине «Татьяна» с. Дзержинское ул. Ленина, 31 | торг.площ | 15 | раб.мест | - |  |  |  | брус | 1 | 15 | 0 | 45 |  |  |  |  |  |
| 81 | ООО «Розница» | Отдел вино-водочной продукции в магазине «Уголок» с. Дзержинское ул. Красноармейская, 238 | торг.площ | 15 | раб.мест | - |  |  |  | брус | 1 | 15 | 0 | 45 |  |  |  |  |  |
| 82 | ИП Катюшина Татьяна Мироновна | М-н «Заречье» с. Дзержинское, ул. Семеновская, 1 | торг.площ | 29,6 | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | 30,4 | 0,8 | 91,2 |  |  |  |  |  |
| 83 | ИП Воднева Галина Михайловна | М-н «Удача» с. Дзержинское, ул. Мичурина, | торг.площ | -//-//- | раб.мест | 3 |  |  |  | брус | 1 | -//-//- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 86 шт. | торг.площ | 2583 |  |  |  |  |  |  |  | 4102,52 | 1519,64 | 12307,56 |  |  |  |  |  |
|  | Рынок |  | торг.площ | 230 | раб.мест | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе «Огонек» | с.Дзержинское ул.Денисовская № 7 | м2 торг.пл. | 109 | мест | 40 |  |  |  | брус | 1 | 272 | 163 | 816 |  |  | спец |  | площ.застройки 272м2 |
| 2 | Кафе-бар | с.Дзержинское ул.Денисовская № 16 | м2 торг.пл. | 67 | мест | 26 |  |  |  | Брев. | 1 | 191 | 124 | 573 |  |  | спец |  | площ.застройки 191м2 |
| 3 | Кафе « Улыбка» | с.Дзержинское ул.Горького № 255 | м2 торг.пл | 30 | мест | 15 |  |  |  | брус | 1 | 70 | 40 | 210 |  |  | присп |  | площ.застройки 70м2 |
|  | Итого: | 3 шт. | м2 торг.пл | 206 | мест | 81 |  |  |  |  |  | 533 | 327 | 1599 |  |  |  |  |  |